ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH

ČÁST D.1.1.

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Se sídlem:	ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 	Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice

Místo stavby: 	ul. Plzeňská, Ostrava-Jih

Stavební parcela:	Parc. č. 3491, 612/14, kat. ú. Zábřeh nad Odrou

- 1. Účel objektu:

- Objekt slouží jako občanská vybavenost.

- 2. Funkční náplň:

- V objektu jsou umístěny prostory technické zázemí Majetkové správy Ostrava-Jih.

- 3. Kapacitní údaje:

Počet osob pro šatny Muži v 1.NP – 50+10 osob (provozních pracovníků)

Počet osob pro šatny Ženy v 1.NP – 20 osob (provozních pracovníků)

Počet osob pro administrativu a vedení Technických služeb Ostrava – Jih, p.o. – 16 osob

4. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení:

Stávající budova je zateplena kontaktním zateplovacím systémem s finální silikonovou omítkou. Budova je zastřešena plochou střechou, střešní krytina je tvořena střešní fólií EPDM. Nová okna, dveře, jsou plastová a hliníková.

Nové vnitřní dveře budou dřevěné s kovovou obložkovou zárubní. Vnitřní příčky, dozdívky, budou provedeny z cihelných tvarovek. Nová příčka mezi kancelářemi bude ze sádrokartonu.

- V 1.NP bude provedena úprava vnitřní dispozice, vybudují se nové šatny, denní místnost a sociální zařízení. Budou provedeny nové vnitřní instalace. Budou zachovány prostory garáží a skladů – dle PD.

- V 2.NP budou provedeny nově prostory kanceláří a komunikačních prostorů. Bude provedena úprava dispozice koupelny, sociálního zařízení a bude zřízena denní místnost. Budou provedeny nové vnitřní instalace.

- Vybavení šaten pracovníků Správy majetku bude stávající. V šatnách budou umístěny stávající plechové skříňky a lavice.

- V denní místnosti bude umístěna kuchyňská linka, v které je umístěn dřez, elektrická plotýnka, digestoř, úložné prostory.

- 5. Bezbariérové užívání stavby:

- Přístup ke stavbě bude stávající. Dle zdělení vedení Technických služeb se nebude pohybovat v budově osoba s omezenou schopností pohybu a orientace. Pracovní náplň pracovníků technických služeb neumožňuje plné zapojení osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Pro přístup k objektu bude v další fázi provedeno napojení zpevněné plochy na vstup do 1.NP. Napojení bude provedeno pomocí terénních úprav zpevněné plochy - bude řešeno samostatnou PD.

- V prostoru zázemí v 1.NP je umístěno nové bezbariérové WC pro případnou osobu s omezenou schopností pohybu a orientace s lehkým postižením. Madlo, kování, okopový plech bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb..

- Přístup pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace do 2.NP není řešen, protože se nejedná o veřejně přístupnou stavbu, kde bude volný pohyb invalidních osob. V 2.NP jsou umístěny kanceláře pro administrativu a vedení Technických služeb Ostrava – Jih.

- 6. Celkové provozní řešení:

- Provozní řešení objektu se nemění.

- 7. Technologie výroby:

- Nejedná se o výrobní objekt.

- 8. Konstrukční a stavebnětechnické řešení a technické vlastnosti stavby

Před zahájením bouracích prací budou provedeny ochranné stříšky nad vstupy do objektu (nad vstupy se bude odstraňovat okno) a ochranné oplocení staveniště.

Před zahájením budou uzavřeny uzavírací kohouty dálkového topení, TUV a C. Dále bude uzavřen vnitřní rozvod studené vody, vnitřní rozvod elektro.

Před zahájením bouracích prací budou vnitřní prostory vyklizeny.

Bourací práce

Na objektu bude odstraněna část oken, dveře, sklobetonové stěny aj. dle výkresu bouracích prací.

Skladba podlah v 1.NP bude odstraněna až na hydroizolaci. Skladba v 2.NP bude zachována, bude odstraněna nášlapná vrstva s podkladní vrstvou. Rozsah odstraněných ploch dle výkresové dokumentace. V trase vedení nových příček bude skladba podlahy odstraněna až na stropní konstrukci, v pruhu s odstupem 150mm na každou stranu.

Poklopy stávajících šachet budou odborně odstraněny. Bude provedeno odborné odstranění části základové konstrukce v trase vedení nové kanalizace, vč. hydroizolace, podkladních vrstev do hloubky 1,0 – 2,5m, výkop bude pažený. Provedou se prostupy a drážky přes základy v místě nového vedení kanalizace. Trasa vedení kanalizace viz. část ZTI.

Před zahájením bourání otvorů, vč. otvorů pro nové překlady, bude konstrukce nad otvorem řádně podepřena. Podepření konstrukce bude provedeno dle technologie dodavatele.

Bude odstraněna stávající VZT jednotka.

Výčet bouracích prací viz. výkresová dokumentace.

Před zahájením provádění prostupů přes stropní konstrukce bude přizván projektant – statik k posouzení stavu a návrhu dalšího postupu!

Zemní práce

Budou provedeny výkopy uvnitř budovy pro nové napojení kanalizačního potrubí na stávající kanalizační potrubí. Hloubky výkopu bude do cca 2,5m. Výkopy budou jištěny pažením. Pokládka potrubí a obsyp potrubí bude proveden dle technologie výrobce. Pro zpětný zásyp bude použit výkopek, který bude hutněn po vrstvách max. 300mm.

Základy

Stávající.

Po provedení nové kanalizace bude provedeno vyspravení základové desky stávající budovy. Vyspravení se provede pomocí dobetonávky C20/25 s vloženou a prokotvenou Kari sítí 100x100/8 se stávající nosnou konstrukcí základové desky.

Kanál ve stávající koupelně bude zaslepen dobetonávkou. Prostupy v kanálu budou řádně zaslepeny. Prostor kanálu se zasype kamenivem do výšky spodní hrany základové desky. Štěrk bude zhutněn. Dobetonávka bude provedena z betonu C20/25, s Kari sítí 100x100/8, která bude prokotvena se stávající konstrukcí základové desky. Dobetonávka se provede do výšky hydroizolace, výška dobetonávky 150mm.

Svislé konstrukce

Stávající.

Nové příčky budou provedeny z cihelných tvárnic, tl. 80mm a 140mm. Příčkovky budou lepené na maltu pro tenké spáry a budou prokotveny se stávající konstrukcí pomocí ocelových příložek a chemických kotev.

Zděné konstrukce budou provedeny dle montážních postupů výrobce.

Sádrokartonová příčka bude provedena ze systémových AL profilů a sádrokartonových akustických desek. Příčka bude vyplněna zvukovou izolací.

Prostupy pro vedení VZT potrubí budou provedeny v místech dle samostatné části PD VZT. Nad otvory budou osazeny ocelové profily překladu.

V hygienických místnostech a při vedení technických instalací bude provedena instalační předstěna. Předstěna bude ze systémových AL profilů a ocelových profilů, opláštěna sádrokartonovou deskou a doplněna o zvukovou izolaci. v předstěnách bude osazena ocelová konstrukce pro zařizovací předměty. V hygienických místnostech bude použit impregnovaný sádrokarton určený do vlhkého prostředí. Instalační předstěny budou provedeny dle technologie výrobce.

Vodorovné konstrukce

Překlady budou tvořeny systémovým plochým překladem nebo ocelovým válcovaným profilem. Osazení překladů bude provedeno dle technologie výrobce. Válcované profily budou ukládány na betonové podkladky. Osazení překladů z válcovaných profilů bude dle technologie výrobce.

Ve stropní konstrukci mezi 1.NP a 2.NP budou provedeny dobetonávky otvorů po odstranění instalací. Dobetonávka bude provedena z betonu C20/25, výška dobetonávky 250mm. Otvory větší rozměru 200x200mm budou provedeny s výztuží prokotvenou se stávající konstrukcí. Pro nové vedení instalací bude přizván statik k posouzení stavu a návrhu dalšího postupu. Budou provedeny nové prostupy pro kanalizaci, vodovod, vytápění, VZT potrubí.

Ve stopní konstrukci nad 2.NP budou provedeny dobetonávky otvorů po odstranění instalací. Dobetonávka bude provedena z betonu C20/25, výška dobetonávky 50mm. Otvory větší rozměru 200x200mm budou provedeny s výztuží prokotvenou se stávající konstrukcí. Pro nové vedení instalací bude přizván statik k posouzení stavu a návrhu dalšího postupu. Budou provedeny nové prostupy pro odvětrání kanalizace, dešťové svody, VZT potrubí.

Pokud bude bouracími pracemi obnažena výztuž, během provádění nových prostupů, provede se reprofilace výztuže. Bude použita reprofilační malta. Sanace bude provedena dle použitého systému vyspravení výztuže. Při odkrytí výztuže železobetonové konstrukce je vhodné přizvat projektanta - statika, který na základě diagnostiky stavu železobetonové nosné konstrukce rozhodne o rozsahu sanačních prací a případných dalších opatřeních. Sanovat lze konstrukci s minimální pevností ve smyku 1,5 MPa. V ostatních případech je nutno technologický postup konzultovat s projektantem, případně technickým poradcem výrobce systému. Případnou obnaženou ocelovou výztuž, odkrytou po odstranění všech nesourodých částí, zbavíme koroze (očistíme do běla dle normy) a to vhodným způsobem, nejlépe opískováním, případně dokonalým mechanickým očištěním. Předem očištěná ocelová výztuž se důkladně natře štětcem po celé ploše hmotou ochranného a adhezního nátěru. Nátěr se nanáší pouze na ocelovou výztuž!!! Opravná malta se provede dle technologického postupu výrobce.

Schodiště a rampy

Vnitřní schodiště – bude provedena nová nášlapná vrstva schodišťových stupňů s protiskluzovým povrchem z vinylu, hrany schodiště budou opatřeny ukončovací schodišťovou lištou.

Zastřešení

Zastřešení budovy je stávající.

V místě dobetonávek a nových prostupů se provede vyspravení střešního pláště.

V místě nového prostupu/dobetonávky bude provedena dobetonávka s dilatační izolací/dobetonávka, penetrace podkladu, natavení modifikovaného asfaltového pásu s přesahy na stávající asfaltový pás s vytažením na prostupující konstrukce. Provede se doplnění izolace dle původní skladby střešního pláště. Střešní krytina v místě prostupu / dobetonávky bude vyspravena střešní fólií EPDM s přesahy na stávající střešní krytinu.

Provedení střešního pláště bude dle technologie výrobce.

Skladba stávajícího střešního pláště budovy:

- střešní fólie EPDM tl. 1,14mm, celoplošně lepená

- tepelná izolace PIR tl. 40mm, celoplošně lepená

- tepelná izolace EPS 150S tl. 100mm, celoplošně lepená

- spádové klíny, tepelná izolace EPS 150S, tl. 60-300mm, celoplošně lepená

- modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm, celoplošně natavený

- asfaltová penetrace

- žebrový železobetonový strop/železobetonový strop

- omítka

Úpravy povrchů vnitřních

Bude provedena nová štuková omítka. Ve stávajících garážích budou omítky zachovány. V garáži se provede pouze vyspravení omítky v místě dotčené stavebními prácemi, bude provedena oprava omítek z 10%.

Stávající malby budou oškrábány v celé ploše až na omítku. Při hrubých nerovnostech se podklad pod novou vrchní omítku vyspraví jádrovou omítkou. Nová omítka bude provedena na řádně vyzrálý a napenetrovaný podklad, na napenetrovaný provede se jádrová omítka. Po řádném vyzrání bude provedena vrchní omítka, která bude tvořena jemným štukem.

Provedení nové omítky bude dle technologie výrobce.

V hygienických prostorách bude proveden keramický obklad. Obklad bude proveden na podkladní jádrovou omítku. V mokrých prostorách doplněnou o hydroizolační stěrku.

Na nové zdivo z keramických cihel bude proveden cementový nástřik - špric. Na špric bude provedena univerzální jemná omítka. Provedení omítky bude dle technologie výrobce.

Úpravy povrchů vnějších

Bude provedeno vyspravení fasády (kontaktního zateplovacího systému) v místě poničení během stavebních prací. Vyspravení bude provedeno dle rozsahu poškození (izolace, vyztužená stěrka, penetrace, finální silikonová omítka)

Komín

Není předmětem PD.

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Provede se kompletní úklid po ukončení stavebních prací.

Upevní se držáky a ostatní předměty, které byly před zateplováním z objektu demontovány. Demontáž lešení, montážní lávky, nátěry apod. je nutno provádět tak, aby nedošlo k dodatečnému poškození či potřísnění hotové fasády. Prostupy po kotvení lešení se vyplní izolantem a zamalují se v příslušné barvě fasády.

Podhledy

Není předmětem PD.

Podlahy

Výška skladeb je 100mm.

Vnitřní podlaha bude tvořena čistící zónou I. a II. stupně, PVC, keramickou dlažbou.

Před prováděním podlah na základové desce, se provede celoplošné vyspravení hydroizolace natavením modifikovaného asfaltového pásu.

V hygienických prostorách bude nášlapná vrstva provedena z keramické dlažby se součinitelem smykového tření μ ≥ 0,5, pod dlažbu bude provedena hydroizolační stěrka. Roznášecí vrstva bude tvořena litou cementovým potěrem o min. tl. 55mm. Pod litým cementovým potěrem bude provedena tepelná izolace z EPS 150S.

V komunikačních prostorech bude osazena čistící zóna a PVC. Zóna I. stupně bude tvořena hliníkovými lamelami s gumovými a kartáčovými vložkami. Čistící zóna bude osazena do rámu. Zóna II. stupně bude tvořena kobercovou čistící zónou lepenou k podkladu. Povlaková krytina PVC třídy 34/43, která bude celoplošně lepená.

Vrstvy podlahy, dilatace, smršťovací spáry, budou provedeny dle technologie výrobce.

V místě vybourání stávajících příček v 2.NP a provedení nových příček, bude podlaha vyspravena ve stávající skladbě, předpoklad – vyrovnávací cementový potěr tl. 0-5mm, podlahový polystyrén tl. 20-30mm, separační PE fólie, betonový potěr s rozptýlenou výztuží tl. 60mm. Zbylá část bude vyrovnána pro novou podlahovou krytinu. Vyspravení podlahy bude oddilatováno od přilehlých konstrukcí.

Na vnitřním schodišti bude provedena nová nášlapná vrstva z PVC třídy 34/43, která bude protiskluzová, se součinitelem smykového tření μ ≥ 0,5, hrana schodišťového stupně bude opatřena protiskluzovou systémovou lištou.

Výplně otvorů

Část nových oken bude plastová, zaskleny bezpečnostním izolačním sklem, součinitel prostupu celého okna Uokna = 1,2 W/(m2*K). Okna budou vybaveny celoobvodovým bezpečnostním kováním, vícepolohovým, s max. výškou umístění kliky 1,8m nad podlahu. Vnitřní parapety budou provedeny z materiálu postforming - dřevotříska. Barva nových oken bude přizpůsobena stávajícímu barevnému řešeni oken- barva červená/bílá.

V prostoru pokladny bude umístěno vnitřní výsuvné výdejní okno, z ocelového profilu a opatřeno nátěrem, výškovou aretací, zámkem, madlem.

Vnitřní dveře budou dřevěné, křídlo výplň dřevotříska, zárubeň bude obložková kovová. Povrch lamino CPL – dub, cylindrická vložka. Dveře do bezbariérového WC budou doplněny o madlo a okopový plech v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb..

Část vnitřních dveří bude zachována.

Dveře viz. výkresová část.

Majitel budovy je povinen seznámit uživatele s nutností větrání s ohledem na těsnější výplně otvorů pro zajištění přirozené vlhkosti v místnostech.

!!! Přesné zaměření všech otvorů pro osazení výplňových konstrukcí provedou realizační firmy před vlastní realizací výměny a zadáním do výroby!!!

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE OKEN

Při realizaci je nutné dodržet technologické předpisy výrobců pro montáž či aplikaci navržených systémů a výrobků. Níže jsou uvedeny základní zásady technologických postupů pro plastová okna).

Technologický postup výměny klempířských výrobků

Stávající klempířská konstrukce (parapet otvoru) bude demontován. Po osazení nových oken, budou provedeny nové klempířské konstrukce z poplastovaného plechu.

!!! Přesné zaměření všech otvorů pro osazení výplňových konstrukcí provedou realizační firmy před vlastní realizací výměny !!!

Před montáží nového okna je třeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního prachu a jiných nečistot. Před osazením rámu okna do stavebního otvoru je nutné nejprve vyjmout křídlo z rámu a rám z vnější strany očistit, případně odmastit.

Montáž těsnících pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotěsnicí pásky (např. illbruck okenní flexfolie interiér) na interiérovou stranu rámu okna a exteriérové difúzně otevřené pásky (např. illbruck okenní flexfolie exteriér) / expanzní pásku na stranu exteriéru.

S lepením pásky se začíná při spodní hraně svislého dílu rámu okna, kde je nutné nechat takový přesah pásky, o kolik se bude podkládat okno při usazování do stavebního otvoru. S lepením se postupuje směrem vzhůru. Páska je vybavena dvěmi lepícími materiály. Na rám okna se páska lepí předpřipravenou lepící folií, z které se při lepení stahuje krycí folie. Když se páska dolepí k rohu rámu, nestřihá se, ale vytvoří se nařasení tak, aby bylo možné později pásku spolehlivě přitlačit do koutů stavebního otvoru. Totéž se provede i na dalším rohu a páska se dotáhne opět až k parapetní části, kde je opět ponechán přesah dle velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po obvodě ze tří stran, vyjma parapetní části, která se řeší až po usazení rámu do stavebního otvoru.

Takto připravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovně zaaretuje do svislé polohy např. dřevěnými klíny. Při osazení je nutné dbát na to, aby rám byl vyrovnán a vyvážen ve vodorovném a svislém směru.

Rám okna se podkládá nosnými a distančními podložkami. Ty se musí uspořádat tak, aby nebránily tepelné roztažnosti profilů a aby odpovídaly typu a funkci okna (otevíravé, sklopné, posuvné apod.). Umístění podložek musí poskytovat dostatečný prostor pro upevnění a nesmí bránit následným pracem. Jako nosné a distanční podložky lze používat např. klasické plastové zasklívací podložky nebo destičky z tvrdého dřeva. Dřevěné klíny se používají jenom jako pomůcky při osazování a vyvažování oken, po montáži se musí bezpodmínečně odstranit. Při podkládání je třeba dbát na správné uspořádání nosných podložek v oblasti rohů, sloupků a příček. Podložky po svislých stranách rámů se umisťují cca 150 mm od vnější vodorovné hrany křídla (horní nebo spodní). Po zabudování musí okno zůstat dilatačně odděleno od stavebního otvoru, na okna se nesmějí přenášet síly z pohybu konstrukce stavby. Po usazení okna do stavebního otvoru musí být dodrženy minimální šířky připojovacích spár 10 mm.

Upevnění okna se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné utahovat rovnoměrně, bez napětí ve vztahu k rámu. Po upevnění se zkontroluje svislost a vyváženost rámu. Odstraní se pomocné dřevěné klínky a vyčistí se připojovací spára. Nosné a distanční podložky se v připojovací spáře ponechávají.

Připojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pěnou (lze provádět při teplotě okolního ovzduší min. +5°C). Po očištění připojovací spáry od prachu doporučujeme podklad navlhčit vodou. Pěna tak lépe přilne k podkladu a sníží se její spotřeba. K úplnému vytvrzení pěny dojde cca za 24 hodin. Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplotě podkladu a okolního vzduchu. Po cca 1-2 hodinách lze pěnu zaříznout zároveň s rámem, resp. S podkladním profilem. Po ořezání pěny je nutné oblast kolem okna znovu důkladně očistit a omést. Provede se nalepení interiérových těsnících pásek na ostění. Ostění se doporučuje předem penetrovat systémovým přípravkem dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich přilnavosti. Pásky se k podkladu válečkují.

Provede se zatěsnění vnitřní parapetní části. Páska se nalepí na boční stranu podkladního profilu a na parapet. K utěsnění pásky se opět použije váleček.

Osadí se vnitřní DTD parapet v technologii postforming. Parapet se zasune pod spodní díl rámu okna a k podkladu se přilepí PUR pěnou. Přesah parapetu bude řešen pomocí oc. konzol. Horní díl parapetu bude doplněn o větrací mřížku pro zajištění správné funkce radiátoru.

Zednické zapravení. Před zahájením zednických prací doporučujeme zakrýt celá okna krycí folií, kterou přilepíme k rámům krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce sejmout. Omítky nesmí být přímo napojeny na rám, protože se nedovedou přizpůsobit jemným pohybům rámu. Pro tyto účely doporučujeme použít systémové plastové krycí lišty. Po dokončení zednického zapravení nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdříve odstranit ochrannou fólii z profilů výplně (nejpozději do 6 týdnů od vyrobení výplní). Při dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudovaném okně může dojít k přilnutí fólie k profilům, fólii lze pak jen velmi obtížně odstranit. Při jejím odstraňování hrozí poškození povrchové úpravy profilů.

Izolace proti vodě

Po vybourání podlah a provedení vyspravení po kanalizaci, bude provedeno celoplošné vyspravenÍ hydroizolace napenetrováním podkladu a natavením modifikovaného asfaltového pásu. Hydroizolace bude napojena na prostupující konstrukce.

V hygienických místnostech na podlaze a na stěnách kde je mokrý prostor bude provedena hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, za použití systémových pásků. Hydroizolační stěrka bude provedena dle technologického postupu výrobce.

Provedení celoplošného natavení a napojení na stávající hydroizolaci bude provedeno dle technologie výrobce. Provedení vyspravení střešní fólie bude dle technologie výrobce.

Izolace teplené a zvukové

V dilatační spáře bude v dutině dilatace izolace z minerální plsti.

V podlaze bude izolace EPS 150S, tl. 10mm, 20mm, 30mm.

Klempířské konstrukce

Bude provedeno oplechování venkovních parapetů. Oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu tl. 0,6mm.

Oplechování bude provedeno dle technologie výrobce.

Barvu oplechování určí investor dle katalogu dodavatele – předpokládaná barva šedá.

Zámečnické konstrukce

V prostoru budovy budou provedeny nové plynotěsné a vodotěsné poklopy, vč. rámu. Poklopy budou s provedením pro dobetonávku, pod dlažbu, pod PVC.

Bude osazeno hrazení z kovové konstrukce před uzavírací armatury a čerpadla. Kovová konstrukce bude z tenkostěnných profilů, výplň pletivo s oky 20mm, s integrovanými dveřmi.

Konstrukce vnitřního schodiště bude přebroušena a natřena základním a vrchním syntetickým nátěrem.

Truhlářské konstrukce

Bude umístěna nová kuchyňská linka do denní místnosti.

Malby a nátěry

Malíř provede práce spočívající ve vymalování všech místností. Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek.

Zámečnické konstrukce budou provedeny s povrchovou úpravou – vypalovaná prášková barva, ostatní konstrukce budou opatřeny nátěry. Nátěry budou provedeny: 1x základní antikorozní vodou ředitelná jednosložková barva na bázi akrylátové disperze a 1x disperzní jednosložkový vodou ředitelný email formulovaný na bázi akrylátové disperze. Barvy určí investor.

Zpevněné plochy

Stávající .

Terénní úpravy a vysazování zeleně

- Po dokončení stavebních prací bude dotčená plocha zpětně oseta travinou.

- 9. Bezpečnost při užívání stavby

- Investor bude seznámen s užíváním objektu a obsluhou zařízení.

- 10. Ochrana zdraví a pracovní prostředí

- Požadavky na vnitřní prostředí pobytové místnosti řeší vyhl. 268/2009Sb, o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějšího předpisu 20/2012 Sb., v §11, odstavec 5:

- Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.

- Větrání v objektu musí zajišťovat minimální požadavky na výměnu vzduchu, současně je potřeba zajistit vnitřní prostředí tak, aby nebyly překračovány hygienické limity koncentrace CO2.

- Zajištění výměny vzduchu je dle PD a požadavků investora řešeno nuceným větráním.

- 11. Stavební fyzika:

- Tepelná technika

- Konstrukce vyhovují požadavkům ČSN.

- Osvětlení

- Je navržená nová vnitřní elektroinstalace, viz. samostatná část Elektro.

- Oslunění

- Je posouzeno užívání kritické místnosti – kancelář správy majetku Ostrava-Jih. Viz. samostatná část Elektro.

- Akustika / hluk

- Budova není zdrojem hluku. Vnitřní příčky kanceláří jsou stávající – nejsou předmětem PD.

- 12. Vibrace

- Objekt není zdrojem vibrací.

- 13. Zásady hospodaření energiemi

- Budova je napojena na centrální zásobování teplem a na dálkovou TUV - stávající. V budově jsou nevrženy nové rozvody vytápění a vodovodu.

- 14. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí.

- 15. Požadavky na požární ochranu konstrukcí

- Viz. samostatná část Požárně bezpečnostní řešení.

- 16. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

- Požaduje se 1. jakost materiálů a 1. jakost provedení v souladu s platnými ČSN

- 17. Výpis použitých norem