REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6,

OSTRAVA ZÁBŘEH

Část A, B

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

| a) Název stavby | Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6, Ostrava - Zábřeh |
| --- | --- |
| b) Místo stavby: | Parcela č. 3491, 612/14, kat. ú. Zábřeh nad Odrou |
| c) Předmět projektové dokumentace | Předmětem realizace je úprava výměna oken, dveří a vrat, zateplení fasády a střechy, přístavba garáže |

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | - Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih - Ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Jih |
| --- | --- |

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | ATRIS s.r.o. - Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava IČ: 28608909 |
| --- | --- |
| b) Jméno a příjmení hlavního projektanta číslo autorizace | Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |
| c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru | Stavební část Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 Stavebně konstrukční část Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 Požární bezpečnost staveb Ing. Judita Spasová , obor Požární bezpečnost staveb ČKAIT 1102666 Technika prostředí staveb – zdravotně technické instalace Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 Technika prostředí staveb – silnoproudá elektrotechnika Ing. Michael Kotas, obor technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení ČKAIT 1100648 |

A.2. Seznam vstupních podkladů

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejíchž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)

Stavba vyžaduje povolení.

Pro přístavbu garáže bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 76/2014, Magistrátem města Ostravy, odbor stavebně právní.

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Podkladem pro vypracování dokumentace byla použita původní dokumentace garáží z roku 1972.

c) Další podklady

Prohlídka stavby.

A.3. Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavební práce se budou realizovat na stávajícím objektu. Přístavba garáže bude realizována z jižní strany haly. Rozsah řešeného území je patrný z výkresu C.1, viz. výkresová část projektové dokumentace.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemek se nenachází v památkové zóně a záplavovém území. Pozemek se nachází v chráněném ložiskovém území – M a N.

c) Údaje o odtokových poměrech

Nemění se, budou stávající. Stávající stavba je napojena na kanalizaci.

Odvod dešťové vody ze střechy přistavované garáže je řešen do vsaku stávající travnaté plochy.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavba je v souladu s vydanou Územně plánovací dokumentací, schválenou zastupitelstvem města dne 5.10.1994 s platností od 15.11.1994, včetně pozdějších úprav.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případně stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Charakter stavebních prací vyžaduje stavební povolení.

Pro přístavbu garáže bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 76/2014, Magistrátem města Ostravy, odbor stavebně právní, č. j. SMO/117199/14/Správ./Šv .

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území nejsou stavbou dotčeny.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Nejsou požadavky.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

| Parcela č. | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3491 | Jiná stavba | Budova bez čísla popisného nebo evidenčního | Statutární město Ostrava |
| 612/14 | Jiná plocha | Ostatní plocha | Statutární město Ostrava |

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončení stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby

b) Účel užívání stavby

Jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – víceúčelová hala.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována v podrobnosti a náležitostech nutných pro stavební povolení. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Řešení bezbariérového užívání stavby nebylo požadavkem investora.

Splnění technických požadavků na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Technické požadavky na stavby

§4		Není předmětem PD

§5	Stávající, v přistavované garáži vznikne jedno parkovací místo pro nákladní automobil

§6		Stávající, není předmětem PD.

§7		Stávající, není předmětem PD

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb

§8		Realizace energetických úprav splňuje základní požadavky

§9	realizace nebude mít negativní účinky na nosný systém budovy, přístavba garáže je navržena dle normových hodnot

§10	Stavba neohrožuje život a zdraví osob a zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky

§11	bude provedena výměna oken, větrání je řešeno dle požadavku investora přirozeným větráním a stávající VZT jednotkou

§12	Stávající, není předmětem PD

§13	Není předmětem PD.

§14	Stavba není zdrojem hluku

§15	Budou provedena opatření k zabezpečení provozu okolo budovy při provádění stavebních úprav

§16	Realizací zateplení fasády, střechy, výměny oken, dveří a vrat dojde k úspoře potřeby energie na vytápění

§17	Bourací práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob a zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovanému porušení stability. Práce budou probíhat tak, aby bylo v maximální míře zabráněno nadměrné prašnosti a hluku ze stavební činnosti.

Požadavky na stavební konstrukce staveb

§18	Přístavba bude založena základových pasech

§19	Dozdívky a přizdívky ve stávající budově budou provedeny z pórobetonového zdiva. Přístavba garáže bude provedena z cihelných bloků. Obvodové konstrukce budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Navržená konstrukce splňuje tepelně technické vlastnosti

§20	Stropní konstrukce budou zatepleny střešním pláštěm. Navržená konstrukce splňuje tepelně technické vlastnosti.

§21	bude provedeno vyspravení podlah v rozsahu dotčené stavbou pro výmenu dveří, vrat, napojení dešťové kanalizace

§22 	Stávající, není předmětem PD

§23	Stávající, není předmětem PD

§24	Nejsou

§25	Střechy jsou navrženy jako jednoplášťové. Navržená konstrukce splňuje tepelně technické vlastnosti

§26	Nové okna, dveře budou plastové a hliníkové. Navržené konstrukce splňují tepelně technické vlastnosti

§27	Stávající, není předmětem PD

§28	Nejsou

§29	Nejsou

§30	nejsou

§31	Nejsou

Požadavky na technická zařízení staveb

§32	Stávající

§33	Stávající přípojka, bude provedeno napojení střešních vpustí na kanalizaci

§34	Stávající, bude provedeno napojení střešních vpustí

§35	Není

§36	Je navržen nový hromosvod

§37	Stávající

§38	Stávající, projektant doporučuje provést regulaci topné soustavy po provedení zateplení, není předmětem této PD

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb

§39	Není předmětem PD

§40	Není předmětem PD

§41	Není předmětem PD

§42	Není předmětem PD

§43	Není předmětem PD

§44	Není předmětem PD

§44	Není předmětem PD

§45	Není předmětem PD

§46	Není předmětem PD

§47	Větrání v nové garáži pomocí oken a větrací mřížky. Větrání stávajících garáží není předmětem PD – budou osazeny větrací mřížky do stávajících otvorů

§48	Není předmětem PD

§49	Není předmětem PD

§50	Není předmětem PD

§51	Není předmětem PD

§52	Není předmětem PD

§53	Není předmětem PD

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Nejsou požadavky

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů)

Kapacity osob se realizací nemění.

Zastavená plocha stávající budovy – 894 m2

Obestavěný prostor stávající budovy – 5505 m3

Zastavěná plocha – přístavba garáže		33,06 m2

Obestavěný prostor – přístavba garáže		129,29 m3

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Potřeba tepla na vytápění je 118 402 kWh/rok.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována jako celek. Předpokládaná doba realizace jsou 2 roky.

k) orientační náklady stavby

Viz. rozpočet.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna jako jeden stavební objekt SO 01.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek stavby je charakterizován jako Budova bez čísla popisného nebo evidenčního a Ostatní plocha. Pozemky jsou přístupné z veřejné komunikace ulice Kpt. Vajdy.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci přípravy stavby byla provedena prohlídka stavby. Přístavba bude provedena na travnaté a části zpevněné ploše. Po provedení přístavby bude zachována šířka zpevněné komunikace cca 7m.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající ochranná pásma nejsou dotčena.

Přístavba garáže nezasahuje do ochranných pásem technické infrastruktury.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v záplavovém území. Stavba se nachází v chráněném ložiskovém území – M a N.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Realizací nedojde ke změně odtokových poměrů, stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolává asanace, demolice a kácení stromů.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. Realizací vnitřních rozvodů se jednotlivé přípojky technické infrastruktury nemění.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je realizována jako celek, nevyvolá podmiňující a související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Budova je využívána jako víceúčelová hala. V 1.NP jsou umístěny garáže pro osobní automobil, pro nákladní automobil, technické místnosti, klubovna s hygienickým zázemím, tělocvična. V 2.NP jsou umístěny prostory Majetkové správy Ostrava-Jih, kanceláře, šatny, hygienické místnosti.

Kapacity objektu se nemění.

Počet osob pro klubovnu – 35 osob

Počet osob pro Majetkovou správu – 40 až 50 osob

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení stavby se nemění. Přístavba garáže je v souladu s územním plánem.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barvené řešení

Stávající stav – fasáda je tvořena břízolitovou omítkou a dvouplášťovou prosklenou fasádou. Budova je zastřešena dřevěnou vaznicovou soustavou se sedlovou střechou, krytina střechy je z asfaltového pásu.

Nový stav - budova bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s finální silikonovu omítkou. Zastřešení budovy bude plochou střechou, střešní krytina bude střešní fólie EPDM. Nová okna, dveře, budou plastová a hliníková. Vnitřní dveře budou dřevěné s kovovou obložkovou zárubní. Barevné řešení budovy viz. výkresová část.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení stavby se nemění.

Technologie výroby se v objektu nenachází.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Řešení vstupu a užívání objektu osobou s omezenou schopností pohybu a orientace nebylo požadavkem investora.

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Při předání díla bude investor (provozovatel) seznámen s ovládáním zařízení, obsluhou a provádění udržovacích prací.

B.2.6 Základní charakteristika

a) Stavební řešení

Bude provedena změna přístupu do hygienického zařízení – nové vnitřní dveře.

Bude provedeno dozdění parapetů v místě balkónových dveří v 2.NP. Budou provedeny obezdívky nosných sloupů na fasádě.

Přístavba garáže bude založena na základových pasech, obezděná z keramických cihel. Stropní konstrukci bude tvořit železobetonová deska.

Bude provedena nové skladba podlahy v nové garáži.

Bude provedena nová skladba jednoplášťové střechy.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Dozdívky a přizdívky budou provedeny z pórobetonového zdiva.

Nové obvodové zdivo přistavované garáže bude z cihelných tvárnic.

Nová stropní deska, dobetonávky budou provedeny z betonu C20/25.

Nová okna budou plastová a hliníková.

Nové vstupní dveře budou plastové a hliníkové.

Nové vnitřní dveře budou dřevěné.

Fasáda bude provedena z kontaktního zateplovacího systému se silikonovou omítkou, soklová část bude s mozaikovou omítkou.

Střešní krytina z EPDM střešní fólie.

Vnitřní podlaha garáže bude tvořena betonovou mazaninou s epoxidovým nátěrem.

c) Mechanická odolnost a stabilita

- Stavení práce nebudou zasahovat do nosné konstrukce stávající budovy. Provádění přizdívek, dozdívek bude provedeno z lehčího materiálu, než je stávající zabudovaný materiál.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

V rámci PD nejsou řešena technická a technologická zařízení budovy.

V budově se nevyskytuje žádné technologické zařízení.

Vytápění – do budovy je přiveden dálkový rozvod tepla pro vytápění. Napojení bude zachováno.

Kanalizace – budova je napojena na kanalizační přípojku, přípojka bude zachována.

Vodovod – do budovy je přivedeno potrubí s dálkovým ohřevem TUV. Napojení bude zachováno. Vodovodní přípojka bude zachována.

Elektro – přípojka bude zachována.

Vzduchotechnika – stávající.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Není předmětem PD.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Realizací zateplení a výměnou výplní dojde k úspoře potřeby tepla na vytápění.

b) Energetická náročnost stavby

Po provedení navrhovaných stavebních úprav, bude budova ve třídě B.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Technologie bude napojena na stávající dálkový rozvod tepla.

Na střeše bude umístěn solární systém pro ohřev TUV.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

V prostoru klubovny se nevyskytuje pobytová místnost. Otevírací doba je 2 hodiny pondělí a středa. Prostory klubovny jsou nuceně větrány.

V 2.NP je umístěna Majetková správa Ostrava-Jih. Jsou zde umístěny pobytové místnosti – kanceláře. Je zpracován světelnětechnický posudek pro nové osazení oken. Světlá výška v kanceláří je 2,23m po spodní líc železobetonových žeber. Světlá výška mezi žebry je 2,68m. V kancelářích budou osazeny nové okna, umožňující větrání infiltrací a otevřením/sklopením křídla.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavební práce budou probíhat ve stávajícím objektu. V 1.NP se nenachází obytné a ani pobytové místnosti.

b) Ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se, stavba není dotčena

d) Ochrana před hlukem

Stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí, navíc výměnou stávajících oken dojde ke zlepšení podmínek vnitřního prostředí z hlediska hluku z vnějšího prostředí

e) Protipovodňová opatření

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Stávající – stavbou není dotčeno

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající – stavbou není dotčeno

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Stávající.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.

c) Doprava v klidu

Stávající. V přístavbě garáže bude jedno parkovací místo pro nákladní automobil Majetkové správy Ostrava-Jih.

d) Pěší a cyklistické stezky

Stávající.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

V rámci provádění kontaktního zateplovacího systému nebude zasahováno pod terén. Kontaktní zateplovací systém bude založen nad terénem startovací lištou s okapovým nosem.

Budou provedeny terénní úpravy dotčených ploch po ukončení stavebních prací. Terénní úpravy budou spočívat v rekultivaci kulturní vrstvy případně v jejím doplnění, provedení rozprostření, vyrovnání shrabáním a osetí travním semenem.

b) Použité vegetační prvky

Neřeší se

c) Biotechnická opatření

Neřeší se

B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.

b)Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana rostlin a živočichů apod.)

Není

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Není

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Není předmětem

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při realizaci stavby nejsou požadovány významné potřeby médií, jedná se pouze o zdroj NN a vody, které budou napojeny přes podružné měření a jištění na objekt.

b) Odvodnění staveniště

Staveniště se nachází na pozemku, který je dostatečně odvodněn, při realizaci stavby nedojde k zásahu do stávajícího odvodnění. Při realizaci stavby je nutné respektovat veškerou technickou a dopravní infrastrukturu.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, přístup a příjezd je z ulice Kpt. Vajdy.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba při realizaci nevyvolá negativní vliv na okolní stavby pozemky. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Kácení stromů stavba nevyžaduje.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

kolem objektu bude postaveno ochranné oplocení ve vzdálenosti min. 1,5m od fasády. Zábor veřejného prostranství bude zřizován.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb. do následujících kategorií:

Katal. číslo	druh odpadu				odhad množství	způsob nakládání

17 01 07	Směsi nebo frakce bet., cihel, 			10,0t		řízená skládka

ker. výr.neuved pod č. 17 01 06

17 02 01	dřevo						10,0t		řízená skládka

17 02 02	sklo						5,0t		recyklace

17 02 03	plasty						5,0t		recyklace

17 03 02	asfalt neobsahující dehet			10,0t		řízená skládka

17 04 01	měď, bronz, mosaz				10,0t		řízená skládka

17 04 05	železo anebo ocel				20,0t		řízená skládka

17 05 04	zemina a kamení neuvedené 			5,0t		řízená skládka

pod č. 17 05 03

17 06 04	izolační materiály neuvedené 			5,0t		řízená skládka

pod č. 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady 		10,0t		řízená skládka

15 01 01	papírové a lepenkové obaly			5,0t		recyklace

15 01 02	plastové obaly					1,0t		recyklace

08 01 11	odp. barvy a laky obsahující 			1,0t		řízená skládka

org. rozpouštědla

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při realizaci dojde jen k nepodstatným zemním pracím spojených s odkopáním a realizací garáže, opravy zpevněných ploch, zřízení přístupového okapového chodníku. Deponie není vyžadována.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými odpady (podle § 3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě autorizace.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb.

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance. Bude zpracován plán BOZP.

Zadavatel je povinen ustavit koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba není řešena jako bezbariérová. Nebylo požadavkem investora.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

u sjezdu na pozemek bude umístěna dočasná informační dopravní značka s upozorněním na výjezd vozidel ze stavby. Doprava nebude omezena.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba nebude prováděna za provozu. Vnitřní prostory budou vyklizeny.stavba bude odpojena od elektrické energie – až za elektroměrem a jističem! Budou uzavřeny uzavírací kohouty v místnosti výměníku. Zhotovitel je povinen respektovat požadavky vyplývající z požadavků provozovatele, zejména přijmout opatření k zajištění BOZP.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Práce budou zahájeny postavením ochranného oplocení, vyklizením vnitřních prostor, odpojením od energií (až za přípojnými body!), dále bude provedeno odstranění střešní konstrukce a stávající skladby ploché střechy, odstranění dvouplášťové fasády, části podlah vnitřních prostor, příčky aj. Po vyzdění nových příček se provedou instalace, podlahy, střešní plášť, přístavba garáže, výměna oken a vstupních dveří, osazení vnitřních dveří, úpravy povrchů. Po osazení výplní v obvodové konstrukci budou prováděny práce na kontaktním zateplovacím systému, vyspravení venkovních zpevněných ploch. Po ukončení stavebních prací bude provedena demontáž ochranného oplocení.

B.9. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Bude zpracována dokumentace okenní mříže, poklopu střešního výlezu, doplnění výstupních stupňů výlezu na střechu, záchytného lanového systému.

B.10. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Bude zpracován plán BOZP – není předmětem této PD.

B.11. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Před zahájením bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí. Výkopové práce budou prováděny ručně.

B.12. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Nejsou.

B.13. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavební suť bude skladována v kontejnerech, pytlích apod.. Odpad bude odvážen na skládku.