REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6,

OSTRAVA ZÁBŘEH

ČÁST D.1.2.

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Se sídlem:	ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Jih

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 	ul. Plzeňská, Ostrava-Jih

Stavební parcela:	parc. č. 3491, 612/14, kat. ú. Zábřeh nad Odrou

Stávající stav - nosný systém stávající budovy tvoří skelet – kruhové sloupy, průvlaky, stropní desky, žebrový strop. Výplňové zdivo je cihelné. Fasáda je tvořena dvouplášťovou prosklenou fasádou. Střecha je tvořená dřevěnými prvky vaznicové soustavy, zastřešení sedlovou střechou.

Nový stav

Do základových konstrukcí stávající budovy se nezasahuje – pouze prostupy nově vedené kanalizace. Nové výplňové zdivo bude provedeno z pórobetonového zdiva P2-400. Nové vnitřní příčky budou provedeny z pórobetonového zdiva P2-500. Dobetonávky budou provedeny z betonu C20/25 XC1, doplněno o Kari síť 100x100/8. Před prováděním prostupů ve stropní konstrukci bude přizván projektant – statik, k posouzení stávajícího stavu a návrhu postupu řešení.

Střešní plášť – do stropní desky žebrového stropu se nelze mechanicky kotvit. Je navrženo celoplošné lepení střešního pláště.

Nová přístavba bude provedena z jižní strany stávající budovy. Bude založena na základových pasech. Geologický průzkum nebyl proveden, předpokládá se únosnost zeminy min. Rdt 150kPa. Pokud by se při realizaci zjistil opak, bude přizván projektant – statik k posouzení stávajícího stavu a návrhu postupu dalšího řešení. Základy budou tvořeny monolitickým betonem vyztuženým konstrukční výztuží 4ØR10, beton C20/25 XC1. Ze základových pasů bude v rozích a dále po á 1000mm vytažen svislý prut R12. Na základový pás bude proveden základový věnec tvořen 6xØR12, třmínky budou ØR8 á 200mm. Deska bude vyztužena 2xKari sítí 100x100/8. Základová deska bude provedena na zhutněném podsypu štěrku F0-63, Edef2 = min. 80MPa. Na základě provedené zkoušky bude provedeno posouzení dalšího postupu prací. Při nevyhovující zkoušce bude provedena výměna podkladní vrstvy za štěrkodrť F 0-63 tl. 250mm. Základová deska a základový věnec bude proveden z betonu C20/25, ocel R10 505. Zdivo bude provedené z keramických cihel pro zdění na tenké spáry, P10. Stropní konstrukce bude tvořena monolitickou železobetonovou deskou. Součástí desky budou překlady nad vraty a okny přístavby, vybetonovaná atika nad stropní desku. Deska bude vyztužena v hlavním směru výztuží R10 á 125mm, po obvodě bude při horním okraji vedena výztuž 3xR8. Překlady nad otvory budou doplněny o 2xR10 s kotevní délkou 200mm. Po kratších stranách bude provedena nadbetonávka atiky. Beton C20/25 XC1, ocel R 10 505. Střešní plášť bude celoplošně lepený.

Statické posouzení nové stropní desky nad přistavovanou garáží:

Střecha garáže:

L=4,3m

h=0,175m

Beton C20/25

Ocel R 10 505

Stálé zatížení	ČSN EN 1991

Střecha:

Krytina					 	0,20 kN/m2

Tepelná izolace 				0,20 kN/ m2

ŽB deska tl. 175mm				4,375 kN/ m2

Omítka 						0,325 kN/ m2

Stálé charakteristické zatížení			gk=	5,10 kN/m2

Zatížení sněhem						ČSN EN 1991-1-3

tvarový součinitel 1=0,8

součinitel expozice Ce=1,00

teplotní součinitel Ct=1,00

charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi (sněhová oblast II.) sk=1,0 kN/m2

Výpočet zatížení sněhem s= 1.Ce. Ct. sk= 0,8*1*1*1=0,8 kN/m2

gk = 5,1 + 0,8 = 5,9 kN/m

gd = 1,35*5,1+1,5*0,8 = 8,1 kN/m

Posouzení mezního stavu únosnosti

c = 30mm

d1 =0,03+0,010/2=0,035m

d = h-d1 = 0,175-0,035 = 0,14m

MSd=1/8*gd*L2 = 1/8*8,1*4,32= 18,7 kNm

Vsd = 1/2*8,1*4,3 = 17,4 kN

s1 = fyk = 490/1,15 = 426MPa

Fs1 = As1 *s1 = 628.10-6 * 426.103 = 267,5 kN

x = Fs1 / (b*0,8**fcd) = 267,5 / (1*0,8*1*13,3.103) = 0,025m

x/d = 0,025/0,14 = 0,18 < 0,45

z= d-0,4*x = 0,14-0,4*0,025 = 0,13m

Mrd = Fs1*z = 267,5*0,13 = 34,8 kNm > Msd=18,7kNm

Navržená hlavní výztuž Ø R10 á 125mm vyhovuje danému zatížení.

rozdělovací výztuž Ø R8 á 200mm.

beton C20/25

Statický výpočet prokázal, že navržené konstrukce vyhoví.