ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba	                                         :     Mateřská škola-Mjr.Nováka-Zateplení spojovacích chodeb

Objednatel	                            :     Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3; 700 30

IČO 00845451

Katastrální území	               :    Hrabůvka

Pozemek parcela číslo              :    1273;435/12

Stupeň dokumentace	  :    PD DPS

Zhotovitel                                   :     INGESTA spol. s.r.o.

Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ: 25391194
                                                            DIČ: CZ25391194

Zodpovědný projektant           :    Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT 1102049

Vypracoval	                            :     Ing. David Hrachovina

V Ostravě dne 2.6.2023

a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné,

materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti

provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem).:

1) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje:

Objekt slouží jako mateřská škola. Předmětem je zateplení spojovacích chodeb objektu a zlepšení stávající tepelné nepohody, výměna části oken chodeb, dále bude provedeno zateplení nezateplených částí objektu ve stávajícím stavu pouze v omítce. Objekt je částečně podsklepen.

2) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby:  Architektonicky je škola řešena jako dvoupavilónová budova s plochými střechami spojenými pomocí spojovacího krčku, objekt je bez výraznějších architektonických prvků. Objekt byl během své existence stavebně upravován, dostavován a měněn, pochází z roku 1970-80, stavebně upravován v letech 2003, 2015,2020.

Předmětem stavebních oprav je zlepšení energetických parametrů objektu a to pomocí zateplení objektu. Vnitřní část objektu bude dotčena úpravou velikostí okenních otvorů, zřízením nového podhledu v přebudovaném spojovacím krčku. Objekt je částečně bezbariérový, nebude měněno.

3) celkové provozní řešení, technologie výroby:

Neuvažuje se.

4) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:

Objekt spojovacího krčku je tvořen ocelovou nosnou konstrukcí v kombinaci s okenními a dveřními výplněni, objekt chodeb je přízemní nepodsklepený, střecha je plochá (předpoklad ocelová konstrukce, možná kombinace s betonovou nebo dřevěnou konstrukcí). Vnější plášť obou hlavních objektů školky je ve stávajícím stavu zateplen a to pomocí 120mm polystyrénu a to pouze ve štítových stěnách. Bylo dohodnuto s investorem, že se nebude zasahovat do stávajícího zateplení provedeného cca před 8lety. Případné doteplení by bylo značně problematické s ohledem na novou konstrukci střechy oplechování apod. V celém objektu jsou provedena plastová okna a fasáda nevykazuje poruchy. Zateplovat se budou pouze nezateplené části objektu a chodeb a to pomocí šedého polystyrénu 120mm EPS 70F a to za použití některého z certifikovaných zateplovacích kontaktních systémů. Stropní konstrukce v jednotlivých objektech je tvořena stropními ŽB panely, které jsou uloženy na nosné ŽB konstrukci. Spojovací krček má stropní, střešní konstrukci tvořenou ocelovými možná betonovými prvky(neověřeno). Podlahy přilehlé k zemině jsou betonové. Nášlapné vrstvy podlah jsou dle účelu místnosti v chodbách se jedná o keramické dlažby. V objektu je v prostoru chodeb světlá výška – cca 2,8-2,9 m.

Bourání:

Objekt A:

Budou demontovány všechny venkovní okenní parapety v místech doplňovaného zateplení a to v obou podlažích objektu. Bude demontován okapový chodník podél celého objektu. Podél hlavního vstupu bude proříznut asfaltový povrch v šířce 500mm a délce cca 24m a asfalt odtěžen, včetně podkladního kameniva. Budou demontovány všechny označené plastové okna a dveře v chodbách 1.NP. Budou demontovány mříže na vyznačených oknech. V druhém nadzemním podlaží budou demontovány vždy 2ks krajních okenních křídel pro montáž VZT.

Spojovají krček:

Budou demontovány střešní svody a žlaby, některé části mohou být osazeny zpět, bude upřesněno na staveništi, dle reálného stavu po snesení. Budou oklepány keramické obklady souklů. Budou vybourány betonové plochy před oběma vstupy do spojovacího krčku.

Budou odstraněna všechna plastová okna a dveře v obvodové stěně chodby krčku. Budou demontovány svislé a vodorovné části bleskosvodů, které budou posléze opětovně osazeny ve stejných dimenzích, pozicích ale na nové podložky. Bude odstraněna stávající asfaltová krytina střechy krčku. Bude odstraněn celý stávající SDK podhled spojovacího krčku. Po odstranění SDK konstrukce bude zohledněn stav střešní konstrukce a bude rozhodnuto o jejím zachování nebo odstranění. Projekt uvažuje s kompletním nahrazením střešní konstrukce s ohledem na velké rozpony stávající ocelové konstrukce, možnost vložení nového izolantu, odvětraní stávající střešní konstrukce a nemožnost jejího předběžného prozkoumání. Pokud bude přistoupeno ke kompletnímu snesení střechy, mohou být následně odstraněny i nosné ocelové sloupky, závisí na stavu konstrukce po jejím odkrytí (sloupky-rámy , mohou být ponechány jako příčné ztužení)

Budou odstraněny stávající okapní chodníky kolem celého spojovacího krčku.

Objekt B:

Budou demontovány všechny venkovní okenní parapety v místech doplňovaného zateplení a to v obou podlažích objektu. Bude demontován okapový chodník podél celého objektu. Podél zadní strany objektu bude proříznut asfaltový povrch v šířce 500mm a délce cca 31m a asfalt odtěžen. Budou demontovány všechny označené plastové okna a dveře v chodbách 1.NP. V druhém nadzemním podlaží budou demontovány vždy 2ks krajních okenních křídel pro montáž VZT.

Nové stavy:

Objekt A

Budou provedeny nové vyzdívky a dozdívky vybouraných otvorů v prostorách chodby 1.NP, tyto dozdívky budou provedeny z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu. Do celé chodby v 1.NP budou osazena nová plastová okna velikostně upravená na základě změněné výšky parapetů. Okna chodeb budou mít nově provedeny parapety výšky 70cm, původní okenní výkladce v severovýchodní stěně chodby budou nahrazeny menšími okenními výplněni.

Nové hlavní dveře do objektu školky budou provedeny hliníkové. Dveře budou opatřeny samozavíračem, panikovým kováním, okna nad dveřmi budou opatřena pákovým ovládáním.

Všechny okna budou mít provedeny nové venkovní parapety z poplastovaného plechu, vnitřní parapety budou plastové, barvy zvolí uživatel objektu.

V 2.NP budou demontovány okenní křídla ve dvou krajních oknech a tato budou nahrazena fixním oknem a doplněným prostupem pro osazení VZT, tento prostup bude tepelně izolován. Všechny stávající odvětrávací otvory u podlahy budou stavebně zapraveny.

Celý objekt A stěny chodby a další dosud nezateplené stěny bude zateplen novým kontaktním zateplovacím systémem s izolantem EPS70F tloušťky 120mm v soklové části izolantem XPS tloušťky 120m a cca 60mm EPS 70F v místě okenních nadpraží v 2.NP, jedná se o doplnění izolantu. Finální vrstvou KZS, bude probarvená strukturovaná omítka v soklové části, bude probarvená mozaiková omítka. Pokud nebude možno provést zateplení v zadní části objektu v místě stávající VZT jednotky s ohledem na nepřístupnost, bude přesný rozsah v daném místě dohodnut na staveništi.

V zadní části objektu budou zpětně osazeny pozinkované mříže.

Stávající KZS štítových stěn nebude odtraňován a nebude do něj zasahováno!

Podél přední fronty objektu A po provedení soklové části zateplení bude provedeno doasfaltování odstraněné části chodníku a to provedením podkladního lože z kameniva a provedením pruhu asfaltového betonu. Kolem celého objektu A bude nově doplněn okapových chodník se spádováním směrem od objektu, který bude doplněn zahradní obrubou.

Bude provedeno zpětné osazení svislých částí bleskosvodů na upravené kotvící prvky.

Spojovají krček:

Ve spojovacím krčku bude nejprve provedena sonda, ověřující stav základové konstrukce obvodových stěn. Pokud by nebyl splněn projekční předpoklad, musel by být proveden nový betonový základ. Dle původní PD by se měl v zemi nacházet základový pás šířky 300mm a do hloubky 800mm.

Po ověření základové konstrukce budou provedeny nové vyzdívky obvodových stěn z pórobetonových tvárnic tl.300mm určených pro obvodové zdivo a to včetně typových překladů. Zdivo bude prováděno na tenkovrstvou maltu. V koruně zdiva bude proveden ztužující ŽB věnec šířky 300mm, výšky 100mm s vloženou výztuží dle PD. Pro příčné ztužení chodby by mohly být ponechány stávající ocelové rámy, závisí na stavu stávající konstrukce po jejím odkrytí.

Na tuto konstrukci bude následně provedena střecha tvořená dřevěnými sbíjenými vazníky dle PD.

Střecha bude plošně zabedněná, opatřená dvěma vrstvami asfaltových pásů, pásem podkladním(pojistná hydroizolace) a pásem vrchním (modifikovaný pás se vsypem). Veškeré řezivo bude opatřeno impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

Vazníky ze spodní strany budou opatřeny hliníkovou konstrukcí s loženou minerální vatou, tloušťky 250mm, parobrzdou a sádrokartonovým podhledem tl.15mm s požární odolností.

Mezi minerální vatou a bedněním musí zůstat provětrávaná mezera o tloušťce 100mm. Střešní konstrukce bude odvětrávaná pomocí systémových větracích komínků dimenze 100mm s osovou vzdáleností cca 1,2m a celkovým počtem cca 30ks. Komínky lze alternativně nahradit provětrávanou mezerou ve vrcholu střechy po celé délce střechy.

Střecha krčku bude osazena 2ks dešťových okapů a svodů, dešťové svody budou vyvedeny stávajícím způsobem, tedy na terén a do retenční nádrže.

Celý objekt spojovacího krčku bude zateplen novým kontaktním zateplovacím systémem s izolantem EPS70F tloušťky 120mm v soklové části izolantem XPS tloušťky 120mm. Finální vrstvou KZS, bude probarvená strukturovaná omítka v soklové části, bude probarvená mozaiková omítka.

Okna chodeb budou mít nově provedeny parapety výšky 70cm, původní okenní výkladce nahrazeny menšími okenními výplněni.

Nové 2ks dveří do zahrady budou provedeny plastové. Dveře budou opatřeny samozavíračem, panikovým kováním, okna nad dveřmi budou fixní. V jedněch dveřích bude v horních fixních oknech osazena VZT, viz. Samostatný projekt.

Všechny okna budou mít provedeny nové venkovní parapety z poplastovaného plechu, vnitřní parapety budou plastové, barvy zvolí uživatel objektu.

Na objekt bude zpětně osazen bleskosvod. Kolem celého krčku bude nově doplněn okapových chodník se spádováním směrem od objektu, který bude doplněn zahradní obrubou. V místě dvou vstupů do spojovacího krčku bude nově provedena ŽB deska s loženou KARI sítí tl. Desky 150mm v desce bude provedena čistící zóna z pozinkovaného pororoštu, rozměru 150x50cm, pororošt osazen ho L rámečku, odvodnění čistící zóny do terénu, pomocí zabudované odvodňovací trubky.

Objekt B

Budou provedeny nové vyzdívky a dozdívky vybouraných otvorů v prostorách chodby 1.NP, tyto dozdívky budou provedeny z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu. Do celé chodby v 1.NP budou osazena nová plastová okna velikostně upravená na základě změněné výšky parapetů. Okna chodeb budou mít nově provedeny parapety výšky 70cm.

Nově provedeny budou dvoje vstupní dveře do chodby v 1.NP, tyto budou provedeny jako plastové v kombinaci s horními otevíravými okny, ovládanými pomocí pák. V pravém horním okně dveří v pravé části chodby bude provedena VZT viz. Samostatná PD. Dveře v chodbě budou opatřeny samozavíračem a panikovým kováním.

Všechny okna budou mít provedeny nové venkovní parapety z poplastovaného plechu, vnitřní parapety budou plastové, barvy zvolí uživatel objektu.

V 2.NP budou demontovány okenní křídla ve dvou krajních oknech a tato budou nahrazena fixním oknem a doplněným prostupem pro osazení VZT, tento prostup bude tepelně izolován. Všechny stávající odvětrávací otvory u podlahy budou stavebně zapraveny.

Celý objekt B stěny chodby a další dosud nezateplené stěny bude zateplen novým kontaktním zateplovacím systémem s izolantem EPS70F tloušťky 120mm v soklové části izolantem XPS tloušťky 120mm. Finální vrstvou KZS, bude probarvená strukturovaná omítka v soklové části, bude probarvená mozaiková omítka.

Stávající KZS štítových stěn nebude odtraňován a nebude do něj zasahováno!

Podél zadní fronty objektu B po provedení soklové části zateplení bude provedeno doasfaltování odstraněné části chodníku. Kolem celého objektu B bude nově doplněn okapových chodník se spádováním směrem od objektu, který bude doplněn zahradní obrubou.

Bude provedeno zpětné osazení svislých částí bleskosvodů na upravené kotvící prvky.

Obecně:

Stávající osvětlení chodeb nebude měněno, budou opraveny a nahrazeny pouze částí, týkající se spojovacího krčku. Viz. Samostatná část PD elektroinstalace.

Projekt dále předpokládá posun úpravu drobných prvků kolidujících s úpravou krčku a provádění nových rozvodů VZT a tepla v rozsahu cca 40ks, krabic, lišt, kabelů apod.

Fasáda objektu:

Všechny stěny chodby budou zatepleny pomocí standardního systémového zateplení v tl.120mm v soklové části objektu bude provedeno 120mm XPS v kombinaci se standardním systémem. Barevnost bude přizpůsobena barevnosti fasády z předchozí etapy zateplení a stávající barevné kombinaci objektu.

Kotvení fasádního systému bude provedeno pomocí talířových šroubovacích hmoždinek s přídavným roznášecím talířem celkové délky 265mm, toto může být upřesněno dodavatelem přímo na stavbě s ohledem na skutečný stav. V soklové části, délka kotev 160 mm. Certifikovaná zápustná montáž hmoždinek dle ETICS, koeficient bodového tepelného mostu χ= 0,001 W/K v celé výrobní řadě. Všechny okna budou opatřena novými okenními parapety. Při provádění bude využito standardizovaných prováděcích detailů zvoleného dodavatele systému zateplení ETICS, včetně systému lepení nového KZS na stávající KZS.

Použité tloušťky tepelných izolantů:

JIŽ ZATEPLENÉ KONSTRUKCE:

ST 1 – KZS EPS tl. 120 mm lambda neuvedena – pouze ve STÁVAJÍCÍM STAVU -  nebude se zateplovat

Střecha – EPS 100-200mm lambda neuvedena - pouze ve STÁVAJÍCÍM STAVU -  nebude se zateplovat

NOVĚ ZATEPLOVANÉ KONSTRUKCE:

S1 – Fasádní deska EPS 70F tl. 120 mm – lambda 0,031 – obvodové stěny

S1a – deska PUR tl. 30-50 mm – lambda 0,022 – špalety oken a dveří

S2 – Minerál tl. 250 mm – lambda 0,033 – strop(střecha) spojovací krček

S3 – XPS tl. 120 mm – lambda 0,035 – sokl

Oprava bleskosvodů:

Nové zateplení budovy si vyžádá zásah do stávající bleskosvodné instalace, jedná se o snesení stávajících vodorovné části ze spojovacího krčku kolidujících svislých částí bleskosvodu. Předpokládá se, že stávající soustava podléhá pravidelným revizím. Po dokončení stavebních prací bude bleskosvodná soustava uvedena do původního stavu a podrobena revizi. Stávající jímací i uzemňovací soustava byla projektována a realizována dle ČSN 341390 a souvisejících předpisů a po provedení opravy bude opět v souladu s touto normou. Projekt vychází z předpokladu, že stávající zemnící soustava je v dobrém technickém stavu. V případě, že tomu tak není je nutno provést potřebnou opravu mimo rámec tohoto projektu.

Nový zdroj tepla: Samostatná část PD –Ing.Dušan Hynčica

Budou doplněná otopná tělesa a navazující rozvody. Rozvod tepla vedoucí podél stěny v úseku na konzolách nebo roštu.

BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA KOORDINACE PRACÍ S UŽIVATELEM S OHLEDEM NA PROVOZ!!

5) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí:

Stávající objekt bez zvýšených požadavků na bezpečnost.

6) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

Přílohou dokumentace je samostatný energetický audit.

7) požadavky na požární ochranu konstrukcí:

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou PD

8) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení:

Všechny materiály použité na stavbu budou první jakosti kvality a jakost provedení bude nejvyšší možná.

9) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí:

Všechny technologické postupy budou odsouhlaseny s TDS, jedná se o standardní postupy. Dílo bude provedeno v nejvyšší možné jakosti.

10) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele:

Nejsou.

11) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami:

Nejsou.

12) výpis použitých norem:

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů ČSN 73 3715 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.....