D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Ocelová konstrukce zastřešení schodiště

D.1.2.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.2.b) PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET

Odběratel: 				KAPEGO projekt s.r.o.

28. října1142/168

709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky

Dodavatel:				UNO statik s.r.o.

Mariánské náměstí 100/12

70900 Ostrava – Mariánské hory a Hulváky

Odpovědný projektant profese:	Ing. Milan Barák

Datum: 				listopad 2023

Počet listů: 				39

Stavebně konstrukční řešení bylo zpracováno v rozsahu pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb v platném znění. Byly posouzeny rozhodující konstrukční prvky objektu a celkové koncepční řešení objektu včetně důležitých detailů. Tato část dokumentace nenahrazuje dokumentaci dílenskou. Před realizací je nutné dílenskou dokumentaci zpracovat a nechat odsouhlasit odpovědným projektantem.

Obsah:

1.	Úvod	3

2.	Normy a použité podklady	3

2.1.	Normy	3

3.	Popis konstrukce	4

4.	Hodnoty stálých, užitných, klimatických a dalších zatížení	4

4.1.	Stálé zatížení	4

4.2.	Užitné zatížení	5

4.3.	Klimatické zatížení	5

4.3.1.	VÍTR	5

4.3.2.	SNÍH	9

5.	Ochrana proti požáru	9

6.	Bezpečnost práce	9

7.	Kontrola a údržba konstrukce	10

7.1.	Prohlídky ocelové konstrukce	10

7.2.	Intervaly prohlídek	10

8.	Požadavky na montáž	11

9.	Ochrana proti korozi	11

10.	Svary	11

11.	Materiál	12

12.	VÝKAZ MATERIÁLU	13

13.	VÝSLEDKY STATICKÉHO VÝPOČTU	14

13.1.	Výpočet vnitřních sil a posouzení prvků	14

13.2.	Deformace	14

14.	ZÁVĚR	14

15.	PROTOKOL O STATICKÉM VÝPOČTU	15

16.	POSOUZENÍ KOTVENÍ	38

# Úvod

Předkládaná prováděcí dokumentace řeší konstrukční části ocelové konstrukce zastřešení schodiště tramvajového podchodu H na ulici Plzeňská v Ostravě - Jihu.

Dokumentace je vypracována ve stupni dokumentace provedení stavby.

# Normy a použité podklady

Projekt je vypracován ve shodě s následujícími poklady:

## Normy

- ČSN EN 1990		Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení

- ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná

pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1991-1-2	Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení –

Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

- ČSN EN 1991-1-3	Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení –

Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4	Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení –

Zatížení větrem

- ČSN EN 1993-1-2	Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná

pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

- ČSN EN 1993-1-8	Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování

Styčníků ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola 				údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských

staveb

- ČSN 73 2604 		Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových

konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

- ČSN EN 1090-2		Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

- ČSN EN 10025-2		Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část

2: Technické dodací podmínky pro nelegované oceli

- ČSN EN ISO 12944	Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

Včetně změn a oprav do 06/2018

# Popis konstrukce

Zastřešení schodiště na tramvajové zastávce má půdorysné rozměry 7,2 x 2,1 m. Výšku cca 2,96 m a sklon střechy 5°. Jedná se o rámovou svařovanou konstrukci provedenou z jacklů. Hlavní rámy a podélné nosníky střechy jsou navrženy z jacklu 150x100x5. Dále jsou zde rámečky pro uchycení Cembrit desek z jacklů 50x3 a spojovací profily rámů jsou navrženy z jacklů 60x3. Rámečky šroubovat skrz sloupy až po ukotvení rámů. Prostorová tuhost konstrukce zastřešení je zajištěna zrámováním v příčném i v podélném směru konstrukce.

Nosné rámy jsou kotveny do stávajících základových pásů přes patní plech o tloušťce 10 mm pomocí chemických kotev M16 do vrtaných kanálků. Minimální hloubka vrtání je 150 mm. Podlití pod patním plechem na vyrovnání nerovností je cca 10 mm pomocí podložek a vysokopevnostní malty. V kotvení bude zajištěno propojení nosné ocelové konstrukce s obnaženou výztuží žb základů pomocí ocelových pásků. Není součástí OK. Propojení se provádí z důvodů výskytu bludných proudů.

Opláštění bude provedeno pomocí lepeného vícevrstvého skla a vláknocementovými deskami.

Veškeré profily uzavřeného průřezu (např. čtyřhranné trubky, trubky atd.), opatřit nátokovými a výtokovými otvory do zinkovací lázně

Tvar a rozměry zastřešení schodiště zastávky jsou patrné z přehledných výkresů ocelové konstrukce, které jsou nedílnou součástí dokumentace.

Nosná konstrukce zastřešení schodiště zastávky vyhovuje na mezní stav únosnosti i na mezní stav použitelnosti od zatížení popsané v kapitole 4 Hodnoty zatížení. Deformace nepřekračují limitní hodnoty deformace. Deformace jsou patrné v protokolu o statickém výpočtu.

# Hodnoty stálých, užitných, klimatických a dalších zatížení

Zatížení konstrukce je uvažováno ve smyslu normy ČSN EN 1990 a řady norem ČSN EN 1991 v jednotlivých zatěžovacích stavech a jejich kombinacích. Tato zatížení zahrnují účinky vlastní tíhy konstrukce, klimatická a užitná zatížení. Zatížení jsou uvažována v kombinacích podle ČSN EN 1990. Hodnoty zatížení jsou uvažovány jako charakteristické.

## Stálé zatížení

Vlastní tíha nosné OK					generována programem SCIA

Střešní plášť – lepené sklo VSG ESG 12,76					~0,50 kNm-2

Stěnový plášť – lepené sklo VSG 8,4						~0,40 kNm-2

Stěnový plášť – vláknocementové desky CEMBRIT transparent			~0,20 kNm-2

## Užitné zatížení

Užitné zatížení střechy je nahrazeno zatížením sněhem.

## Klimatické zatížení

### VÍTR

| VÍTR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rychlost vb,0 |  | 25 | m/s | II. Oblast | Ostrava |  |  |
| Výška objektu z |  | 5 | m | (pozor minimálně z,min dle kategorie) |  |  |  |
| z0 |  | 0,3 | m | III. Kategorie terénu |  |  |  |
| Mapa větrových oblastí |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblast | I. | II. | III. | IV. | V. |  |  |
| Rychlost vb,0 m/s | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 36 |  |  |
| Kategorie terénu | Popis kategorie |  |  |  |  | z0 (m) | z,min (m) |
| 0 | Moře a přímořské oblasti |  |  |  |  | 0,003 | 1 |
| I | Jezera nebo vodorovná plocha bez překážek |  |  |  |  | 0,001 | 1 |
| II | Krajina s nízkou vegetací - tráva nebo izol.překážky |  |  |  |  | 0,05 | 2 |
| III | Oblast pravid.pokryta vegetací, budovami, překážkami |  |  |  |  | 0,3 | 5 |
| IV | 15%pokryto budovami, průměrná výška 15 m |  |  |  |  | 1 | 10 |
| 1. Rychlost a tlak větru |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní rychlost větru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,000 | m/s |  |  |
| Součinitel drsnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,606 |  |  |  |
| Součinitel terénu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,215 |  |  |  |
| Charakteristická střední rychlost větru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,149 | m/s |  |  |
| Intenzita turbulence |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,355 |  |  |  |
| Maximální charakteristický dynamický tlak |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,500 | kN/m2 |  |  |
| Rozměry objektu: | Výška | 5 | m |  |  |  |  |
|  | šířka | 2 | m |  |  |  |  |
|  | délka | 8,0 | m | (vždy delší strana) |  |  |  |
| Výsledný tlak větru na konstrukci |  |  |  |  |  |  |  |
| wk=we+wi |  |  |  |  |  |  |  |
| wk=qp(z).(Cpe-Cpi) |  |  |  |  |  |  |  |
| Součinitelé vnitřního tlaku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Součinitelé vnějšího tlaku |  |  |  |  |  |  |  |
| Pultová střecha - příčný vítr |  |  | Pro 0° |  | Pro 180° |  |  |
| e=min(b;2h)= | 8,5 |  | Cpe,F= | -1,7 | Cpe,F= | -2,3 |  |
| d= | 2 |  | Cpe,G= | -1,2 | Cpe,G= | -1,3 |  |
| b= | 8,5 |  | Cpe,H= | -0,6 | Cpe,H= | -0,8 |  |
| e/10= | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
| e/4= | 2,125 |  |  |  |  |  |  |
| Pultová střecha - podélný vítr |  |  |  |  |  |  |  |
| e=min(b;2h)= | 2 |  | Cpe,Fup= | -2,1 |  |  |  |
| d= | 8,5 |  | Cpe,Flow= | -2,1 |  |  |  |
| b= | 2 |  | Cpe,G= | -1,8 |  |  |  |
| e/10= | 0,2 |  | Cpe,H= | -0,6 |  |  |  |
| e/4= | 0,5 |  | Cpe,I= | -0,5 |  |  |  |
| e/2=. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Výsledný tlak větru na konstrukci |  |  |  |  |  |  |  |
| Pultová střecha-příčný vítr 0° |  |  |  |  |  |  |  |
| Cpi=0,2 |  |  | Cpi=-0,3 |  |  |  |  |
| wk,F= | -0,95 | kN/m2 | wk,F= | -0,70 | kN/m2 |  |  |
| wk,G= | -0,70 | kN/m2 | wk,G= | -0,45 | kN/m2 |  |  |
| wk,H= | -0,40 | kN/m2 | wk,H= | -0,15 | kN/m2 |  |  |
| Pultová střecha-příčný vítr 180° |  |  |  |  |  |  |  |
| Cpi=0,2 |  |  | Cpi=-0,3 |  |  |  |  |
| wk,F= | -1,25 | kN/m2 | wk,F= | -1,00 | kN/m2 |  |  |
| wk,G= | -0,75 | kN/m2 | wk,G= | -0,50 | kN/m2 |  |  |
| wk,H= | -0,50 | kN/m2 | wk,H= | -0,25 | kN/m2 |  |  |
| Pultová střecha - podélný vítr |  |  |  |  |  |  |  |
| Cpi=0,2 |  |  | Cpi=-0,3 |  |  |  |  |
| wk,Fup= | -1,15 | kN/m2 | wk,Fup= | -0,90 | kN/m2 |  |  |
| wk,Flow= | -1,15 | kN/m2 | wk,Flow= | -0,90 | kN/m2 |  |  |
| wk,G= | -1,00 | kN/m2 | wk,G= | -0,75 | kN/m2 |  |  |
| wk,H= | -0,40 | kN/m2 | wk,H= | -0,15 | kN/m2 |  |  |
| wk,I= | -0,35 | kN/m2 | wk,I= | -0,10 | kN/m2 |  |  |
| Součinitelé vnějšího tlaku stěny |  |  |  |  |  |  |  |
| STĚNY - PŘÍČNÝ VÍTR |  |  |  |  |  |  |  |
| e=min(b;2h)= | 8,5 |  | Cpe,A= | -1,2 |  |  |  |
| d= | 2 |  | Cpe,B= | -0,9 |  |  |  |
| b= | 8,5 |  | Cpe,C= | -0,5 |  |  |  |
| e/5= | 1,7 |  | Cpe,D= | 0,7 |  |  |  |
| h/d= | 2,50 |  | Cpe,E= | -0,5 |  |  |  |
| e>d | VYHOVUJE |  |  |  |  |  |  |
| STĚNY - PODÉLNÝ VÍTR |  |  |  |  |  |  |  |
| e=min(b;2h)= | 2 |  | Cpe,A= | -1,2 |  |  |  |
| d= | 8,5 |  | Cpe,B= | -0,8 |  |  |  |
| b= | 2 |  | Cpe,C= | -0,5 |  |  |  |
| e/5= | 0,4 |  | Cpe,D= | 0,7 |  |  |  |
| h/d= | 0,59 |  | Cpe,E= | -0,3 |  |  |  |
| e<d | VYHOVUJE |  |  |  |  |  |  |
| Výsledný tlak větru na konstrukci |  |  |  |  |  |  |  |
| STĚNY PŘÍČNÝ VÍTR |  |  |  |  |  |  |  |
| Cpi=0,2 |  |  | Cpi=-0,3 |  |  |  |  |
| wk,A= | -0,70 | kN/m2 | wk,A= | -0,45 | kN/m2 |  |  |
| wk,B= | -0,55 | kN/m2 | wk,B= | -0,30 | kN/m2 |  |  |
| wk,C= | -0,35 | kN/m2 | wk,C= | -0,10 | kN/m2 |  |  |
| wk,D= | 0,25 | kN/m2 | wk,D= | 0,50 | kN/m2 |  |  |
| wk,E= | -0,35 | kN/m2 | wk,E= | -0,10 | kN/m2 |  |  |
| STĚNY PODÉLNÝ VÍTR |  |  |  |  |  |  |  |
| Cpi=0,2 |  |  | Cpi=-0,3 |  |  |  |  |
| wk,A= | -0,70 | kN/m2 | wk,A= | -0,45 | kN/m2 |  |  |
| wk,B= | -0,50 | kN/m2 | wk,B= | -0,25 | kN/m2 |  |  |
| wk,C= | -0,35 | kN/m2 | wk,C= | -0,10 | kN/m2 |  |  |
| wk,D= | 0,25 | kN/m2 | wk,D= | 0,50 | kN/m2 |  |  |
| wk,E= | -0,25 | kN/m2 | wk,E= | 0,00 | kN/m2 |  |  |

### SNÍH

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

Oblast II. (Ostrava)	sk = 1,0 kN.m-2

souč. expozice (typ krajiny – normální) Ce = 1

tep. souč. Ct = 1

Sklon střechy α = 9%

Plochá střecha

charakteristická hodnota sněhu:

Zatížení sněhem:

sk = μ1 . Ce . Ct . sk  = 0,8 . 1 . 1 . 1,0 = 0,8 kN.m-2

# Ochrana proti požáru

Není požadavek na odolnost nosné ocelové konstrukce autobusové zastávky na účinky požáru.

# Bezpečnost práce

Práce musí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stavebního povolení vydaného na základě Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (včetně novelizací) a dle platných technologických a bezpečnostních předpisů a na základě ustanovení platných norem ČSN, resp. EN.

Veškeré práce na staveništi musí být prováděny osobami pro jednotlivé činnosti řádně kvalifikovanými a proškolenými a pod dozorem osob oprávněných dle platného právního řádu.

Při všech pracích v průběhu realizace stavby musí být dodržen právní rámec platný na území České republiky, zejména pak ustanovení závazných předpisů a nařízení:

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ze dne 27. 10. 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

# Kontrola a údržba konstrukce

Vlastník stavby je povinen dle stavebního zákona 183/2006 Sb. § 154 odstavec e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník stavby má dle ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“ kapitoly 5 uchovávat tyto dokumenty:

- Dokumenty kontroly použitých základních výrobků podle ČSN 1090-2+A1

- Doklady o provedení nedestruktivních či destruktivních zkouškách svarových spojů.

- Protokoly o zaměření geometrického tvaru kompletní konstrukce

- Protokoly o skutečném provedení a zkouškách všech třecích spojů

- Protokoly o vneseném předpětí a měření napjatosti

- Protokoly o statických a dynamických zatěžovacích zkouškách.

## Prohlídky ocelové konstrukce

Kontrolu dokumentace, konstrukce, posudky a přepočty smí provádět pouze oprávněné osoby. Z každé prohlídky má být proveden zápis, ve kterém jsou uvedeny patřičné skutečnosti.

V rámci přejímky nové OK se má provést výchozí prohlídka. Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, úplnost konstrukce, kvalita svarů, šroubových, nýtových či čepových spojů a protikorozní ochrana. V rámci prohlídky se zaměří geometrický tvar konstrukce. Déle se zkontroluje kvalita kotvení OK, a zda nedošlo během montáže k poškození prvků a detailů konstrukce.

## Intervaly prohlídek

U konstrukcí zařazených do třídy následků CC1 a CC2 se běžná prohlídka provede jednou za 5 let. Podrobná prohlídka minimálně jednou za 10 let.

U konstrukcí zařazených do třídy CC3 a konstrukcí výrazně dynamicky namáhaných se běžná prohlídka provede jednou za rok a podrobná jednou za 5 let.

# Požadavky na montáž

Dílenské spoje budou svařované, montážní spoje svařované nebo šroubové.

Montáž ocelových konstrukcí musí provádět odborná firma za splnění všech bezpečnostních předpisů a norem.

Nejsou kladeny speciální požadavky na montáž ocelové konstrukce zastřešení schodiště.

Před zahájením realizace musí být provedena výrobní dokumentace, která bude schválená hlavním projektantem! Tato dokumentace neslouží jako výrobní dokumentace!

Před zpracováním výrobní dokumentace je potřeba provést kontrolní měření přímo na stavbě z důvodu přesného ukotvení zastřešení.

# Ochrana proti korozi

Stupeň korozní agresivity atmosféry: C3 dle ČSN EN ISO 12944-2

Předpokládaná životnost ocelové konstrukce: 20 let

Konstrukce bude žárově pozinkovaná a dále natřená dle stupně korozní agresivity

Životnost nátěrového systému: H

Barevný odstín ocelové konstrukce je dle požadavků investora

Uspořádání a užití OK umožňuje obnovu nátěrů

V dotčených úsecích provést obnovu nátěrů

Přilnavost dle ČSN EN ISO 2409: stupeň 1

Znak mezního znehodnocení: stupeň D8

Kontrola ochrany po třech letech, dále pak vždy po roce.

Dodavatel ochrany je povinen zpracovat technologický postup zhotovení a vést záznam o jeho průběhu. Úprava povrchu musí splňovat požadavky ČSN 03 8260. Porušené nátěry nutno opravit.

Veškeré profily uzavřeného průřezu (např. čtyřhranné trubky, trubky atd.), opatřit nátokovými a výtokovými otvory do zinkovací lázně

Spojovací materiál musí být v provedení žárový pozink

# Svary

Pro provádění svarových ploch platí ČSN EN ISO 9692.

Značení svarů ve výkresové dokumentaci odpovídá ČSN 01 3155.

Pro tupé svary platí defektoskopický průkaz alespoň klasifikačního stupně 2 dle staré normy ČSN 05 1305, která je již neplatná. V současné době je nahrazena normou ČSN EN ISO 5817, kde KS2 odpovídá stupeň jakosti C, vměstky jakost B dle nové normy.

Četnost vad:

bubliny, plynové dutiny, póry 5%

vměstky 5%, zde platí stupeň jakosti B

studený spoj je nepřípustný

hubený svar v kořeni 5-10%

neprovařený kořen – nepřípustné

podkročení velikosti svaru je nepřípustné

trhliny jsou nepřípustné

# Materiál

Všechny prvky konstrukce jsou navrženy z klasických válcovaných profilů a plechů pevnostní třídy S235 dle EN 10027.

Dle ČSN EN 1090-2 – provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí je konstrukce zařazena do výrobní kategorie PC1, třídy provedení EXC2, kategorie použitelnosti SC2 vše dle ČSN EN 1090-2. Třída následků je CC1 dle ČSN EN 1990.

# VÝKAZ MATERIÁLU

Hmotnost celkem na 1ks zastřešení					1688,3 kg

Přídavek 5%								    86,7 kg

Hmotnost včetně přídavku						1775,0 kg

Celková nátěrová plocha						    50,0 m2

# VÝSLEDKY STATICKÉHO VÝPOČTU

Výpočet vnitřních sil na nosných konstrukcích a posouzení jednotlivých nosníků a průřezů podle ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí, je proveden výpočetním programem SCIA Engineer 2019 na prostorovém prutovém modelu. Podrobnější informace o výpočtu jsou v protokolu o statickém výpočtu.

## Výpočet vnitřních sil a posouzení prvků

Výpočet vnitřních sil na jednotlivých hlavních nosných prvcích a posouzení prvků je podle ČSN EN 1993-1-1 včetně posouzení na stabilitu i deformace.

## Deformace

Maximální deformace navrhované konstrukce jsou menší než maximální povolené a limitní deformace.

# ZÁVĚR

Konstrukce vyhoví na zatížení popsané v kapitole 4 a je navržena a posouzena tak, aby odolala uvažovaným silovým účinkům a sloužila požadovanému účelu dle platných norem a platných předpisů na území ČR.

Návrh nosné ocelové konstrukce autobusové zastávky vyhovuje na mezní stav únosnosti i na mezní stav použitelnosti od zadaného zatížení v kapitole Zatížení a Zatěžovací stavy ve smyslu ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

Deformace prvků nepřekračují limitní hodnoty deformací.

# PROTOKOL O STATICKÉM VÝPOČTU

1. Obsah

1. Obsah

2. Výpočtový model

3. Průřezy

4. Materiály

5. Zatěžovací stavy

6. ZS2 / Hodnota pro výpočet

7. ZS3 / Hodnota pro výpočet

8. ZS4 / Hodnota pro výpočet

9. ZS5 / Hodnota pro výpočet

10. ZS6 / Hodnota pro výpočet

11. ZS7 / Hodnota pro výpočet

12. Skupiny zatížení

13. Kombinace

14. Skupiny výsledků

15. Uzly

16. Prvky

17. Spojité zatížení

18. Přemístění uzlů

19. Přemístění uzlů; U_x; U_y; U_z

20. Reakce

21. Reakce; R_x; R_y; R_z

22. 1D vnitřní síly

23. 1D deformace

24. 1D deformace; u_x

25. 1D deformace; u_y

26. 1D deformace; u_z

27. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993

28. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

29. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP

2. Výpočtový model

3. Průřezy

| CS5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | RHS150/100/5.0 |  |
| Kód tvaru | 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | a | a |
| A [m2] | 2,3700e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 9,4251e-04 | 1,4138e-03 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,8700e-01 | 9,4275e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 50 | 75 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 7,3900e-06 | 3,9200e-06 |
| iy [mm], iz [mm] | 56 | 41 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 9,8500e-05 | 7,8500e-05 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 1,1827e-04 | 8,9367e-05 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 2,78e+04 | 2,78e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 2,10e+04 | 2,10e+04 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 8,0700e-06 | 1,1719e-08 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS6 |  |  |
| Typ | SHS50/50/3.0 |  |
| Kód tvaru | 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | a | a |
| A [m2] | 5,5400e-04 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 2,7708e-04 | 2,7708e-04 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 1,9200e-01 | 3,6306e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 25 | 25 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 2,0200e-07 | 2,0200e-07 |
| iy [mm], iz [mm] | 19 | 19 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 8,0800e-06 | 8,0800e-06 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 9,7000e-06 | 9,7000e-06 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 2,28e+03 | 2,28e+03 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 2,28e+03 | 2,28e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 3,2100e-07 | 7,8125e-11 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS7 |  |  |
| Typ | SHS60/60/3.0 |  |
| Kód tvaru | 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | a | a |
| A [m2] | 6,7400e-04 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 3,3708e-04 | 3,3708e-04 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 2,3200e-01 | 4,4306e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 30 | 30 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 3,6200e-07 | 3,6200e-07 |
| iy [mm], iz [mm] | 23 | 23 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 1,2100e-05 | 1,2100e-05 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 1,4300e-05 | 1,4300e-05 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 3,37e+03 | 3,37e+03 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 3,37e+03 | 3,37e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 5,6900e-07 | 1,9440e-10 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |

| Vysvětlivky symbolů |  |
| --- | --- |
| Kód tvaru | h - Výška b - Šířka s - Tloušťka r - Vnější poloměr r1 - Vnitřní poloměr |
| A | Plocha |
| Ay | Smyková plocha ve směru hlavní osy y |
| Az | Smyková plocha ve směru hlavní osy z |
| AL | Obvodový povrch na jednotku délky |
| AD | Vysýchající povrch na jednotku délky |
| cY.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Y zadávacího systému |
| cZ.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Z zadávacího systému |
| IY.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy YLSS |
| IZ.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy ZLSS |
| IYZ.LCS | Moment setrvačnosti Iyz v LSS |
| α | Úhel pootočení hlavní osy |
| Iy | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| Iz | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| iy | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| iz | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| Wel.y | Pružný modul průřezu k hlavní ose y |
| Wel.z | Pružný modul průřezu k hlavní ose z |
| Wpl.y | Plastický modul průřezu k hlavní ose y |
| Wpl.z | Plastický modul průřezu k hlavní ose z |
| Mpl.y.+ | Plastický moment kolem hlavní osy y pro kladný moment My |
| Mpl.y.- | Plastický moment kolem hlavní osy y pro záporný moment My |
| Mpl.z.+ | Plastický moment kolem hlavní osy z pro kladný moment Mz |
| Mpl.z.- | Plastický moment kolem hlavní osy z pro záporný moment Mz |
| dy | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy y měřená od těžiště |
| dz | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy z měřená od těžiště |
| It | Moment setrvačnosti v prostém kroucení |
| Iw | Výsečový moment setrvačnosti |
| βy | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy y |
| βz | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy z |

4. Materiály

Ocel EC3

| Jméno | ρ [kg/m3] | Emod [MPa] | μ | Dolní mez [mm] | Horní mez [mm] | Fy [MPa] | Fu [MPa] | Barva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gmod [MPa] | α [m/mK] |  |  |  |  |  |
| S 235 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0.3 | 0 | 40 | 235,0 | 360,0 |  |
|  |  | 8,0769e+04 | 0,00 | 40 | 80 | 215,0 | 360,0 |  |

5. Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |  |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | -Z |  |  |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |  |  |
| ZS2 | Střecha - sklo 0,5 kN/m2 | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | Stěny - sklo 0,4 kN/m2 | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS4 | Stěny - CEMBRIT 0,2 kN/m2 | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS5 | Sníh 0,8 kN/m2 | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS6 | Vítr x | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS7 | Vítr y | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

6. ZS2 / Hodnota pro výpočet

7. ZS3 / Hodnota pro výpočet

8. ZS4 / Hodnota pro výpočet

9. ZS5 / Hodnota pro výpočet

10. ZS6 / Hodnota pro výpočet

11. ZS7 / Hodnota pro výpočet

12. Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | Stálé |  |  |
| SZ2 | Proměnné | Standard | Sníh |
| SZ3 | Proměnné | Výběrová | Vítr |

13. Kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto) |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - Vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - Střecha - sklo 0,5 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - Stěny - sklo 0,4 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - Stěny - CEMBRIT 0,2 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS5 - Sníh 0,8 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS6 - Vítr x | 1,00 |
|  |  |  | ZS7 - Vítr y | 1,00 |
| MSP-Char (auto) |  | EN-MSP charakteristická | ZS1 - Vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - Střecha - sklo 0,5 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - Stěny - sklo 0,4 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - Stěny - CEMBRIT 0,2 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS5 - Sníh 0,8 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS6 - Vítr x | 1,00 |
|  |  |  | ZS7 - Vítr y | 1,00 |
| MSP-Kvazi (auto) |  | EN-MSP kvazistálá | ZS1 - Vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - Střecha - sklo 0,5 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - Stěny - sklo 0,4 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - Stěny - CEMBRIT 0,2 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS5 - Sníh 0,8 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS6 - Vítr x | 1,00 |
|  |  |  | ZS7 - Vítr y | 1,00 |

14. Skupiny výsledků

| Jméno | Výpis |
| --- | --- |
| Všechny MSU | MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B |
| Všechny MSP | MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická |
|  | MSP-Kvazi (auto) - EN-MSP kvazistálá |
| Vše MSÚ+MSP | MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B |
|  | MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická |
|  | MSP-Kvazi (auto) - EN-MSP kvazistálá |

15. Uzly

| Jméno | Souř. X [m] | Souř. Y [m] | Souř. Z [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| N47 | 6,630 | 0,000 | 0,085 |
| N48 | 6,630 | 0,000 | 1,330 |
| N49 | 5,610 | 0,000 | 0,085 |
| N50 | 5,610 | 0,000 | 1,231 |
| N51 | 4,590 | 0,000 | 0,085 |
| N52 | 4,590 | 0,000 | 1,132 |
| N53 | 3,570 | 0,000 | 0,085 |
| N54 | 3,570 | 0,000 | 1,032 |
| N55 | 2,550 | 0,000 | 0,085 |
| N56 | 2,550 | 0,000 | 0,933 |
| N57 | 1,530 | 0,000 | 0,085 |
| N58 | 1,530 | 0,000 | 0,833 |
| N59 | 7,140 | 0,000 | 0,085 |
| N60 | 6,120 | 0,000 | 0,085 |
| N61 | 7,140 | 0,000 | 1,380 |
| N62 | 6,120 | 0,000 | 1,281 |
| N64 | 5,100 | 0,000 | 0,085 |
| N66 | 5,100 | 0,000 | 1,181 |
| N68 | 4,080 | 0,000 | 0,085 |
| N70 | 4,080 | 0,000 | 1,082 |
| N72 | 3,060 | 0,000 | 0,085 |
| N74 | 3,060 | 0,000 | 0,982 |
| N76 | 2,040 | 0,000 | 0,085 |
| N78 | 2,040 | 0,000 | 0,883 |
| N80 | 1,020 | 0,000 | 0,784 |
| N82 | 1,020 | 0,000 | 0,085 |
| N83 | 0,510 | 0,000 | 0,085 |
| N84 | 0,510 | 0,000 | 0,734 |
| N86 | 0,000 | 0,000 | 0,085 |
| N88 | 0,000 | 0,000 | 0,684 |
| N141 | 7,990 | 0,000 | 2,905 |
| N142 | -0,286 | 0,000 | 2,145 |
| N148 | 7,140 | 0,000 | 0,000 |
| N152 | 6,120 | 0,000 | 0,000 |
| N156 | 5,100 | 0,000 | 0,000 |
| N160 | 4,080 | 0,000 | 0,000 |
| N164 | 3,060 | 0,000 | 0,000 |
| N168 | 2,040 | 0,000 | 0,000 |
| N172 | 1,020 | 0,000 | 0,000 |
| N176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N177 | 6,630 | 2,000 | 0,085 |
| N178 | 6,630 | 2,000 | 1,330 |
| N179 | 5,610 | 2,000 | 0,085 |
| N180 | 5,610 | 2,000 | 1,231 |
| N181 | 4,590 | 2,000 | 0,085 |
| N182 | 4,590 | 2,000 | 1,132 |
| N183 | 3,570 | 2,000 | 0,085 |
| N184 | 3,570 | 2,000 | 1,032 |
| N185 | 2,550 | 2,000 | 0,085 |
| N186 | 2,550 | 2,000 | 0,933 |
| N187 | 1,530 | 2,000 | 0,085 |
| N188 | 1,530 | 2,000 | 0,833 |
| N189 | 7,140 | 2,000 | 0,085 |
| N190 | 6,120 | 2,000 | 0,085 |
| N191 | 7,140 | 2,000 | 1,380 |
| N192 | 6,120 | 2,000 | 1,281 |
| N193 | 5,100 | 2,000 | 0,085 |
| N194 | 5,100 | 2,000 | 1,181 |
| N195 | 4,080 | 2,000 | 0,085 |
| N196 | 4,080 | 2,000 | 1,082 |
| N197 | 3,060 | 2,000 | 0,085 |
| N198 | 3,060 | 2,000 | 0,982 |
| N199 | 2,040 | 2,000 | 0,085 |
| N200 | 2,040 | 2,000 | 0,883 |
| N201 | 1,020 | 2,000 | 0,784 |
| N202 | 1,020 | 2,000 | 0,085 |
| N203 | 0,510 | 2,000 | 0,085 |
| N204 | 0,510 | 2,000 | 0,734 |
| N205 | 0,000 | 2,000 | 0,085 |
| N206 | 0,000 | 2,000 | 0,684 |
| N207 | 7,990 | 2,000 | 2,905 |
| N208 | -0,286 | 2,000 | 2,145 |
| N209 | 7,140 | 2,000 | 0,000 |
| N210 | 6,120 | 2,000 | 0,000 |
| N211 | 5,100 | 2,000 | 0,000 |
| N212 | 4,080 | 2,000 | 0,000 |
| N213 | 3,060 | 2,000 | 0,000 |
| N214 | 2,040 | 2,000 | 0,000 |
| N215 | 1,020 | 2,000 | 0,000 |
| N216 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |
| N223 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| N224 | 1,020 | 1,000 | 2,265 |
| N225 | 2,040 | 1,000 | 2,359 |
| N226 | 3,060 | 1,000 | 2,452 |
| N227 | 4,080 | 1,000 | 2,546 |
| N228 | 5,100 | 1,000 | 2,640 |
| N229 | 6,120 | 1,000 | 2,733 |
| N230 | 7,140 | 1,000 | 2,827 |
| N231 | 7,990 | 1,000 | 2,905 |
| N232 | -0,286 | 1,000 | 2,145 |
| N233 | 0,000 | 1,000 | 0,684 |
| N234 | 0,000 | 1,000 | 0,085 |
| N235 | 0,000 | 0,465 | 0,684 |
| N236 | 0,000 | 0,465 | 0,085 |
| N237 | 0,000 | 1,393 | 0,684 |
| N238 | 0,000 | 1,393 | 0,085 |
| N239 | 0,000 | 0,000 | 2,171 |
| N240 | 1,020 | 0,000 | 2,265 |
| N241 | 2,040 | 0,000 | 2,359 |
| N242 | 3,060 | 0,000 | 2,452 |
| N243 | 4,080 | 0,000 | 2,546 |
| N244 | 5,100 | 0,000 | 2,640 |
| N245 | 6,120 | 0,000 | 2,733 |
| N246 | 7,140 | 0,000 | 2,827 |
| N247 | 7,140 | 2,000 | 2,827 |
| N248 | 6,120 | 2,000 | 2,733 |
| N249 | 5,100 | 2,000 | 2,640 |
| N250 | 4,080 | 2,000 | 2,546 |
| N251 | 3,060 | 2,000 | 2,452 |
| N252 | 2,040 | 2,000 | 2,359 |
| N253 | 1,020 | 2,000 | 2,265 |
| N254 | 0,000 | 2,000 | 2,171 |
| N255 | 0,000 | 1,000 | 2,171 |

16. Prvky

| Jméno | Průřez | Materiál | Délka [m] | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEAM23 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,245 | N47 | N48 | nosník (80) |
| BEAM24 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,146 | N49 | N50 | nosník (80) |
| BEAM25 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,047 | N51 | N52 | nosník (80) |
| BEAM26 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 0,947 | N53 | N54 | nosník (80) |
| BEAM27 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 0,848 | N55 | N56 | nosník (80) |
| BEAM28 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 0,748 | N57 | N58 | nosník (80) |
| BEAM29 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N59 | N60 | nosník (80) |
| BEAM30 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N61 | N62 | nosník (80) |
| BEAM31 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N60 | N64 | nosník (80) |
| BEAM32 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N62 | N66 | nosník (80) |
| BEAM33 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N64 | N68 | nosník (80) |
| BEAM34 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N66 | N70 | nosník (80) |
| BEAM35 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N68 | N72 | nosník (80) |
| BEAM36 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N70 | N74 | nosník (80) |
| BEAM37 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N72 | N76 | nosník (80) |
| BEAM38 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N74 | N78 | nosník (80) |
| BEAM39 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N78 | N80 | nosník (80) |
| BEAM40 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N76 | N82 | nosník (80) |
| BEAM41 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 0,649 | N83 | N84 | nosník (80) |
| BEAM42 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N82 | N86 | nosník (80) |
| BEAM43 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N80 | N88 | nosník (80) |
| BEAM45 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,000 | N247 | N246 | nosník (80) |
| BEAM48 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,000 | N248 | N245 | nosník (80) |
| BEAM51 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,000 | N249 | N244 | nosník (80) |
| BEAM54 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,000 | N250 | N243 | nosník (80) |
| BEAM57 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,000 | N251 | N242 | nosník (80) |
| BEAM60 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,000 | N252 | N241 | nosník (80) |
| BEAM63 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,000 | N253 | N240 | nosník (80) |
| BEAM70 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 8,311 | N141 | N142 | nosník (80) |
| BEAM71 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,000 | N254 | N239 | nosník (80) |
| COLUMN1 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,827 | N246 | N148 | sloup (100) |
| COLUMN3 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,733 | N245 | N152 | sloup (100) |
| COLUMN5 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,640 | N244 | N156 | sloup (100) |
| COLUMN7 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,546 | N243 | N160 | sloup (100) |
| COLUMN9 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,452 | N242 | N164 | sloup (100) |
| COLUMN11 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,359 | N241 | N168 | sloup (100) |
| COLUMN13 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,265 | N240 | N172 | sloup (100) |
| COLUMN15 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,171 | N239 | N176 | sloup (100) |
| BEAM72 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,245 | N177 | N178 | nosník (80) |
| BEAM73 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,146 | N179 | N180 | nosník (80) |
| BEAM74 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,047 | N181 | N182 | nosník (80) |
| BEAM75 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 0,947 | N183 | N184 | nosník (80) |
| BEAM76 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 0,848 | N185 | N186 | nosník (80) |
| BEAM77 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 0,748 | N187 | N188 | nosník (80) |
| BEAM78 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N189 | N190 | nosník (80) |
| BEAM79 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N191 | N192 | nosník (80) |
| BEAM80 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N190 | N193 | nosník (80) |
| BEAM81 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N192 | N194 | nosník (80) |
| BEAM82 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N193 | N195 | nosník (80) |
| BEAM83 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N194 | N196 | nosník (80) |
| BEAM84 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N195 | N197 | nosník (80) |
| BEAM85 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N196 | N198 | nosník (80) |
| BEAM86 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N197 | N199 | nosník (80) |
| BEAM87 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N198 | N200 | nosník (80) |
| BEAM88 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N200 | N201 | nosník (80) |
| BEAM89 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N199 | N202 | nosník (80) |
| BEAM90 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 0,649 | N203 | N204 | nosník (80) |
| BEAM91 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,020 | N202 | N205 | nosník (80) |
| BEAM92 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,025 | N201 | N206 | nosník (80) |
| BEAM93 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 8,311 | N207 | N208 | nosník (80) |
| COLUMN16 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,827 | N247 | N209 | sloup (100) |
| COLUMN17 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,733 | N248 | N210 | sloup (100) |
| COLUMN18 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,640 | N249 | N211 | sloup (100) |
| COLUMN19 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,546 | N250 | N212 | sloup (100) |
| COLUMN20 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,452 | N251 | N213 | sloup (100) |
| COLUMN21 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,359 | N252 | N214 | sloup (100) |
| COLUMN22 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,265 | N253 | N215 | sloup (100) |
| COLUMN23 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,171 | N254 | N216 | sloup (100) |
| COLUMN24 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 2,171 | N255 | N223 | sloup (100) |
| COLUMN25 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 1,024 | N255 | N224 | nosník (80) |
| COLUMN26 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 1,024 | N224 | N225 | nosník (80) |
| COLUMN27 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 1,024 | N225 | N226 | nosník (80) |
| COLUMN28 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 1,024 | N226 | N227 | nosník (80) |
| COLUMN29 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 1,024 | N227 | N228 | nosník (80) |
| COLUMN30 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 1,024 | N228 | N229 | nosník (80) |
| COLUMN31 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 1,024 | N229 | N230 | nosník (80) |
| COLUMN32 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 2,000 | N207 | N141 | nosník (80) |
| COLUMN33 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 0,854 | N230 | N231 | nosník (80) |
| COLUMN34 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 2,000 | N142 | N208 | nosník (80) |
| COLUMN35 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 0,287 | N255 | N232 | nosník (80) |
| COLUMN36 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,000 | N88 | N233 | nosník (80) |
| COLUMN37 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,000 | N233 | N206 | nosník (80) |
| COLUMN38 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,000 | N86 | N234 | nosník (80) |
| COLUMN39 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 1,000 | N234 | N205 | nosník (80) |
| COLUMN40 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 0,599 | N235 | N236 | nosník (80) |
| COLUMN41 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 0,599 | N237 | N238 | nosník (80) |

18. Přemístění uzlů

Lineární výpočet

Kombinace: MSP-Char (auto)

Extrém: Globální

Výběr: Vše

| Jméno | Stav | Ux [mm] | Uy [mm] | Uz [mm] | Φx [mrad] | Φy [mrad] | Φz [mrad] | Utotal [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N231 | MSP-Char (auto)/1 | -1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 1,5 |
| N50 | MSP-Char (auto)/2 | -0,7 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| N231 | MSP-Char (auto)/3 | 0,3 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,5 |
| N209 | MSP-Char (auto)/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -0,2 | 0,3 | 0,0 |
| N152 | MSP-Char (auto)/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| N216 | MSP-Char (auto)/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| N84 | MSP-Char (auto)/2 | -0,7 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,7 |
| N201 | MSP-Char (auto)/4 | -0,3 | 0,8 | 0,0 | -0,9 | -0,4 | 0,4 | 0,9 |
| N207 | MSP-Char (auto)/5 | -0,6 | 4,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | 4,1 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSP-Char (auto)/1 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS6 |
| MSP-Char (auto)/2 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 0.50*ZS5 + ZS6 |
| MSP-Char (auto)/3 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 |
| MSP-Char (auto)/4 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 0.50*ZS5 + ZS7 |
| MSP-Char (auto)/5 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS7 |

19. Přemístění uzlů; U_x; U_y; U_z

20. Reakce

Lineární výpočet

Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)

Systém: Globální

Extrém: Síť

Výběr: Vše

Uzlové reakce

| Jméno | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N164 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,46 | 1,33 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn1/N164 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 0,02 | -1,71 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn1/N164 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | 0,00 | 0,16 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn1/N164 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,00 | 0,06 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn2/N148 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,50 | 0,68 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn2/N148 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,48 | 0,63 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn2/N148 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | 0,05 | 0,13 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn2/N148 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | -0,02 | -1,37 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn3/N152 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,38 | 1,34 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn3/N152 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,35 | 1,39 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn3/N152 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | -0,09 | -1,80 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn3/N152 | MSÚ-Sada B (auto)/6 | -0,06 | 0,11 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn3/N152 | MSÚ-Sada B (auto)/7 | -0,12 | -0,97 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn4/N156 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,25 | 1,37 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn4/N156 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | 0,00 | 0,15 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn4/N156 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | -0,02 | -1,78 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn5/N160 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,31 | 1,35 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn5/N160 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 0,00 | -1,76 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn5/N160 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | 0,01 | 0,15 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn5/N160 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,00 | 0,05 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn6/N168 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,66 | 1,24 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn6/N168 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,66 | 1,30 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn6/N168 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 0,04 | -1,64 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn6/N168 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | 0,00 | 0,17 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn7/N172 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 0,07 | -1,54 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn7/N172 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,84 | 1,27 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn7/N172 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,83 | 1,22 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn7/N172 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | 0,00 | 0,16 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn7/N172 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,00 | 0,06 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn8/N176 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 0,09 | -0,99 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn8/N176 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,08 | 0,11 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn8/N176 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 0,08 | -0,98 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn8/N176 | MSÚ-Sada B (auto)/9 | 0,06 | 0,04 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn8/N176 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,01 | -0,01 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn9/N209 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,50 | -0,68 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn9/N209 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 0,21 | -1,48 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn9/N209 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,48 | -0,63 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn9/N209 | MSÚ-Sada B (auto)/7 | 0,16 | -0,96 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn9/N209 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,02 | -0,05 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn10/N210 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | -0,02 | -1,90 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn10/N210 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | -0,03 | -0,05 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn10/N210 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,38 | -1,34 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn10/N210 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | -0,09 | -0,14 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn11/N211 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,25 | -1,37 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn11/N211 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 0,06 | -1,90 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn11/N211 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,24 | -1,32 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn11/N211 | MSÚ-Sada B (auto)/7 | 0,04 | -1,22 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn11/N211 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,00 | -0,05 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn12/N212 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,31 | -1,35 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn12/N212 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 0,12 | -1,87 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn12/N212 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,31 | -1,30 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn12/N212 | MSÚ-Sada B (auto)/7 | 0,08 | -1,21 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn12/N212 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,00 | -0,05 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn13/N213 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,46 | -1,33 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn13/N213 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 0,20 | -1,83 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn13/N213 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,46 | -1,27 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn13/N213 | MSÚ-Sada B (auto)/7 | 0,12 | -1,19 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn13/N213 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,00 | -0,06 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn14/N214 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 0,31 | -1,77 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn14/N214 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,00 | -0,06 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn14/N214 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,66 | -1,24 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn14/N214 | MSÚ-Sada B (auto)/7 | 0,18 | -1,16 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn14/N214 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | 0,00 | -0,17 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn15/N215 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,84 | -1,27 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn15/N215 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 0,39 | -1,66 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn15/N215 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,83 | -1,22 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn15/N215 | MSÚ-Sada B (auto)/7 | 0,24 | -1,09 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn15/N215 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,00 | -0,06 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn16/N216 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 0,09 | -0,10 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn16/N216 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 0,08 | -0,97 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn16/N216 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | 0,02 | 0,04 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn16/N216 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 0,09 | -0,96 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn16/N216 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 0,01 | 0,01 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn17/N223 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 1,11 | -0,85 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn17/N223 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 1,12 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn17/N223 | MSÚ-Sada B (auto)/6 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn17/N223 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | -0,01 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 0.75*ZS5 + 1.50*ZS6 |
| MSÚ-Sada B (auto)/2 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 1.50*ZS7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/3 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.50*ZS5 |
| MSÚ-Sada B (auto)/4 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 |
| MSÚ-Sada B (auto)/5 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 1.50*ZS6 |
| MSÚ-Sada B (auto)/6 | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 0.75*ZS5 |
| MSÚ-Sada B (auto)/7 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.50*ZS5 + 0.90*ZS7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/8 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 0.75*ZS5 + 1.50*ZS7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/9 | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 0.75*ZS5 + 0.90*ZS6 |

21. Reakce; R_x; R_y; R_z

22. 1D vnitřní síly

Lineární výpočet

Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Průřez

Výběr: Vše

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEAM38 | 1,025 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - SHS50/50/3.0 | -2,02 | -0,18 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEAM42 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 1,53 | 0,16 | 0,16 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| BEAM78 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,29 | -0,23 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEAM78 | 1,020 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,29 | 0,23 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLUMN38 | 1,000 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLUMN39 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,05 | -0,09 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLUMN40 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| COLUMN38 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | CS6 - SHS50/50/3.0 | -0,09 | -0,14 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| BEAM43 | 0,512+ | MSÚ-Sada B (auto)/6 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,51 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | 0,04 |
| COLUMN38 | 0,465- | MSÚ-Sada B (auto)/4 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| BEAM78 | 0,510- | MSÚ-Sada B (auto)/3 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,29 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,06 |
| BEAM29 | 0,510+ | MSÚ-Sada B (auto)/4 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,07 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| COLUMN16 | 2,827 | MSÚ-Sada B (auto)/7 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -6,61 | 0,16 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLUMN1 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 2,45 | -0,17 | -0,73 | 0,00 | 0,34 | 0,56 |
| COLUMN15 | 2,086- | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -2,22 | -1,43 | 0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| COLUMN23 | 2,086- | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -2,22 | 1,43 | 0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| BEAM63 | 2,000 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -0,17 | -0,18 | -2,16 | 0,00 | -0,45 | -0,06 |
| BEAM45 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -0,10 | 0,23 | 3,29 | 0,02 | -2,29 | -0,12 |
| BEAM71 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 0,28 | 0,13 | -0,28 | -0,14 | 0,11 | -0,05 |
| BEAM71 | 1,000+ | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 0,28 | -0,08 | 0,01 | 0,14 | -0,03 | 0,05 |
| COLUMN16 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -3,82 | 0,56 | 0,32 | 0,00 | -2,32 | -0,52 |
| COLUMN1 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/6 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 1,40 | -0,24 | -0,22 | 0,00 | 2,04 | 0,07 |
| COLUMN17 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 0,00 | 0,54 | -1,48 | 0,00 | 0,62 | -0,84 |
| COLUMN3 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 0,00 | -0,54 | -1,48 | 0,00 | 0,62 | 0,84 |
| COLUMN33 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -0,36 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLUMN25 | 1,024 | MSÚ-Sada B (auto)/6 | CS7 - SHS60/60/3.0 | 0,56 | 0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| COLUMN32 | 1,000- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -0,04 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,03 |
| COLUMN32 | 1,000+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -0,04 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,03 |
| COLUMN32 | 2,000 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -0,02 | 0,06 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLUMN32 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -0,02 | -0,06 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLUMN33 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/6 | CS7 - SHS60/60/3.0 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| COLUMN32 | 1,000- | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -0,03 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | -0,01 |
| COLUMN32 | 1,000- | MSÚ-Sada B (auto)/8 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -0,02 | -0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,56 | -0,06 |
| COLUMN32 | 0,500 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -0,03 | -0,01 | -0,23 | 0,00 | -0,17 | 0,03 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 0.75*ZS5 + 1.50*ZS6 |
| MSÚ-Sada B (auto)/2 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 1.50*ZS6 |
| MSÚ-Sada B (auto)/3 | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 0.75*ZS5 + 0.90*ZS7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/4 | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 0.75*ZS5 |
| MSÚ-Sada B (auto)/5 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 0.75*ZS5 + 1.50*ZS7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/6 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 1.50*ZS7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/7 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.50*ZS5 + 0.90*ZS7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/8 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.50*ZS5 |

23. 1D deformace

Lineární výpočet

Kombinace: MSP-Char (auto)

Souřadný systém: Globální

Extrém 1D: Průřez

Výběr: Vše

Deformace

| Jméno | dx [m] |  | Stav | Průřez | ux [mm] | uy [mm] |  | uz [mm] | φx [mrad] | φy [mrad] | φz [mrad] | Utotal [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEAM79 | 0,000 |  | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - SHS50/50/3.0 | -0,7 | 0,1 |  | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,7 |
| BEAM28 | 0,748 |  | MSP-Char (auto)/2 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,0 | -0,1 |  | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| BEAM24 | 1,146 |  | MSP-Char (auto)/3 | CS6 - SHS50/50/3.0 | -0,7 | -0,3 |  | -0,1 | 0,2 | -0,6 | 0,0 | 0,8 |
| BEAM72 | 0,856 |  | MSP-Char (auto)/4 | CS6 - SHS50/50/3.0 | -0,1 | 1,1 |  | -0,1 | -1,1 | -0,1 | 0,0 | 1,1 |
| BEAM78 | 0,000 |  | MSP-Char (auto)/5 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,0 | 0,2 |  | 0,0 | -2,0 | -0,4 | -0,2 | 0,2 |
| COLUMN38 | 1,000 |  | MSP-Char (auto)/2 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| COLUMN39 | 1,000 |  | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - SHS50/50/3.0 | -0,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,3 | -1,0 | -0,2 | 0,1 |
| BEAM78 | 1,020 |  | MSP-Char (auto)/4 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,0 | 0,1 |  | 0,0 | -1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| BEAM43 | 1,025 |  | MSP-Char (auto)/3 | CS6 - SHS50/50/3.0 | -0,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,7 |
| BEAM92 | 1,025 |  | MSP-Char (auto)/5 | CS6 - SHS50/50/3.0 | -0,3 | 0,5 |  | 0,0 | -0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| BEAM79 | 0,000 |  | MSP-Char (auto)/5 | CS6 - SHS50/50/3.0 | -0,3 | 2,5 |  | 0,0 | -1,4 | -0,3 | -0,1 | 2,5 |
| BEAM71 | 1,000- |  | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -1,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 1,3 |
| COLUMN3 | 1,453- |  | MSP-Char (auto)/3 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -0,7 | -0,2 |  | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,8 |
| BEAM70 | 0,000 |  | MSP-Char (auto)/2 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 0,1 | 0,0 |  | -0,3 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| BEAM70 | 0,000 |  | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -1,3 | 0,0 |  | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 1,3 |
| COLUMN16 | 2,827 |  | MSP-Char (auto)/5 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | -2,0 | -0,2 | 0,3 | 0,0 |
| COLUMN3 | 2,733 |  | MSP-Char (auto)/3 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,3 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| COLUMN23 | 2,171 |  | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| BEAM70 | 2,390- |  | MSP-Char (auto)/6 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -0,7 | 0,0 |  | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| BEAM93 | 7,472 |  | MSP-Char (auto)/5 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -0,6 | 1,4 |  | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,4 | 1,5 |
| BEAM93 | 0,000 |  | MSP-Char (auto)/7 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -0,6 | 4,0 |  | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | 4,1 |
| COLUMN32 | 0,750 |  | MSP-Char (auto)/1 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -1,3 | 0,0 |  | 0,6 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 1,5 |
| COLUMN32 | 1,000- |  | MSP-Char (auto)/2 | CS7 - SHS60/60/3.0 | 0,3 | 0,0 |  | -2,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,5 |
| COLUMN33 | 0,854 |  | MSP-Char (auto)/1 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -1,3 | 0,0 |  | 0,6 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 1,5 |
| COLUMN32 | 0,000 |  | MSP-Char (auto)/2 | CS7 - SHS60/60/3.0 | 0,1 | 0,0 |  | -0,3 | 3,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| COLUMN35 | 0,000 |  | MSP-Char (auto)/2 | CS7 - SHS60/60/3.0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | -3,4 | 0,0 | 0,0 |
| COLUMN33 | 0,000 |  | MSP-Char (auto)/2 | CS7 - SHS60/60/3.0 | 0,0 | 0,0 |  | -0,2 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,2 |
| COLUMN32 | 2,000 |  | MSP-Char (auto)/2 | CS7 - SHS60/60/3.0 | 0,1 | 0,0 |  | -0,3 | -3,6 | 0,3 | -0,3 | 0,3 |
| COLUMN25 | 1,024 |  | MSP-Char (auto)/7 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -0,3 | 1,6 |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 1,6 |
| COLUMN32 | 1,000- |  | MSP-Char (auto)/5 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -0,2 | 4,0 |  | -1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 4,2 |
| Jméno |  | Klíč kombinace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSP-Char (auto)/1 |  | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSP-Char (auto)/2 |  | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSP-Char (auto)/3 |  | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 0.50*ZS5 + ZS6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSP-Char (auto)/4 |  | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + 0.60*ZS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSP-Char (auto)/5 |  | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 0.50*ZS5 + ZS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSP-Char (auto)/6 |  | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + 0.60*ZS6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSP-Char (auto)/7 |  | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24. 1D deformace; u_x

25. 1D deformace; u_y

26. 1D deformace; u_z

27. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993

Lineární výpočet

Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Průřez

Výběr: Vše

Celkový posudek

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | Materiál | UCCelkový [-] | UCPrůřez [-] | UCStabilita [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEAM87 | 1,025 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - SHS50/50/3.0 | S 235 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| COLUMN16 | 1,447- | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS5 - RHS150/100/5.0 | S 235 | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
| COLUMN32 | 1,000- | MSÚ-Sada B (auto)/3 | CS7 - SHS60/60/3.0 | S 235 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 0.75*ZS5 + 1.50*ZS6 |
| MSÚ-Sada B (auto)/2 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 0.75*ZS5 + 1.50*ZS7 |
| MSÚ-Sada B (auto)/3 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.15*ZS4 + 1.50*ZS5 |

28. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

29. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP

Lineární výpočet

Kombinace: MSP-Char (auto)

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Průřez

Výběr: Vše

Deformace u_z

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | uz,max [mm] | uz,var [mm] | Lim. uz,max [mm] | Lim. uz,var [mm] | Posudek uz,max [-] | Posudek uz,var [-] | Posudek uz [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEAM92 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - SHS50/50/3.0 | -0,3 | -0,3 | 10,2 | 5,7 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| BEAM43 | 0,000 | MSP-Char (auto)/2 | CS6 - SHS50/50/3.0 | 0,3 | 0,3 | 10,2 | 5,7 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| COLUMN1 | 1,286 | MSP-Char (auto)/2 | CS5 - RHS150/100/5.0 | -0,6 | -0,6 | 14,1 | 7,9 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| COLUMN16 | 1,286 | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 0,7 | 0,6 | 14,1 | 7,9 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| COLUMN17 | 1,211 | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - RHS150/100/5.0 | 0,7 | 0,6 | 13,7 | 7,6 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| COLUMN32 | 1,000- | MSP-Char (auto)/3 | CS7 - SHS60/60/3.0 | -2,2 | -1,4 | 10,0 | 5,6 | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
| COLUMN32 | 1,000- | MSP-Char (auto)/4 | CS7 - SHS60/60/3.0 | 0,5 | 1,4 | 10,0 | 5,6 | 0,05 | 0,26 | 0,26 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSP-Char (auto)/1 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 0.50*ZS5 + ZS7 |
| MSP-Char (auto)/2 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS7 |
| MSP-Char (auto)/3 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 |
| MSP-Char (auto)/4 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS6 |

# POSOUZENÍ KOTVENÍ