Soupis materiálu Vaňkova 46 :

A.		Společné prostory

A1.          	Hlavní přívod

1.1		Pojistka nožová Gg PH1 – 125 A							3 ks

A2.	Hlavní pospojování

2.1     	Přípojnice potenciálového vyrovnání např.EVPS-SEZ(OBO-Betterman)	1 ks

2.2     	Slaněný vodič H07V-K-25 mm2,izolace zž					58 m

A3.      	Hlavní domovní vedení a vedení ve stoupačce

3.1     	Svorkovnice pro stoupací vedení, dop. (HSV-35 nebo 6323-95)		9 ks

3.2     	Slaněný vodič H07V-K-70 mm2,izolace černá nebo hnědá			88 m

3.3     	Slaněný vodič H07V-K-70 mm2,izolace zž					32 m

3.4     	Slaněný vodič H07V-K-25 mm2,izolace zž					66 m

3.5     	Vodič CY 6 mm2, izolace zž pro ochranné pospojování			10 m

3.6     	Svorka pro ochranné pospojování potrubí					7 ks

3.7     	Kabel CYKY 4J x 70 mm2 (z HDS do RE 0) hlavní přívod			20 m

3.8		Kabel CYKY 5J x 10 mm2 (z RE 0 do VK)					3 m

3.9		Kabel CYKY 5J x 6 mm2  (z VK  do RV výtah)					39 m

3.10	Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2 (z VK do stroj. výt. osv.)				44 m

3.11	Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2 (z VK do stroj. výt. mont. zásuvka)		44 m

3.12	Kabel CYKY 5J x 4 mm2 (z VK do ROV v 8.NP)				32 m

3.13	Trubka(chránička)průměr 63, červená ohebná dvouplášť. vč. upevnění	18 m

A.4	Rozvaděče

4.1		Rozvaděč RE 0 (1 ks)

a.		Jistič 3.fáz.,char. B  40/3, 10kA např. LTN (spol. prostory)			1 ks

b.		Svorkovnice 7 x 16 PE zelená							1 ks

c.		Svorkovnice 7 x 16  N modrá							1 ks

d.		Svorkovnice pro hlavní stoupací vedení např. SV 35				1 ks

e.		DIN lišta 50 cm									1 ks

f.		Spojovací vodiče 10 mm2, barvy izolace - č				           10 m

g.	           Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace zž				3 m

h.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace m					5 m

i.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace zž				1 m

j.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace - zž					4 m

k.		Svorky RS										10 ks

l.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry vnitřní i venkovní,

úprava krycího plechu,

označení rozvaděče nálepkami a popisy

4.2		Rozvaděč RE  1 (1 ks)

a.		Jistič 3.fáz.,char. B  25/3, 10kA např. LTN (byty)				4 ks

b.		Svorkovnice 12 x 16 PE zelená							2 ks

c.		Svorkovnice 12 x16  N modrá							2 ks

d.		Svorkovnice pro hlavní stoupací vedení, např. SV 35				1 ks

e.		DIN lišta 80 cm									1 ks

f.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - č					36 m

g.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - m				8 m

h.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace zž				3 m

i.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace m					3 m

j.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace zž				1 m

k.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace - zž					6 m

l.	      	Svorky RS										20 ks

m.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry vnitřní i venkovní,

úprava krycího plechu,

označení rozvaděče nálepkami a popisy

4.3		Rozvaděč RE  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (7 ks)

a.		Jistič 1.fáz.,char. B  16/1-25/1, 10kA např. LTN (byty)			4 ks

b.		Svorkovnice 12 x 16 PE zelená							2 ks

c.		Svorkovnice 12 x16  N modrá							2 ks

d.		Svorkovnice pro hlavní stoupací vedení např. SV 35				1 ks

e.		DIN lišta 50 cm									1 ks

f.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - č					13 m

g.		Spojovací vodiče CY 6 mm2, barvy izolace - m				8 m

h.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace zž				3 m

i.		Spojovací vodiče CY 10 mm2, barvy izolace m					3 m

j.		Spojovací vodiče CY 16 mm2, barvy izolace zž				1 m

k.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace - zž					6 m

l.	      	Svorky RS										12 ks

m.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry vnitřní i venkovní,

úprava krycího plechu,

označení rozvaděče nálepkami a popisy

4.4		Rozvaděč VK-43  (1 ks)- společné prostory

a.		Jistič 1.fáz.,char. B  6/1, 10kA např. LTN					1 ks

b.		Jistič 1.fáz.,char. B  10/1, 10kA např. LTN					2 ks

c.		Jistič 1.fáz.,char. B  16/1, 10kA např. LTN					1 ks

d.		Jistič 3.fáz.,char. B  16/3, 10kA např. LTN					1 ks

e.		Jistič 3.fáz.,char. B  32/3, 10kA např. LTN					1 ks

f.		Vypínač APN – 63 – 3, např. Minia OEZ (hl. vyp.)				1 ks

g.		Páčkový spínač 10-SC-A230, 16A, se sign. barva zel. např. OEZ MSK	1 ks

h.		Proudový chránič s nadproudovou ochranou např.OLFI 16B N1 030AC	1 ks

i.		Jističochránič B10A jednomodulový 30mA na DIN lištu vč.montáže

(např.Noark 1PN B10 30mA)							10 ks

j.		Spojovací vodiče 6 mm2, barvy izolace –č					6 m

k.		Spojovací vodiče 4 mm2, barvy izolace –č					14 m

l.		Jednopólová měděná propojovací lišta s kontakty u okraje lišty		0.30 m

m.		Spojovací vodiče 2,5 mm2, barvy izolace – č					3 m

- zž					1 m

- m					2 m

n.		Svorkovnice 12 x 16 PE zelená							2 ks

o.		Svorkovnice 12 x 16  N modrá							2 ks

p.		DIN lišta 80 cm									1 ks

r.		Svorky RS										19 ks

s.		Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, nátěry vnitřní i venkovní,

nový krycí plech,

označení rozvaděče nálepkami a popisy

4.5	Rozvaděč ROV (1 ks) – ovládání ventilace

a.		Motorový spouštěč SM1E – 4, OEZ Letohrad					4 ks

b.            Jistič LPN C 2/1									4 ks

c.            Stykač  třífázový  LC1 D09 P7(ovlád. 230 V)					4 ks

d.            Časové relé ELCON UKBN 2							4 ks

e.		Vypínač APN  - 32 – 3, Minia OEZ						1 ks

f.		Svorkovnice 15 x 16 N modrá							1 ks

g.	 	Svorkovnice 15 x 16 PE zelená							1 ks

h.             DIN lišta 100 cm									1 ks

i.		Spojovací vodiče 4 mm2, barvy izolace – č				           28m

Spojovací vodiče 1.5 mm2, barvy izolace - č					13 m

- m					13 m

j.		Svorky RS										28 ks

k.		Odpojení starého přívodu a napojení nového přívodu				1 ks

l.      	Repase rozvaděče – demontáže stávajícího zařízení,

montáž nového vybavení, vyčištění, úprava krycího plechu,

nátěry vnitřní i venkovní, označení rozvaděče nálepkami, popis

4.6	Rozvaděč ROPP 1 (1 ks –1.NP) – ochrany proti přepětí

a.		Rozvaděč plastový pod omítku např.DCK Holoubkov SP 100/NV

se zámkem D a možností zaplombování 325 x 290 x 120 bez výzbroje	1 ks

b.		Svodič přepětí I. Třídy např. FLP 25-T1 fy Saltek				1 ks

c.		Pojistkový odpojovač např. OPV 22 s pojistkami 125 A			1 ks

d.		Kabel CYKY 4J x 70 mm2 (nebo propojovací vodiče)				4 m

e.		DIN lišta 30 cm									1 ks

f.		Vysekání kapsy pro ROPP 325 x 290 x 120					1 ks

4.7		Rozvaděč RV  (1 ks)- výtahu

a.		Elektroinstalační lišta plastová , vkládací 40 x 40 mm				6 m

b.		Odpojení starého vedení a napojení nového vedení do rozvaděče		1 ks

A.5	Společné prostory

5.1	Osvětlení před byty (1.NP- 8.NP)

a.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu stropní, 2 x 40W, E 27

např.  FOGLER DL 2400, 2 x 40W, fy Kanlux					8 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2 (v rozv. 28m)					61 m

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68-v rozvaděčích		8 ks

d.		Frézování a zaomítání drážek v panelu (strop)					18 m

e.		Víčko VLK 80 (demontáž tlačítka a následná montáž víčka)			8 ks

f.		Žárovka LED 6W, E 27, 3000K 510 lm – teplá bílá				16 ks

5.2	Osvětlení mezipater a zadního vstupu

a.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu stropní, 2 x 40W, E 27

např.  FOGLER DL 2400, 2 x 40W, fy Kanlux					9 ks

b.		Svítidlo s vysokofrekvenčním pohybovým čidlem, IP 44, 9,5W

např. Steinel RS PRO LED P1, 9,5W, 1010 lm					1 ks

c.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							71 m

d.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				9 ks

e.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						58 m

f.		Zhotovení průrazu pro kabel (strop – panel 20 cm)				9 ks

g.		Demontáž tlačítka, zaomítání otvoru						2 ks

h.		Žárovka LED 6W, E 27, 3000K 510 lm – teplá bílá				18 ks

i.		Elektroinstalační lišta plastová , vkládací 20 x 40 mm				14 m

5.3	Osvětlení  – stálé svícení (1.PP- 8.NP)

a.		LED svítidlo ovál, 12W,4000K, např. Ecolite, BL 12W-BI, 230V, 4000K	11 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2 (v rozvaděčích a v SDK)				85 m

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68-v rozvaděčích		9 ks

d. 		Elektroinstalační lišta plastová , vkládací 18 x 13 mm				6 m

5.4	Osvětlení vestibulu a před vstupem

a.		Svítidlo s vysokofrekvenčním pohybovým čidlem, IP 44, 9,5W

např. Steinel RS PRO LED P1, 9,5W, 1010 lm					2 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							20 m

c.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						10 m

d.		Zhotovení průrazu pro kabel (zeď – zdivo 20 cm)				1 ks

e.		Demontáž tlačítka, zaomítání otvoru						2 ks

5.5	Nouzové osvětlení (1.PP- 8.NP)

a.		Nouzové svítidlo LED 8W, IP 65, 3h, s piktogramem

např. Svítidlo Modus ECONOMIC LED SA 3 hod, IP 65			11 ks

b.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2 (v rozvaděčích a v SDK)				71 m

c.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  KO 68				9 ks

d.		Zhotovení průrazu pro kabel (strop – panel 20 cm)				9 ks

e.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						20 m

5.6	Osvětlení strojovny výtahu

a.		Svítidlo žárovkové do vlhka s krytem, 1xE 27, 60W, IP 44

např.KRUH SKP-100/B fy Panlux 						2 ks

b.		Žárovka LED 10W, E 27, 3000K 510 lm – teplá bílá				2 ks

c.		Vypínač č.1 do vlhka, na om. Např. 3553-01929 S, IP 44, Praktik ABB	1 ks

d.		Technické svítidlo zářivkové, IP 65, 2 tr., 2xG13, 18W

např. Kanlux MAH PLUS-236-ABS/PC, 2 x 36W				1 ks

- Zářivková trubice LED, 18-20W

např.ECOPLANET – LEDTUBE 120/20W/4000K				2 ks

f.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2, demontáž stávajících kabelů

a montáž nových kabelů do stávající NIEDAX lišty				12 m

g.		Instalační lišta plastová vkládací 18 x 13 mm					16 m

h.		Příchytka řadová  např. NIEDAX 6723						30 ks

i.		Krabice plastová do vlhka	 IP 54, 77x 78x42mm, např. FD 7			2 ks

5.7	Osvětlení suterénu 1.PP

a.		Svítidlo žárovkové do vlhka s krytem, 1x E 27, 60W, IP 44

např.KRUH SKP-100/B fy Panlux 						34 ks

b.		Vypínač č.1, do vlhka na om. Např. 3553-01929 S, IP 44, Praktik ABB	12 ks

c.		Krabice plastová do vlhka	 IP 54, 77x 78x42mm, např. FD 7			16 ks

d.		Trubka tuhá hrdlovaná světle šedá např. 1520 KA				128 m

e.		Příchytka plastová světle šedá pro EN trubky  např.5320 KB		250 ks

f.		Spojka světle šedá pro EN trubky např.0220 KB				42 ks

g.		Koleno světle šedé pro EN trubky např.4120 KB				40 ks

h.		Ohebná trubka např.Monoflex 1420 K10					25 m

i.		Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2							182 m

j.		Svítidlo s integr.čidlem pohybu stropní, 2 x 40W, E 27

např.  FOGLER DL 2400, 2 x 40W, fy Kanlux					1 ks

k.		Elektroinstalační lišta plastová , vkládací 20 x 40 mm				12 m

5.8	Oprava systému domácích telefonů (hlavní vstup)

a.		Tablo  stříbrné (bezkontaktní čipy, třídrátový systém, např.LASKOMEX)	1 ks

b.		Jednotka elektroniky 								1 ks

c.		Napáječ 6 - 12V									1 ks

d.		Modul pro jmenovky stříbrný							2 ks

e.		Stříška třímodulová vertikální stříbrná 						1 ks

f.		Domácí telefon bílý s dvojím zvoněním						32 ks

g.		Bezkontaktní čip umožňující vstup do domu					100 ks

h.		Kabel stíněný 4 x 2 x 0,5 mm2 (stoupačky, do bytů a k tablu)		330 m

i.		Elektrický zámek 5-8V								1 ks

j.		Krabice spojovací s věnečkem a víčkem  					8 ks

k.		Vícepolová svorkovnice 								3 ks

l.		Zvonkové tlačítko celoplošné							32 ks

m.		Krabice přístrojová KP 68								32 ks

n.		Generátor druhého zvonění							1 ks

o.		Krabice bez vývodek IP 55, 220x170x80					1 ks

p.		Frézování a zaomítání drážek v panelu						56 m

r.		Zhotovení průrazu přes panel (25 cm) + zapojení tel.				32 ks

A.6	Přívodní vedení do bytů (32 bytů)

6.1          	Kabel CYKY  5J x 6 mm2 								224 m

6.2	Vodič CYA 6 mm2 žz								288 m

6.3	Sádrokartonový obklad ve tvaru L 12,5 x 350 x 200 mm v nehořlavém

provedení vč.rastru	(2 x tl.)

Např. Rigips protipožární deska RF 12,5 x 1250 x 2000mm			104 m

6.4	Zhotovení průrazu pro kabel (beton 25 cm tl.)					32 ks

6.5	Frézování a zaomítání drážek v panelu						5 m

A.7	Opravy omítek a malby

7.1    	Lokální opravy omítek po demontážích (praskliny,díry apod.) 		80 ks

7.2    	Vymalování na bílo (chodby, schodiště, sklepy)				1436 m2

7.3	Vymalování sádrokartonových kufrů						53 m2

7.4	Keramický obklad (sokl) do výšky 8 cm (schody a mezipatra)		230 m

7.5	Rohovník k PVC podlaze u bytů							155 m

7.6	Nátěr omyvatelnou barvou na hraně schodiště (tzv.zrcadlo) a nad

rohovníkem u bytů do výšky 10 cm						56 m2

7.7	Nátěr oplechování střešního svodu						27 m2

A.8	Montáže

8.1    	Elektrická přívodní vedení do jednotlivých bytů bude uloženo většinou v

SDK kufrech a konce vedení u krajních bytů bude uloženo ve vyfrézovaných

drážkách a zaomítáno.

A.9    	Demontáže

9.1       	Jedná se o rekonstrukci přívodního, stoupacího vedení a přívodních vedení do všech

bytových jednotek, demontáže současné elektroinstalace  budou provedeny v rozsahu

montáže nových zařízení.