VYBUDOVÁNÍ SPOJOVACÍHO KORIDORU,

ZATEPLENÍ STAVBY

A REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A VZT OBJEKTU ADAMUSOVA NA POZEMKU PARC.Č. 1821, HRABŮVKA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A, B

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:			  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Se sídlem:			  Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 		U Prodejny 999/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Stavební parcela:		Parc. č. 1821, 303/35 k.ú. Hrabůvka

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| a) Název stavby : | Vybudování spojovacího koridoru, zateplení stavby a rekonstrukce elektroinstalace a VZT objektu Adamusova na pozemku parc.č. 1821, Hrabůvka |
| --- | --- |
| b) Místo stavby: | Parc. č. 1821, 303/35 k.ú. Hrabůvka |
| c) Předmět projektové dokumentace | Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je vybudování nového spojovacího koridoru mezi učebnami mateřské školky na ul. Adamusova a snížením energetické náročnosti budovy zateplením obvodových konstrukcí a střechy objektu. V rámci regeneračních prací budou provedeny nové elektroinstalace a VZT zařízení. |

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 - DIČ: CZ00845451 |
| --- | --- |

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | ATRIS s.r.o. - Se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava - Provozovna: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava - IČ: 28608909 |
| --- | --- |
| b) Jméno a příjmení hlavního projektanta číslo autorizace | Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |
| c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru | Stavební část Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |

A.2 Seznam vstupních podkladů

1.) Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku

2.) Prohlídka místa stavby a doměření stávajícího stavu

3.) Vyjádření správců sítí

4.) Projednání s investorem

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Jedná se o přístavbu nového spojovacího koridoru mezi učebnami ke stávajícímu objektu mateřské školy. Stávající stav je nevyhovující. Pohyb dětí a učitelů probíhá přes stávající prostory jídelny. V objektu dále dojde k provedení nového VZT zařízení a nové elektroinstalace. V souvislosti s vnitřními úpravami budou v celém objektu provedeny nové kazetové podhledy.

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území města Ostrava-Hrabůvka na pozemku s parc.č. 1821, 303/35, k.ú. Hrabůvka. Rozsah řešeného území je patrný ze situace C.2. a C.3. viz. výkresová část projektové dokumentace.

b) Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území ap.).

Přístavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

Pozemky neleží v záplavovém území.

Dotčené území se nachází na chráněném ložiskovém území (černé uhlí, zemní plyn). Dotčená plocha se nachází v pásmu M – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

c) Údaje o odtokových poměrech

Jedná se o přístavbu nového spojovacího koridoru ke stávajícímu objektu mateřské školy a zateplení stávající budovy. Odtokové poměry se realizací stavby nemění. Odvod dešťových i splaškových vod z objektu bude probíhat stávajícím způsobem.

Byl proveden hydrogeologický průzkum, zpracovaný Ing. Jiřím Bouškou 3.5.2016 ze kterého vyplývá, že podloží v místě stavby je podmínečně vhodné pro vsakování srážkových vod do podloží, vzhledem ke stávající zástavbě je však značně komplikované. Vsakování srážkových vod je v daném území možno řešit relativně malými vsakovacími boxy osazenými do dobře propustných štěrkovitých zemin v úrovni okolo 5-6 m pod terénem, případně mělkým vsakovacím zařízením v úrovni hlinitých sedimentů, s větší účinnou plochou boxů odpovídající nižší propustnosti prostředí. Vzhledem k tomu, že v současné době je většina dotčeného území v okolí stavby pokryta zpevněnými plochami (chodníky), je však realizace tohoto typu zařízení bez hrubého zásahu do těchto zpevněných ploch prakticky nemožná.

Odvod dešťových vod ze střechy nového spojovacího koridoru bude proveden napojením na stávající areálovou dešťovou kanalizaci a odváděny do stávající jednotné kanalizace. Splaškové vody v nové přístavbě nebudou vznikat.

d) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o přístavbu nového spojovacího koridoru ke stávajícímu objektu mateřské školy, který se nachází v plochách s rozdílným způsobem využití – bydlení v bytových domech. Dle územního plánu města Ostrava jsou v těchto plochách přípustné stavby základního občanského vybavení. Navrhovaný záměr přístavby spojovacího koridoru mateřské školky je v souladu s územním plánem města Ostrava. Předmětné pozemky se nachází v zastavěném území města Ostrava-Hrabůvka.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Při zpracování dokumentace byly respektovány tyto požadavky uvedené v následujících paragrafech vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění (naposledy změna č. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využití území.

Řešením se využití území nemění.

Splnění obecných požadavků na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Plochy s rozdílným způsobem využití:

§6  		Jedná se o přístavbu nového spojovacího koridoru ke stávajícímu objektu mateřské školy, který se nachází v plochách s rozdílným způsobem využití – bydlení v bytových domech. Dle územního plánu města Ostrava jsou v těchto plochách přípustné stavby základního občanského vybavení. Navrhovaný záměr přístavby spojovacího koridoru mateřské školky je v souladu s územním plánem města Ostrava.

§20ods.5 	Byl proveden hydrogeologický průzkum, zpracovaný Ing. Jiřím Bouškou 3.5.2016 ze kterého vyplývá, že podloží v místě stavby je podmínečně vhodné pro vsakování srážkových vod do podloží, vzhledem ke stávající zástavbě je však značně komplikované. Vsakování srážkových vod je v daném území možno řešit relativně malými vsakovacími boxy osazenými do dobře propustných štěrkovitých zemin v úrovni okolo 5-6 m pod terénem, případně mělkým vsakovacím zařízením v úrovni hlinitých sedimentů, s větší účinnou plochou boxů odpovídající nižší propustnosti prostředí. Vzhledem k tomu, že v současné době je většina dotčeného území v okolí stavby pokryta zpevněnými plochami (chodníky), je však realizace tohoto typu zařízení bez hrubého zásahu do těchto zpevněných ploch prakticky nemožná.

Odvod dešťových vod ze střechy nového spojovacího koridoru bude proveden napojením na stávající areálovou dešťovou kanalizaci a odváděny do stávající jednotné kanalizace. Splaškové vody v nové přístavbě nebudou vznikat.

§23		Přístavbou spojovacího koridoru nebudou narušeny urbanistické ani architektonické hodnoty stávající zástavby.

§24 c		Areál mateřské školky je oplocen stávajícím oplocením.

§24 e		Staveniště bude dočasné, umístěné na pozemku investora.

§25		Vzájemné odstupy staveb jsou v souladu s vyhláškou.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky dotčených orgánů budou splněny:

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, č.j. SMO/292809/16/ÚHAaSŘ/HOR, vydává koordinované závazné stanovisko:

- Odbor ochrany životního prostředí, zn. SMO/292809/16/ÚHAaSŘ/HOR

  - zákon o odpadech – kladné vyjádření s podmínkou (podmínky zapracovány v bodě B.8.g);

  - zákon o ochraně přírody a krajiny – kladné závazné stanovisko (bez podmínek v případě, že se v místě stavby nenachází hnízdiště volně žijících živočichů – rorýs, netopýr  apod. – a nedojde k jejich ohrožení stavebními pracemi – nesmí dojít k porušení  §5 ods. 1 zákona č. 114/1992 Sb.)

  - zákon o vodách – kladné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS 43527/2016/OV/HDM – souhlasné stanovisko – bez podmínek

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

| Parc.č | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| st. 1821 | Stavba občanského vybavení | Zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava |
| 303/35 | Sportoviště a rekreační plocha | Ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava |

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby. Bude vybudován spojovací koridor mezi učebnami stávající mateřské školky. Dále dojde ke snížením energetické náročnosti budovy zateplením obvodových konstrukcí a střechy objektu. V rámci regeneračních prací budou provedeny nové elektroinstalace a VZT zařízení.

b) účel užívání stavby

Jedná se o přístavbu nového spojovacího koridoru mezi učebnami ke stávajícímu objektu mateřské školy. Stávající stav je nevyhovující. Pohyb dětí a učitelů probíhá přes stávající prostory jídelny a výdejny jídel.

Z nového spojovacího koridoru bude zachován vstup do stávající zahrady a zřízen vstup do nově vytvořeného atria pro nezbytné údržbové práce.

Modernizace se nedotkne funkčního řešení. Předmětem projektové dokumentace je dále zajištění energetických úspor objektu spočívající v zateplení obvodových konstrukcí.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezbariérové užívání stavby:

Podlaha nového spojovacího koridoru plynule navazuje na podlahu stávajícího objektu mateřské školy, bez výškových překážek.

Stávající pozemek s parc.č. 303/35 je rovinatý. Stávající zpevněné plochy areálu mateřské školky budou upraveny a vyspádovány, tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup ke vstupu nového spojovacího koridoru. Nové bezbariérové rampy nebude nutno provádět.

Spojovací koridor je navržen tak, aby byl před vstupy zajištěn manipulační prostor o průměru 1,5 m.

Vstupní dveře do spojovacího koridoru budou řešeny tak, aby splňovaly požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Splnění technických požadavků na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Technické požadavky na stavby

§4	Není předmětem PD.

§5	Není předmětem PD.

§6	Stavba bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu stávajícího objektu.

§7	Oplocení stávajícího areálu mateřské školy je stávající.

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb

§8	Konstrukce jsou navrženy tak, aby splnily požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání. Konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty součinitelů prostupu tepla.

§9	Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohli způsobit: náhlé nebo postupné zřícení, nepřípustné přetvoření nebo kmitání, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení, ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací.

§10	Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, životní prostředí.

§11	Osvětlení je v souladu s normovými hodnotami. Spojovací koridor je dostatečně osvětlen a větrán, dle normových hodnot. Větrání bude řešeno jako přirozené větrání okny. Nová přístavba spojovacího koridoru bude napojena na otopnou soustavu stávajícího objektu.

§12	Není předmětem PD.

§13	Je navrženo v souladu s normovými hodnotami, tak aby byl zajištěn požadavek na jejich proslunění.

§14	Stavby nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným hlukem a vibracemi, ty musí být v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. Hluk od vnějších zdrojů se nevyskytuje.

§15	Při provádění stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

§16	Bude provedeno zateplení celého stávajícího objektu, vč. střechy i nového spojovacího koridoru. Zateplení bude provedeno na požadované normové hodnoty součinitele prostupu tepla. Zateplení objektu je navrženo tak, aby spotřeba energie na jeho vytápění, větrání, umělé osvětlení bylo co nejnižší.

§17	V rámci stavby dojde k odstranění určených stávajících zpevněných ploch a konstrukcí. Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací. Při odstraňování určených konstrukcí nebude ohroženo bezpečí, život ani zdraví osob nebo zvířat.

Požadavky na stavební konstrukce staveb

§18  	Základy budou provedeny do nezámrzné hloubky. Nové základové konstrukce budou provedeny jako základové pásy a patky. Základy jsou navrženy dle platných norem ČSN. Při provádění základových konstrukcí nesmí být podkopána základová spára stávající budovy mateřské školy, které se budeme navrhovanou přístavbou dotýkat. Před prováděním prací je nutné ověřit hloubku základové spáry stávajícího objektu.

§19	Nové obvodové stěny budou provedeny jako zděné. Stěny jsou navrženy dle platných norem ČSN. Nové svislé konstrukce jsou navrženy jako zateplené tak, aby byly splněny všechny požadavky na tepelně technické vlastnosti a normové hodnoty. Vnější obvodové stěny stávajícího objektu budou zatepleny izolantem dle PD v souladu s požadavky na tepelně technické vlastnosti a normové hodnoty.

§20	Nové stropní konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi.  Jsou v souladu s normovými hodnotami.

§21	Podlahy a povrchy stěn, jsou navrženy s ohledem na předpokládaný provoz. Nášlapná vrstva bude provedena jako protiskluzová.

§22	Není předmětem PD.

§23	Není předmětem PD.

§24	V rámci opravy střechy stávajícího objektu dojde k odbourání stávajícího nevyužívaného komínu.

§25	Střecha spojovacího koridoru bude provedena jako plochá jednoplášťová. Střešní plášť bude splňovat akustické a tepelně izolační parametry dle normových hodnot. V rámci snížení energetické náročnosti stávajícího objektu bude provedena oprava ploché střechy stávajícího objektu mateřské školy, spočívající v odstranění stávající skladby střešního pláště až po stropní konstrukci a provedení nového střešního pláště se zateplením.

§26	Nové výplně otvorů spojovacího koridoru splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti, akustické vlastnosti.  Dodavatel oken a dveří dodá na stavbu jejich certifikaci. Okna a dveře stávajícího objektu již byla v minulosti vyměněna za nová plastová a v rámci rekonstrukčních prací budou zachovány.

§27	V rámci zateplení stávajícího objektu dojde k úpravě stávajícího zábradlí schodišť a ramp, které musí být odsazeny fasády.

§28	Není předmětem PD.

§29	Není předmětem PD.

§30	Není předmětem PD.

§31	Není předmětem PD.

Požadavky na technická zařízení staveb

§32	Není předmětem PD. Stávající objekt je napojen na vodovodní řád. Nová přístavba spojovacího koridoru nevyžaduje napojení na vnitřní rozvody vody.

§33	Splašková kanalizace objektu není předmětem PD. Nová přístavba spojovacího koridoru nevyžaduje napojení na splaškovou kanalizaci. Dešťové vody ze střechy budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci areálu školky a následně na jednotnou kanalizaci.

§34	Stávající objekt je napojen na centrální distribuční síť stávající přípojkou. Nová přístavba spojovacího koridoru bude napojena na elektrorozvod stávajícího objektu. V rámci regeneračních prací budou provedeny nové elektroinstalace stávajícího objektu viz. samostatná část PD.

§35	Stávající budova je napojena na plynovodní řád stávající přípojkou. Nová přístavba spojovacího koridoru bude napojena na otopnou soustavu stávajícího objektu.

§36	Objekt bude chráněn před bleskem. Ochrana před bleskem řešeno samostatnou částí PD.

§37	V rámci regeneračních prací bude provedeno nové VZT zařízení pro odvětrání hygienických zařízení a výdejny jídel. VZT zařízení řešeno v samostatné části PD.

§38	Vytápění nového spojovacího koridoru bude řešeno pomocí radiátorových otopných těles. Nová přístavba spojovacího koridoru bude napojena na otopnou soustavu stávajícího objektu.

Zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb

§49	Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení:

1) Nejmenší světlá výška místností mateřských škol je 3 000 mm

5) Nejmenší světlá šířka hlavního komunikační chodby je 3 000 mm.

7) V předškolních zařízeních nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem. Ve všech předškolních zařízeních nesmí být spodní třetina dveří zasklívána.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Všechny požadavky dotčených orgánů budou splněny:

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, č.j. SMO/292809/16/ÚHAaSŘ/HOR, vydává koordinované závazné stanovisko:

- Odbor ochrany životního prostředí, zn. SMO/292809/16/ÚHAaSŘ/HOR

  - zákon o odpadech – kladné vyjádření s podmínkou (podmínky zapracovány v bodě B.8.g);

  - zákon o ochraně přírody a krajiny – kladné závazné stanovisko (bez podmínek v případě, že se v místě stavby nenachází hnízdiště volně žijících živočichů – rorýs, netopýr  apod. – a nedojde k jejich ohrožení stavebními pracemi – nesmí dojít k porušení  §5 ods. 1 zákona č. 114/1992 Sb.)

  - zákon o vodách – kladné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS 43527/2016/OV/HDM – souhlasné stanovisko – bez podmínek

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Dispoziční řešení stávajícího objektu mateřské školy se nemění.

V rámci zlepšení provozního řešení stávajícího objektu dojde k přístavbě nového spojovacího koridoru mezi učebnami ke stávajícímu objektu mateřské školy. Stávající stav je nevyhovující. Pohyb dětí a učitelů probíhá přes stávající prostory jídelny a výdejny jídel.

Z nového spojovacího koridoru bude zachován vstup do stávající zahrady a zřízen vstup do nově vytvořeného atria pro nezbytné údržbové práce.

Spojovací koridor bude tvaru U o rozměrech cca 18,3 x 6,9 m. Šírka chodby bude 3,0 m. Světlá výška chodby bude 3,0 m.

Zastavěná plocha spoj. křčku: 		 83,5 m2

Obestavěný prostor spoj. krčku: 	 464,0 m2

Užitná plocha spoj. krčku:		72,9 m2

Celková výška spoj. krčku:		4,000 m

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Dešťová kanalizace:

Dešťové vody ze střechy spojovacího koridoru budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci areálu školky DN 200 novou dešťovou kanalizací z PVC DN 150 v délce 17,7 m. Dešťové vody jsou z objektu následně odváděny do stávající jednotné kanalizace.

Plocha střechy spojovacího koridoru: 83,5 m2

Byl proveden hydrogeologický průzkum, zpracovaný Ing. Jiřím Bouškou 3.5.2016 ze kterého vyplývá, že podloží v místě stavby je podmínečně vhodné pro vsakování srážkových vod do podloží, vzhledem ke stávající zástavbě je však značně komplikované. Vsakování srážkových vod je v daném území možno řešit relativně malými vsakovacími boxy osazenými do dobře propustných štěrkovitých zemin v úrovni okolo 5-6 m pod terénem, případně mělkým vsakovacím zařízením v úrovni hlinitých sedimentů, s větší účinnou plochou boxů odpovídající nižší propustnosti prostředí. Vzhledem k tomu, že v současné době je většina dotčeného území v okolí stavby pokryta zpevněnými plochami (chodníky), je však realizace tohoto typu zařízení bez hrubého zásahu do těchto zpevněných ploch prakticky nemožná.

Vytápění:

Vytápění bude řešeno pomocí radiátorových otopných těles. Nová přístavba spojovacího koridoru bude napojena na otopnou soustavu stávajícího objektu.

Podrobněji řešeno v samostatné části PD.

Elektro:

Stávající objekt je napojen na centrální distribuční síť stávající přípojkou. Nová přístavba spojovacího koridoru bude napojena na elektrorozvod stávajícího objektu. V rámci regeneračních prací budou provedeny nové elektroinstalace stávajícího objektu.

Podrobněji řešeno v samostatné části PD.

VZT zařízení:

V rámci regeneračních prací bude provedeno nové VZT zařízení pro odvětrání hygienických zařízení a výdejny jídel.

Podrobněji řešeno v samostatné části PD.

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vlhl.381/2001 Sb. do následujících kategorií:

Katal. číslo	druh odpadu					množství	způsob nakládání

17 01 07	Směsi nebo frakce bet., cihel, 			10,0 t		řízená skládka

17 02 01	dřevo						0,5 t		energetic.využití/řízená skládka

17 02 03	plasty						0,05t		recyklace

17 03 02	asfalt neobsahující dehet			5,0 t		řízená skládka

17 04 01	měď, bronz, mosaz				0,05 t		recyklace

17 04 05	železo anebo ocel				1,0 t		recyklace

17 05 04	zemina a kamení neuvedené 			20,0 t		řízená skládka

pod č. 17 05 03

17 06 04	izolační materiály neuvedené 			0,5 t		řízená skládka

pod č. 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady 		5,0 t		řízená skládka

15 01 01	papírové a lepenkové obaly			0,05 t		recyklace

15 01 02	plastové obaly					0,05 t		recyklace

08 01 11	odp. barvy a laky obsahující 			0,01 t		předání odpovědné osobě

org. rozpouštědla

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována jako celek.

Předpokládaná doba realizace – 1 rok

Plán kontrolních prohlídek dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:

1. Po dokončení hrubé stavby

2. Po dokončení stavby

14 dní před dokončením dílčí části etapy bude přizván stavební úřad ke kontrole provedení stavby.

k) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby – viz rozpočet stavby

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO01 – Nový spojovací koridor a zateplení stavby

SO02 – Vnitřní úpravy objektu

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stávající jednopodlažní objekt s plochou střechou s parc. č. 1821 k.ú. Hrabůvka je využíván jako mateřská školka a jídelna s výdejnou jídel mateřské školky. Pozemek s parc. č. 303/35 k.ú. Hrabůvka je využíván jako zahrada mateřské školky Adamusova. Na pozemku s parc.č. 303/35 k.ú. Hrabůvka se nachází zčásti stávající zpevněná asfaltová plocha, zčásti travnatá plocha. Pozemek je rovinatý.

Pozemky se nachází v zastavěném území města Ostrava Hrabůvka.

Pozemek s parc.č. 1821 k.ú. Hrabůvka je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek s parc.č. 303/35 k.ú. Hrabůvka je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.

Přístup a příjezd na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice U Prodejny.

V místě přístavby spojovacího koridoru se nachází stávající zpevněné plochy a stávající betonové zídky, které budou v rámci projektu odstraněny.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci projektu byla provedena prohlídka stavební parcely, doměření stávajícího stavu a výškopisné a polohopisné vytýčení pozemku.

Byl proveden hydrogeologický průzkum, zpracovaný Ing. Jiřím Bouškou 3.5.2016 ze kterého vyplývá, že podloží v místě stavby je podmínečně vhodné pro vsakování srážkových vod do podloží, vzhledem ke stávající zástavbě je však značně komplikované. Vsakování srážkových vod je v daném území možno řešit relativně malými vsakovacími boxy osazenými do dobře propustných štěrkovitých zemin v úrovni okolo 5-6 m pod terénem, případně mělkým vsakovacím zařízením v úrovni hlinitých sedimentů, s větší účinnou plochou boxů odpovídající nižší propustnosti prostředí. Vzhledem k tomu, že v současné době je většina dotčeného území v okolí stavby pokryta zpevněnými plochami (chodníky), je však realizace tohoto typu zařízení bez hrubého zásahu do těchto zpevněných ploch prakticky nemožná.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Při realizaci stavby bude proveden výkop kolem objektu – provedení zateplení soklu a nových zpevněných ploch. V rámci řešení budou na dotčených pozemních respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Před prováděním prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek jejich správců. V blízkosti veškerých inženýrských sítí se budou provádět výkopové práce zásadně ručně.

Inženýrské sítě nacházející se v blízkosti předmětné stavby, jejichž požadavky jsou zapracovány v projektové dokumentaci a budou splněny dle vyjádření jednotlivých správců sítí:

Cetin a.s. - zn. POS 135/16 – podmínky zapracovány v PD a budou splněny.

ČEZ Distribuce a.s. – zn. 1084025986 – podmínky zapracovány v PD a budou splněny

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – zn. 3.3/8025/3039/16/Va - podmínky zapracovány v PD a budou splněny

PODA a.s. – zn. TaV/525/2016/Vo - podmínky zapracovány v PD a budou splněny

RWE GasNet, s.r.o. – zn. 5001283161 - podmínky zapracovány v PD a budou splněny

UPC, s.r.o. – zn. E006483/16 - podmínky zapracovány v PD a budou splněny

Veolia Energie ČR, a.s. – zn. 24550/Lie/060416-4 - podmínky zapracovány v PD a budou splněny

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dotčené území se nachází na chráněném ložiskovém území (černé uhlí, zemní plyn). Dotčená plocha se nachází v pásmu M – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

Pozemky neleží v záplavovém území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

Stavba nevyvolá negativní vliv na okolí.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolává asanace a kácení stromů. Dojde k bouracím pracím v rámci přístavby nového spojovacího koridoru a zateplení stávajícího objektu. Jedná se o odstranění stávajících zpevněných ploch a stávající betonové zídky. Dále dojde o odstranění stávajícího souvrství střešního pláště stávající budovy a komína. Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Přístup a příjezd na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice U Prodejny a dále po stávajících zpevněných plochách areálu mateřské školky.

Stávající objekt je napojen na vodovodní řád. Nová přístavba spojovacího koridoru nevyžaduje napojení na vnitřní rozvody vody.

Nová přístavba spojovacího koridoru nevyžaduje napojení na splaškovou kanalizaci.

Dešťové vody ze střechy spojovacího krčku budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci areálu školky DN 200 novou dešťovou kanalizací z PVC DN 150 v délce 17,7 m. Dešťové vody jsou následně odváděny do stávající jednotné kanalizace.

Stávající objekt je napojen na centrální distribuční síť stávající přípojkou. Nová přístavba spojovacího koridoru bude napojena na elektrorozvod stávajícího objektu. V rámci regeneračních prací budou provedeny nové elektroinstalace stávajícího objektu.

Stávající budova je napojena na plynovodní řád stávající přípojkou. Nová přístavba spojovacího koridoru bude napojena na otopnou soustavu stávajícího objektu. Vytápění nového spojovacího koridoru bude řešeno pomocí radiátorových otopných těles.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je realizována jako celek, nevyvolá podmiňující a související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stávající objekt je využíván jako stavba občanského vybavení – mateřská školka.

Dispoziční řešení stávajícího objektu mateřské školy se nemění.

V rámci zlepšení provozního řešení stávajícího objektu dojde k přístavbě nového spojovacího koridoru mezi učebnami ke stávajícímu objektu mateřské školy. Stávající stav je nevyhovující. Pohyb dětí a učitelů probíhá přes stávající prostory jídelny a výdejny jídel.

Z nového spojovacího koridoru bude zachován vstup do stávající zahrady a zřízen vstup do nově vytvořeného atria pro nezbytné údržbové práce.

Spojovací koridor bude tvaru U o rozměrech cca 18,3 x 6,9 m. Šírka chodby bude 3,0 m. Světlá výška chodby bude 3,0 m.

Zastavěná plocha spoj. křčku: 		 83,5 m2

Obestavěný prostor spoj. krčku: 	 464,0 m2

Užitná plocha spoj. krčku:		72,9 m2

Celková výška spoj. krčku:		4,000 m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení stavby se nemění.

Jedná se o jednopodlažní přístavbu nového spojovacího koridoru ke stávajícímu objektu mateřské školy a snížení energetické náročnosti stavby provedením zateplení obvodových konstrukcí a střechy. Stávající objekt mateřské školky se nachází v plochách s rozdílným způsobem využití – bydlení v bytových domech. Dle územního plánu města Ostrava jsou v těchto plochách přípustné stavby základního občanského vybavení. Navrhovaný záměr přístavby spojovacího koridoru mateřské školky a zateplení objektu je v souladu s územním plánem města Ostrava. Předmětné pozemky se nachází v zastavěném území města Ostrava-Hrabůvka. Přístavbou spojovacího koridoru nebudou narušeny urbanistické ani architektonické hodnoty stávající zástavby.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonicky je přístavba spojovacího koridoru navržena tak, aby odpovídala požadavkům na provozní a technické řešení. Stavba spojovacího koridoru vychází z požadavků investora. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s plochou jednoplášťovou střechou. Spojovací koridor bude tvaru U o rozměrech cca 18,3 x 6,9 m. Šírka chodby bude 3,0 m. Světlá výška chodby bude 3,0 m. Objekt bude dosahovat výšky 4,0 m. Spojovací koridor je navržen tak, aby architektonicky navazoval na stávající objekt. Tvarové řešení a celková kompozice zůstává zachována. Materiálové řešení stavby je řešeno v projektové dokumentaci. Stávající obvodový plášť bude zateplen izolantem dle PD.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Stávající jednopodlažní objekt s plochou střechou s parc. č. 1821 k.ú. Hrabůvka je využíván jako mateřská školka a jídelna mateřské školky. Pozemek s parc. č. 303/35 k.ú. Hrabůvka je využíván jako zahrada mateřské školky Adamusova. Na pozemku s parc.č. 303/35 k.ú. Hrabůvka se nachází zčásti stávající zpevněná asfaltová plocha, zčásti travnatá plocha.

Pozemky se nachází v zastavěném území města Ostrava Hrabůvka.

Pozemek s parc.č. 1821 k.ú. Hrabůvka je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek s parc.č. 303/35 k.ú. Hrabůvka je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.

Dispoziční řešení stávajícího objektu mateřské školy se nemění.

V rámci zlepšení provozního řešení stávajícího objektu dojde k přístavbě nového spojovacího koridoru mezi učebnami ke stávajícímu objektu mateřské školy. Stávající stav je nevyhovující. Pohyb dětí a učitelů probíhá přes stávající prostory jídelny a výdejny jídel.

Z nového spojovacího koridoru bude zachován vstup do stávající zahrady a zřízen vstup do nově vytvořeného atria pro nezbytné údržbové práce.

Spojovací koridor bude tvaru U o rozměrech cca 18,3 x 6,9 m. Šírka chodby bude 3,0 m. Světlá výška chodby bude 3,0 m.

Spojovací koridor zlepší stávající provozní řešení objektu mateřské školky.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Podlaha nového spojovacího koridoru plynule navazuje na podlahu stávajícího objektu mateřské školy, bez výškových překážek.

Stávající pozemek s parc.č. 303/35 je rovinatý. Stávající zpevněné plochy areálu mateřské školky budou upraveny a vyspádovány, tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup ke vstupu nového spojovacího koridoru. Nové bezbariérové rampy nebude nutno provádět.

Spojovací koridor je navržen tak, aby byl před vstupy zajištěn manipulační prostor o průměru 1,5 m.

Vstupní dveře do spojovacího koridoru budou řešeny tak, aby splňovaly požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Investor bude seznámen s veškerým zařízením, vč. předání manuálů k obsluze zařízení.

V rámci bezpečnosti užívání stavby byl kladen důraz na bezpečnost při vstupu na střechu objektu, proto byl navržen záchytný systém pro kotvení proškolených pracovníků vstupujících na střechu objektu. Před vstupem na střechu bude každý pracovník proškolen pověřeným pracovníkem provozovatele a vybaven ochrannými pomůckami.

Budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky na výstavbu, především BOZP všech osob pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná.

B.2.6 Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení

V rámci zlepšení provozního řešení stávajícího objektu dojde k přístavbě nového spojovacího koridoru mezi učebnami ke stávajícímu objektu mateřské školy. Stávající stav je nevyhovující. Pohyb dětí a učitelů probíhá přes stávající prostory jídelny a výdejny jídel.

Z nového spojovacího koridoru bude zachován vstup do stávající zahrady a zřízen vstup do nově vytvořeného atria pro nezbytné údržbové práce. Spojovací koridor zlepší stávající provozní řešení objektu mateřské školky.

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s plochou jednoplášťovou střechou složenou z tepelné izolace a EPDM fólie. Spojovací koridor bude tvaru U o rozměrech cca 18,3 x 6,9 m. Šírka chodby bude 3,0 m. Světlá výška chodby bude 3,0 m. Objekt bude dosahovat výšky 4,0 m. Spojovací koridor je navržen tak, aby architektonicky navazoval na stávající objekt.

Nový spojovací koridor bude zateplen izolantem dle PD, výplně otvorů spojovacího koridoru jsou navržena plastová.

V rámci projektu je navrženo snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště a zateplení střechy objektu. Výplně otvorů stávajícího objektu jsou již nahrazena novými plastovými a v rámci projektu nedojde k jejich výměně. V novém spojovacím koridoru budou výplně otvorů nové plastové.

- Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.

V objektu dále dojde k provedení nového VZT zařízení a nové elektroinstalace. V souvislosti s vnitřními úpravami budou v celém objektu odstraněny stávající podhledy a provedeny nové kazetové podhledy.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Spojovací koridor bude proveden jako zděný z keramických tvárnic nebo ŽB sloupů. Objekt bude založen na základových pásech a základových patkách. Stropní konstrukce spojovacího krčku bude z monolitického ŽB.

Konstrukční a materiálové řešení vychází z technického návrhu, požadavků na požární bezpečnost stavby a statiku (kotvení ETICS ap.)

- Zateplení obvodového pláště:

Základem každého zateplovacího systému obvodových svislých konstrukcí jsou tepelně izolační desky (EPS, MV, PERIMETR, XPS). Desky jsou přilepeny na obvodovou stěnu lepicí a stěrkovou hmotou a mechanicky kotveny plastovými, talířovými hmoždinkami s kovovým trnem -  typ, počet a délka kotvy bude určena na základě provedené tahové zkoušky před realizací zateplovacích prací. Na takto připravenou plochu se vytváří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, vyztužené skleněnou síťovinou - proti vzniku prasklin. Jako finální vrstva celého souvrství je omítka.

- Výplně otvorů:

Výplně otvorů stávající budovy budou zachovány. V novém spojovacím krčku budou provedeny nové plastové výplně otvorů. Specifikace dveřních výplní viz. výpis dveří. Specifikace okenních výplní viz. výpis oken. Při realizaci budou splněny podmínky dle ČSN 730540 – 2.

- Střecha:

Bude provedena demontáž stávajícího souvrství střešního pláště stávajícího objektu až na úroveň stropních panelů a provede se nové souvrství z tepelné izolace a povlakové hydroizolace – EPDM fólie.

Na novém spojovacím krčku bude také proveden střešní plášť z tepelné izolace a povlakové hydroizolace – EPDM fólie. Skladby střešních plášťů viz. výkresová část projektové dokumentace.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby byly splněny požadavky na odolnost a stabilitu.

- V průběhu regeneračních prací nedojde k zásahu do nosné konstrukce objektu. Mechanická odolnost a stabilita stávajícího objektu tak nebude dotčena.

- Při realizaci zateplení, je nutné dbát na důkladné provedení kotvení zateplovacího systému. Kotvení bude provedeno dle technologického postupu výrobce. Před realizací bude provedena tahová zkouška, podle které lze zateplovací systém fasády kotvit ke stávajícím konstrukcím.

- Přitížení stavebních konstrukcí zateplením nevyvolá výrazné zvýšení stávajících stavebních konstrukcí.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

a) Technické řešení

V rámci PD nejsou řešena technická a technologická zařízení.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Nejsou.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná příloha.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Nově navržené konstrukce a zateplení objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Větrání v objektu musí zajišťovat minimální požadavky na výměnu vzduchu, současně je potřeba zajistit vnitřní prostředí tak, aby nebyly překračovány hygienické limity koncentrace CO2. Zajištění výměny vzduchu je dle PD a požadavků investora řešeno jako přirozené větrání okny s tím, že je nutné přijmout opatření, kterým se požadované hodnoty zajistí, tj. provádět nárazové provětrání, otevřením oken v letním období, dále používat možnosti mikroventilace a ventilace oken. V místnostech ve kterých nejsou okna a v prostorách jídelny a výdejny jídel bude provedeno nové VZT zařízení, které zajistí potřebnou výměnu vzduchu.

Vybudováním spojovacího koridoru bude dodržena nezastavěná plocha pozemku určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, která bude nadále činit nejméně 4m2 na dítě,

Novou přístavbou spojovacího koridoru nebudou ovlivněna trvalá pracovní místa.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

V rámci projektu se nezasahuje do stávající vodorovné hydroizolace stávajícího objektu ani se není nutné provádět měření radonu, nejedná se o pobytové prostory.

b) ochrana před bludnými proudy

Není předmětem PD.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem PD.

d) ochrana před hlukem

Stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí.

e) protipovodňová opatření

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu.

Stávající objekt je napojen na vodovodní řád. Nová přístavba spojovacího koridoru nevyžaduje napojení na vnitřní rozvody vody.

Nová přístavba spojovacího koridoru nevyžaduje napojení na splaškovou kanalizaci.

Dešťové vody ze střechy nového spojovacího krčku budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci areálu školky DN 200 novou dešťovou kanalizací z PVC DN 150 v délce 17,7 m. Dešťové vody jsou následně odváděny do stávající jednotné kanalizace.

Stávající objekt je napojen na centrální distribuční síť stávající přípojkou. Nová přístavba spojovacího koridoru bude napojena na elektrorozvod stávajícího objektu.

Stávající budova je napojena na plynovodní řád stávající přípojkou. Nová přístavba spojovacího koridoru bude napojena na otopnou soustavu stávajícího objektu. Vytápění nového spojovacího koridoru bude řešeno pomocí radiátorových otopných těles.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry a výkonové kapacity se nemění.

Dešťové vody ze střechy nového spojovacího krčku budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci areálu školky DN 200 novou dešťovou kanalizací z PVC DN 150 v délce 17,7 m. Dešťové vody jsou následně odváděny do stávající jednotné kanalizace.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Přístup a příjezd na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice U Prodejny a dále po stávajících zpevněných plochách areálu mateřské školky.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Přístup a příjezd na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice U Prodejny.

c) doprava v klidu

Stávající. Není předmětem PD.

d) pěší a cyklistické stezky

Stávající. Není předmětem PD.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

V rámci stavby budou provedeny terénní úpravy v místech dotčených stavbou. Zejména pak okolo objektu při realizaci zateplení soklu, při realizaci nových zpevněných ploch a po odstranění zařízení staveniště.

Terénní úpravy budou spočívat v rekultivaci kulturní vrstvy případně v jejím doplnění, provedení rozprostření, vyrovnání shrabáním a osetí travním semenem.

b) Použité vegetační prvky

Nové vegetační prvky nebudou prováděny. Dojde pouze k osevu travním semenem.

c) Biotechnická opatření

V rámci stavby není nutné provádět žádné biotechnické opatření.

B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.

V průběhu výstavby bude v maximální možné míře omezena míra vnášení tuhých znečišťujících látek (prachu) a emisí ze stavebních strojů do ovzduší.

Při vlastní stavbě dojde přechodně ke zhoršení životního prostředí, a to jednak hlukem stavebních strojů a jednak prachem. Znečištění vozovky na příjezdové komunikaci bude zabráněno důsledným čištěním techniky před výjezdem ze staveniště. Důsledky hluku budou eliminovány pracovní dobou, která bude omezena pouze na denní hodiny.

b)vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana rostlin a živočichů apod.)

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

Ochrana živočichů

V zájmu ochrany volně žijících druhů živočichů, jejichž, případný výskyt na předmětném objektu nelze vyloučit, nesmí dojít ke stavebním pracím, které by měly za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívaná hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezónách. Doporučujeme provést ve vhodném období a čase (minimálně před zahájením stavebních prací) prostřednictvím odborně způsobilé osoby průzkum objektu z hlediska případného zahnízdění obecně chráněných druhů ptáků či výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (např. rorýs obecný, netopýři), jejichž výskyt na předmětném objektu nelze vyloučit.

V případě zjištění zahnízdění obecně chráněných druhů ptáků je nutné ke stavebním pracím na dotčených částech budovy přistoupit až po ukončení hnízdění. V případě potvrzení výskytu sídel či jedinců druhů živočichů (např. rorýs obecný, netopýři), kteří jsou zároveň zvláště chráněni podle ust. § 48 zákona o ochraně přírody a krajiny (jejich seznam je uveden v příloze III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny), doporučuje orgán ochrany přírody projednat konkrétní podobu stavebních úprav (příp. si opatřit předběžnou informaci dle § 139 správního řádu) s kompetentním orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Není dotčeno.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Není předmětem PD.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při realizaci stavby nejsou požadovány významné potřeby médií, jedná se pouze o zdroj NN a vody. Napojení na energie a vodu si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech, případně po dohodě s objednatelem napojením přes podružné měření a jištění na objekt mateřské školy.

b) Odvodnění staveniště

Staveniště se nachází v areálu mateřské školy, který je dostatečně odvodněn, při realizaci stavby nedojde k zásahu do stávajícího odvodnění areálu. Při realizaci stavby je nutné respektovat veškerou technickou a dopravní infrastrukturu.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, přístup a příjezd je z ulice U prodejny.

U vjezdů bude dodavatelem navrženo a provedeno dočasné dopravní značení odsouhlasené příslušnými správními orgány.

Vozidla budou před výjezdem ze staveniště očištěna, aby nedošlo ke znečištění přilehlé komunikace.

Napojení na energie a vodu si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech, případně po dohodě s objednatelem napojením přes podružné měření a jištění na objekt školy.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba při realizaci nevyvolá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba nevyvolává asanace a kácení stromů. Dojde k bouracím pracím v rámci přístavby nového spojovacího koridoru a zateplení stávajícího objektu. Jedná se o odstranění stávajících zpevněných ploch a stávající betonové zídky. Dále dojde o odstranění stávajícího souvrství střešního pláště stávající budovy a komína. Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Staveniště nevyžaduje zábor veřejného prostranství.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vlhl.381/2001 Sb. do následujících kategorií:

Katal. číslo	druh odpadu					množství	způsob nakládání

17 01 07	Směsi nebo frakce bet., cihel, 			10,0 t		řízená skládka

17 02 01	dřevo						0,5 t		energetic.využití/řízená skládka

17 02 03	plasty						0,05t		recyklace

17 03 02	asfalt neobsahující dehet			5,0 t		řízená skládka

17 04 01	měď, bronz, mosaz				0,05 t		recyklace

17 04 05	železo anebo ocel				1,0 t		recyklace

17 05 04	zemina a kamení neuvedené 			20,0 t		řízená skládka

pod č. 17 05 03

17 06 04	izolační materiály neuvedené 			0,5 t		řízená skládka

pod č. 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady 		5,0 t		řízená skládka

15 01 01	papírové a lepenkové obaly			0,05 t		recyklace

15 01 02	plastové obaly					0,05 t		recyklace

08 01 11	odp. barvy a laky obsahující 			0,01 t		předání odpovědné osobě

org. rozpouštědla

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován a po ukončení stavby budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vzniklým během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanovením zákona o odpadech.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Pro osazení spojovacího krčku bude nutno provést částečný odkop a násyp. Před zahájením stavby bude provedeno sejmutí kulturní vrstvy v předpokládané tloušťce 300 mm. Po dokončení stavby bude staveniště uvedeno do původního stavu. Zemina z výkopů bude uložena na pozemku investora a použita ke zpětným zásypům a vyrovnání terénu. Deponie není vyžadována. Před započetím výkopových prací pro nové základové konstrukce spojovacího krčku bude na stavbě ověřena hloubka základové spáry stávajícího objektu a přizván projektant, který upřesní další postup prací provádění základových konstrukcí v místě napojení nového spojovacího koridoru na stávající objekt. Nesmí dojít k podkopání základové spáry stávajícího objektu.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými odpady (podle § 3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě autorizace.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb.

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný 
za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.

Zadavatel je povinen ustavit koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není předmětem projektové dokumentace.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

U vjezdů do areálu školky bude dodavatelem navrženo a provedeno dočasné dopravní značení odsouhlasené příslušnými správními orgány.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna za provozu. Zhotovitel je povinen respektovat požadavky vyplývající z požadavků provozovatele, zejména přijmout opatření k zajištění BOZP.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.