OSTRAVA-HRABŮVKA – ZŠ Krestova – multifunkční hřiště – HGP

číslo zakázky 2023 091

OSTRAVA-HRABŮVKA – ZŠ Krestova

multifunkční hřiště

Hydrogeologický průzkum

## ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

2023 091

K-GEO® s.r.o., Masná 1, 702 00, Ostrava; www.kgeo.cz

Zpracovala: Ing. Monika Říčná, tel.: 725821859, e-mail: ricna@kgeo.cz	1

Výtisk č. 3

OBJEDNATEL:	FAKO spol. s r.o.

Kotojedská 2588

767 01 Kroměříž

ZPRACOVATEL:	K-GEO s.r.o.

Masná 1

702 00 Ostrava

NÁZEV ZAKÁZKY:	OSTRAVA-HRABŮVKA – ZŠ Krestova –

multifunkční hřiště

ČÍSLO ZAKÁZKY:	2023 091

ÚČEL PRŮZKUMU:	Hydrogeologický průzkum

ROZDĚLOVNÍK:				č. 1 - 3:	Objednatel

č. 4:		Česká geologická služba

č. 5:		Archiv zpracovatele (el. výtisk)

OBDOBÍ REALIZACE:	SRPEN 2023

ŘEŠITEL ÚKOLU:	Ing. Monika Říčná

ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL:	Ing. Marcela Vincenecová

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

SPOLEČNOSTI:	Ing. Luděk Kovář, Ph.D.

OBSAH:

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4

  - Cíl, dodané podklady, použité normativy	4

  - Rozsah, metodika a průběh průzkumných prací	5

  - Dosavadní prozkoumanost	5

- PŘÍRODNÍ POMĚRY	6

2.1. Geomorfologické poměry	6

  - Geologické poměry	6

  - Klimatické poměry	7

  - Hydrologické a hydrogeologické poměry	7

- RIZIKOVÉ FAKTORY	7

  - Sesuvná aktivita	7

  - Vodní zdroje a ochranná pásma	8

  - Poddolování	8

3.4 Kontaminace	8

- PODROBNÁ ČÁST	8

  - Horninové prostředí	8

  - Srážkové vody	9

  - Likvidace srážkových vod	9

- ZÁVĚR	12

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek  1: Letecký snímek s vyznačením zájmové parcely 	4

Obrázek 2: Výřez z mapy vrtné prozkoumanosti.	6

Obrázek 3: Graf průběhu vsakovací zkoušky ve vrtu PV-1.	11

SEZNAM TABULEK

Tabulka 1: Klimatické charakteristiky oblasti W2	7

Tabulka 2: Výpočet redukované plochy.	10

PŘÍLOHY

Příloha č. 1	Orientační situace 1: 25 000 Příloha č. 2	Účelová situace sond 1:500 Příloha č. 3	Geologické profily vrtů Příloha č. 4	Laboratorní analýzy zemin

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Předkládaná závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu byla zpracována na základě elektronické objednávky Ing. Krasnovského, projektanta firmy FAKO spol. s r.o.

Předmětem zprávy je hydrogeologické posouzení možnosti utrácení dešťových vod   nashromážděných    z plochy    budoucího    hřiště    na    ulici    Krestova v městské části Ostrava-jih.

Lokalita se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Ostrava-město, v k.ú. Hrabůvka (714585) na parcele č. 434/19. Území je zobrazeno v mapě 1 : 25 000 na listu č. 15-43-4 Vratimov (viz přílohová část – příloha č. 1).

Obrázek	1: Letecký snímek s vyznačením zájmové parcely (modře, zdroj: ČÚZK, podklad: katastrální mapa, upraveno 2023).

### Cíl, dodané podklady, použité normativy

Cílem HG průzkumu je zhodnocení možnosti zasakování srážkových vod z budoucí plochy hřiště. Jako grafický podklad poskytl objednatel zpracovateli HG posudku situaci s nákresem navrhovaného hřiště s vyznačenými inženýrskými sítěmi a požadovanou pozicí vrtu na podkladu katastrální mapy a výškopisného zaměření ve formátu *pdf a dwg* (viz příloha č. 2).

Vsakovací zkouška a posouzení možnosti likvidace povrchových dešťových vod zasakováním do vhodného horninového (zeminového) prostředí byly zpracovány dle normy ČSN 75 9010 (Vsakovací zařízení srážkových vod).

### Rozsah, metodika a průběh průzkumných prací

V zájmovém prostoru byl v rámci úvodní prohlídky vytyčen vrt pro vsakovací zkoušku (podle návrhu objednatele), označen symbolem PV-1. Následně byl vrt realizován s využitím jádrové technologie nasucho, strojní vrtnou soupravou typu HVS-04A (v subdodávce firma Geosta Ostrava, s.r.o.), do konečné hloubky 6 m. Během vrtání byly zeminy makroskopicky popisovány ihned po jejich vytěžení na povrch.

Z hloubky 5,2 – 6,0 m byl odebrán porušený vzorek zeminy pro laboratorní zpracování.  Výsledky laboratorních zkoušek zeminy jsou součástí přílohy č.  4. Vzorek zeminy byl z hlediska jeho fyzikálně-mechanických vlastností zpracován v naší geotechnické laboratoři dle příslušných norem a platných předpisů.

Po ukončení vrtání byl vrt PV-1 dočasně vystrojen perforovanou PVC pažnicí o průměru 125 mm a po zaměření hladiny podzemní vody byla provedena vsakovací zkouška v souladu s ČSN 75 9010.

Vrt byl polohově zaměřen pásmem od pevných bodů v terénu, jehož pozice je zakreslena v přiložené situaci 1:500 (viz příloha č. 2). Souřadnice S-JTSK byly odečteny z digitalizované katastrální mapy, nadmořská výška (B.p.v.) byla odvozena z mapy výškopisného zaměření lokality, všechny tyto údaje jsou uvedeny v dokumentaci geologického profilu vrtu PV-1 (viz příloha č. 3). Po popisu vrtného jádra bylo vrtné jádro skartováno a po provedení vsakovací zkoušky byl vrt následně zlikvidován záhozem vytěženou zeminou.

### Dosavadní prozkoumanost

Dle registru vrtné prozkoumanosti ČGS Praha byly v blízkosti zájmového území (relevantní HG pozici) provedeny průzkumné práce v rámci následujících akcí:

Kravalová, J., 1985: GPO – hala ZCU, jednoetapový inženýrskogeologický průzkum základových půd, Unigeo Ostrava (signatura: GF P049141, vrty: J-3, J-4);

Ondra, K., 1985: Inženýrskogeologický průzkum Dubina I/4. stavba UP, Stavoprojekt, Ostrava (signatura: GF P049061, vrty: S17 – S22);

Ondra, K., 1984: Inženýrskogeologický průzkum Dubina 1. a 4. stavba UPJZ, Stavoprojekt, Ostrava (signatura: GF P047667, vrt: J-9);

Němčík, B., 1980: Ostrava – 46 bytových jednotek. Závěrečná zpráva. Inženýrskogeologický průzkum. Etapa předběžná. Unigeo Ostrava, závod Ostrava (signatura: GF P033219, vrty: J-1 a J-2);

Kravalová, J., 1979: Hrabůvka – gymnázium, závěrečná zpráva, jednoetapový inženýrskogeologický průzkum, Unigeo Ostrava, závod Ostrava (signatura: GF P031615, vrt: J-1);

Pro zpracování závěrečné zprávy bylo využito nejbližších vrtů z těchto akcí viz výše, jejichž poloha je zakreslena v obrázku 2 níže. Vybrané vrtné profily některých z nich jsou součástí přílohy č. 3.

Obrázek 2: Výřez z mapy vrtné prozkoumanosti (zájmové území fialově, archivní vrty - červený

bod, zdroj: ČGS, upraveno 2023).

## PŘÍRODNÍ POMĚRY

### 2.1. Geomorfologické poměry

Dle geomorfologického členění náleží lokalita do systému Alpsko-Himalájského, provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny, celku a podcelku Ostravská pánev a okrsku Novobělská rovina (národní geoportál INSPIRE).

Zájmový prostor je relativně rovinný s nadmořskou výškou přibližně 241,5 – 241,8 m n. m.

### Geologické poměry

Z  regionálně  geologického  hlediska  řadíme  lokalitu  k terciéru  Alpsko-karpatské předhlubně a vnitrohorských pánví. Předkvartérní podloží je tvořeno konsolidovanými neogenními marinními vápnitými jíly (miocén – spodní baden).

Miocénní  jíly  jsou  překryty  fluviálními  sedimenty  hlavní  terasy  řeky  Ostravice. Tyto kvartérní sedimenty jsou zastoupeny písčitohlinitými štěrky a náplavovými písky. V jejich nadloží se vyskytuje souvislá vrstva sprašových hlín (jílů) eolického původu. Přirozený geologický profil byl v místě průzkumného vrtu pokryt navážkami škváry, které jsou ukončeny vrstvou kulturních zemin s drnem travního porostu.

### Klimatické poměry

Zájmové území náleží dle Quittovy klasifikace klimatických oblastí do teplé oblasti s označením W2 (Atlas podnebí Česka, 2007). Základní charakteristiky oblasti jsou vypsány v tabulce 1. Dle nejbližší klimatologické stanice (Ostrava - Poruba) byl z archivních dat ČHMÚ – roční úhrny srážek, vypočten dlouhodobý srážkový normál pro období let 1991 – 2020, který činí 698,6 mm.

Tabulka 1: Klimatické charakteristiky oblasti W2.

| Klimatická oblast W2 |  |
| --- | --- |
| Počet mrazových dnů | 100 - 110 |
| Počet letních dnů | 50 - 60 |
| Počet ledových dnů | 30 - 40 |
| Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 90 - 100 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | 350 – 400 mm |
| Srážkový úhrn v zimním období | 200 – 300 mm |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40 - 50 |

### Hydrologické a hydrogeologické poměry

Podle hydrologického členění na portálu HEIS VUV TGM náleží zájmová oblast do  povodí  1.  řádu  -  povodí  Odry  (č.  2)  a  do  dílčího  povodí  4.  řádu  Ostravice (2-03-01-0610-0-00) s plochou dílčího povodí 48,727 km2. Řeka Ostravice protéká cca 1,7 km východně od zájmové oblasti.

Dle hydrogeologické   rajonizace   na   serveru   HEIS.VUV   náleží   lokalita k hydrogeologickému rajonu základní vrstvy č. 2261 – Ostravská pánev – ostravská část.

V zájmovém území je kvartérní zvodnění vázáno na fluviální štěrky s průlinovou propustností. Naražená hladina podzemní vody byla aktuálním průzkumem zastižena v hloubce 5,30 m p. t., tj. 236,28 m n. m., zvodnění bylo nevýrazné. Ustálená hladina podzemní vody byla rovněž ověřena v hloubce 5,30 m p. t.

Generelní směr proudění podzemní vody předpokládáme k SV až V směrem do koryta řeky Ostravice.

## RIZIKOVÉ FAKTORY

### Sesuvná aktivita

V zájmovém území není dle registru sesuvů ČGS - Geofondu ČR registrována žádná svahová deformace.

Při rekognoskaci terénu však nebyly pozorovány znaky svahových nestabilit.

### Vodní zdroje a ochranná pásma

Zájmové území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ochranného pásma vodních zdrojů, území chráněných pro akumulaci povrchových vod a ani oblastí s vazbou na vodu pro ochranu stanovišť a druhů.

Hodnocená oblast rovněž není součástí záplavových území Q5, Q20, Q100 a nespadá do aktivní zóny záplavového území.

### Poddolování

Dané území nepatří dle ČGS ČR do poddolovaného území. Zájmová oblast se nachází v chráněném ložiskovém území: Česká část hornoslezské pánve (surovina: zemní plyn, černé uhlí).

### 3.4 Kontaminace

V prostoru zájmové lokality nejsou evidována kontaminovaná místa (dle Systému evidence kontaminovaných míst).

Při realizaci průzkumu a rekognoskaci terénu nebyly na zájmové lokalitě senzoricky pozorovány znaky znečištění povrchu terénu či zastižených zemin horninového prostředí.

## PODROBNÁ ČÁST

### Horninové prostředí

V prostoru budoucího hřiště byl průzkumnou sondou PV-1 ověřen výskyt navážek: shora humózní hlíny, níže škvára, dále sprašové hlíny – jíly s nízkou plasticitou, jíly písčité a fluviálních sedimentů: hlinité písky a štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy.

Kulturní horizont tvoří cca 0,4 m mocné tmavě hnědé tuhé hlíny, které jsou shora pokryté travním drnem.

Antropogenní sedimenty jsou zastoupeny 0,3 m mocnou vrstvou drobno až střednězrnné černé škváry. Vrstva navážek tvoří dosti silně až mírně propustné prostředí	podle	klasifikace	J.	Jetela	(1973),	koeficient	hydraulické		vodivosti odhadujeme na K=n.10-3 – n.10-4 m/s. Navážky nejsou obecně vhodné k zasakování. Eolické sedimenty jsou zastoupeny sprašovými hlínami, resp. jíly s nízkou plasticitou v mocnosti 2,3 m, tuhými při stropu, dále pevnými, v hloubce 2,6 – 3,1 m více písčitá poloha, tuhá konzistence, níže opět pevná. Tyto jíly můžeme označit jako poloizolátorskou	až	izolátorskou	vrstvu	s nepatrnou	propustností	(koeficient hydraulické vodivosti odhadujeme na K= n.10-7 - n.10-9 m/s). Dle ČSN 75 9010 náleží

skupině V.3 – obecně nevhodné prostředí k zasakování.

Fluviální sedimenty jsou zastiženy v mocnosti 2,5 m. Jedná se shora o písek hlinitý v mocnosti 0,4 m, rezavohnědý, jemnozrnný, ulehlý, zavlhlý. Vrstva písků má

charakter kolektoru s dosti slabou propustností (koeficient hydraulické vodivosti odhadujeme na K=n.10-6 m/s). Dle ČSN 75 9010 náleží skupině V.2 – obecně podmínečně vhodné prostředí k zasakování.

Níže se pak nachází štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy o mocnosti 2,1 m, rezavohnědý, střední až hrubý, ulehlý, zavlhlý, od hloubky 5,2 m p. t. je štěrk zvodněný, s kameny o průměru 8 cm. Štěrky zde tvoří kolektorskou vrstvu, tyto zeminy jsou dosti silně propustné (dle laboratorních zkoušek zrnitostního rozboru je K=2.10-4 m/s). Dle ČSN 75 9010 náleží skupině V.1 – obecně vhodné prostředí k zasakování.

### Srážkové vody

V současné době dopadají srážkové vody v zájmovém území na zatravněný povrch s několika vzrostlými stromy a srážková voda je zde vsakována do přípovrchové humózní vrstvy, kde dochází k evapotranspiraci a částečné infiltraci do horninového prostředí.

### Likvidace srážkových vod

V souvislosti s plánovanou výstavbou hřiště dojde k vybudování nových zpevněných ploch (fotbalové hřiště, multifunkční hřiště, atletický ovál se sprintovou rovinkou a pískové doskočiště) a je tedy nutné vyřešit likvidaci srážkových vod z těchto ploch. V souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. se odvádění srážkových vod řeší přednostně vsakováním. Obecně lze zasakování srážkových vod do zeminového prostředí provádět do zrnitostně příznivých poloh s dobrou propustností.

Zhodnocení možnosti utrácení či zasakování nashromážděných dešťových vod do horninového prostředí je provedeno na základě dokumentované geologické stavby, makroskopického popisu vrtného jádra, laboratorních zkoušek vzorku zeminy, provedené vsakovací zkoušky a dle rekognoskace terénu zájmové lokality a jejího bezprostředního okolí.

Předpokládané průměrné roční srážky RS činí pro danou oblast přibližně 700 mm (dle Atlasu   podnebí   Česka   a   webu   ČHMÚ).   Pro   extrémní   srážky tj. patnácti-minutový déšť bylo počítáno s intenzitou 157 l.s-1.ha-1 (periodicita 0,5, hodnota pro Ostravu). V tabulce číslo 2 jsou uvedena množství srážkových vod z jednotlivých nových zpevněných ploch, to vše po uvážení koeficientů odtoku (Ψ) zvolených dle navrhovaného povrchu.

Přírodní poměry území z hlediska utrácení srážkových vod hodnotíme dle ČSN

75 9010 jako jednoduché. Z hlediska redukovaného půdorysného průmětu odvodňované plochy > než 200 m2 se jedná o náročnou stavbu.

Tabulka 2: Výpočet redukované plochy.

| Velikost celkové redukované zpevněné plochy: Ared = suma Ai*ψi Množství očekávaných srážek z nově zastavěných ploch (průměrné, extrémní) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ plochy | velikost plochy A (m2) | součinitel odtoku ψ (-) | redukovaná velikost od- vodňované zpevněné plochy Ared (m2) | průměrné množ-ství srážek |  | jednorázové množství vody z ex- trémní srážky |  |
|  |  |  |  | m3 za den | l/s | m3 za 15 min | l/s |
| fotbalové hřiště (umělá tráva 3. gene- race) | 2102 | 0,25* | 525,5 | 1,00781 | 0,01166 | 14,85 | 16,50 |
| multifunkční hřiště (umělý TPC povrch s EPDM podložkou - tartan) | 576 | 0,25* | 144 | 0,27616 | 0,00320 | 4,07 | 4,52 |
| atletický ovál se sprintovou rovinkou (umělý TPC povrch s EPDM podložkou - tartan) | 562 | 0,25* | 140,5 | 0,26945 | 0,00312 | 3,97 | 4,41 |
| skok do dálky (písko- vý dopad) | 21 | 0,25 | 5,25 | 0,01007 | 0,00012 | 0,15 | 0,16 |
| workoutové hřiště (umělý TPC povrch s EPDM podložkou - tartan) | 63 | 0,25* | 15,75 | 0,03021 | 0,00035 | 0,45 | 0,49 |
| suma | - | - | 831 |  | 0,01844 | 23,49 | 26,10 |

* Pozn.: Hodnoty součinitele odtoku byly poskytnuty projekcí.

    - Vsakovací zkouška

V hodnocené oblasti byla v nově realizované sondě PV-1 provedena vsakovací zkouška. Sonda byla opatřena dočasnou hydrogeologickou výstrojí. S ohledem na charakter vrstev   horninového   prostředí, byla   provedena   vsakovací   zkouška s ustálenou hladinou.

Sonda byla napuštěna vodou a byl sledován nejprve pokles hladiny vody ve vrtu v čase. Poté byla provedena zkouška s ustálenou hladinou. Sonda byla naplněna vodou do hloubky 0,8 m, tedy pod vrstvu navážek, a v této úrovni byla hladina v sondě udržována. Během zkoušky byl měřen přítok vody do vrtu, průměrný přítok činil cca 15,5 l/min. Následně bylo přistoupeno k sledování druhého poklesu hladiny vody ve vrtu do ustáleného stavu hladiny. Grafický záznam zkoušky je uveden níže viz obrázek č. 3.

Zkušební zasakování probíhalo do vrstvy fluviálních štěrků. Tyto zeminy řadíme dle ČSN 75 9010 (příloha E) do skupin V.1 – obecně považované za vhodné k zasakování (štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy).

Vyhodnocení vsakovací zkoušky bylo provedeno podle rovnice:

kv=Qzk/Azk

kde:kv - koeficient vsaku

Qzk - přítok vody do průzkumného objektu během zkoušky Azk - zkušební vsakovací plocha

Z naměřených hodnot byl stanoven koeficient vsaku.

Graf průběhu vsakovací zkoušky PV-1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

-3

-3,5

-4

-4,5

-5

-5,5

-6

Čas (hod : min : s)

Hloubka (m p.t.)

Zjištěný koeficient vsaku: kv = 2,1.10-4 m.s-1.

|  |  |  |  | Úroveň | hladiny | vsakov | ané vod | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11:11:30

10:51:30

10:31:30

10:11:30

9:51:30

9:31:30

9:11:30

8:51:30

8:31:30

Obrázek 3: Graf průběhu vsakovací zkoušky ve vrtu PV-1.

4.3.2. Posouzení možnosti likvidace srážkových vod

Dle aktuálního průzkumu a výsledků vsakovací zkoušky ve vrstvě fluviálních štěrků (ověřená mocnost 2 m, hloubka uložení cca od 4 m p. t.) lze srážkové vody utrácet pomocí podzemního vsakovacího zařízení (předpoklad dle projekce plastové galerie). Zjištěný koeficient vsaku štěrkové vrstvy je příznivý. Ustálená hladina podzemní vody se nachází v hloubce 5,3 m p. t., je nutné počítat s její oscilací v průběhu hydrologického roku (+- 1 m). Dno podzemních vsakovacích prvků je tedy nutné umístit do max. hloubky 4,3 m p. t.

Vsakovací zařízení by měla být opatřena havarijním přepadem do kanalizace (nutný souhlas vlastníka kanalizace) nebo na terén.

Samotný návrh odvádění srážkových vod (dimenzování velikosti retenčního objemu vsakovacího zařízení, regulace odtoku, bezpečnostní přepad) a volba vhodného předčištění je předmětem návrhu vodohospodáře či projektanta a měly by být v souladu s ČSN 75 9010.

## ZÁVĚR

Předkládané hydrogeologické posouzení hodnotí možnost utrácení srážkový vod nashromážděných z nových zpevněných ploch hřiště ZŠ Krestova v Ostravě – Hrabůvce.

Dešťové vody je možné zasakovat pomocí podzemních vsakovacích zařízení (vsakovací galerie, bloky, boxy). Zjištěný koeficient vsaku fluviálních štěrků (nacházejících se od hloubky 3,9 m p. t.), kv = 2,1.10-4 m.s-1, je příznivý. Je nutné počítat s oscilací hladiny podzemní vody, v době realizace vrtu se ustálila v úrovni 5,3 m p. t. Dno vsakovacího prvku by mělo být umístěno ve štěrkové vrstvě max. v hloubce cca 4,3 m p. t. Doporučujeme provést prohlídku dna vsakovacího zařízení odborníkem a dále, na základě praktických zkušeností, doporučujeme v místě budoucích vsakovacích zařízení prohrábnout či rozrušit vrstvu nesaturovaných štěrků až po hladinu podzemní vody a nakypřením zlepšit jejich vsakovací schopnost. Vrstva nesaturovaných štěrků může mít rozdílnou (horší) vsakovací schopnost než vrstva saturovaných („promytých“) štěrků.

Cíl prací považujeme za splněný, na případné další požadavky průzkumného, případně konzultačního charakteru jsme připraveni reagovat.

| K-GEO s.r.o., Masná 1, 702 00 Ostrava / info@kgeo.cz |  | Název protokolu: Geologická dokumentace sondy |  |  | PV-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo zakázky: 2023 091 | Název zakázky: Ostrava-Hrabůvka - ZŠ Krestova, multifunkční hřiště |  | Mapa 1:25000: Vratimov / 15-43-4 |  | Souřadnice X (m): 1107683,94 |
| Dokumentoval a zpracoval: Ing. Monika Říčná / ricna@kgeo.cz |  |  | Dokumentoval: 23.08.2023 | Zpracoval: 24.08.2023 | Souřadnice Y (m): 472468,58 |
| Vrtmistr: p. Šlachta | Vrtná souprava: HVS 04A | Technologie: jádrově nasucho | Zahájení vrtání: 23.08.2023 | Ukončení vrtání: 23.08.2023 | Souřadnice Z (m n. m.): 241,58 |
| Naražená hladina PV: 5,30 m p. t. |  | Ustálená hladina PV: 5,30 m p. t. | Typ hladiny PV: volná |  | Příloha č.: 3.1 |

Stratigrafie Geneze

Úroveň (m n. m.)

Hloubka (m)

Mocnost (m)

Geologická dokumentace sondy PV-1

Vzorky a HPV

Zatřídění dle ČSN P 731005

Těžitelnost dle ČSN P 731005

Těžitelnost dle ČSN 73 3050

Zatřídění dle ČSN 75 9010

Popis vrstvy

antropogenní humózní

241,58 0,00

241,38

241,18 0,35

240,98

0,70

0,35

0,35

241,58

Y / F5ML(O)

Y / G

humózní hlína - hnědá, rozpadavá, zavlhlá, shora drn navážka - škvára, černá, drobno až střednozrnná

Y / F5ML(O)

Y / G

2

2-3

V.3

V.1

240,78

240,58

240,38

240,18

239,98

239,78

239,58

2,80

F6CL

sprašová "hlína" - jíl s nízkou plasticitou, hnědožluté

až světle šedé barvy, rezavě smouhovaný, tuhé	I

konzistence, v hloubce 1,0 - 2,6 m p. t. a 3,1 - 3,3 m	F6CL

3	V.3

eolická

239,38

239,18

238,98

kvartér

238,78

238,58

238,38

238,18

237,98

237,78

237,58

237,38

237,18

fluviální

236,98

236,78

236,58

236,38

236,18

235,98

235,78

3,50

3,90

0,40

2,10

S4SM

G3G-F

5,30 naraž

5,30 ustále

P

p. t. pevný, v hloubce 2,6 m p. t. - 3,1 m p. t. - výrazně písčitější poloha, zavlhlý

písek hlinitý, rezavohnědý, jemnozrnný, ulehlý, zavlhlý

štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, rezavohnědý, písčitá matrix, středno až hrubozrnný, ulehlý, vlhký, od hloubky 5,3 m zvodněný a místy s kameny o průměru 8 cm

S4SM

G3G-F	II

2	V.2

4	V.1

Legenda:

HPV naražená HPV ustálená

porušený

235,58 6,00

[GEO5 - Stratigrafie (32 bit) | verze 5.2023.45.0 | hardwarový klíč 4654 / 4 | K-GEO s.r.o. | Copyright © 2023 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

| K-GEO s.r.o., Masná 1, 702 00 Ostrava / info@kgeo.cz |  |  | Název protokolu: | Fotodokumentace vrtu PV-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo zakázky: 2023 091 |  | Název zakázky: Ostrava-Hrabůvka - ZŠ Krestova, multifunkční hřiště - HGP |  |  | Mapa 1:25000: 15-43-4 / Vratimov | Příloha č.: | 3.1.1 |
| Zpracovala: | Ing. Monika Říčná / ricna@kgeo.cz |  |  |  | Datum: 24.8.2023 | Měřítko: | - |

0 - 1 m

1 - 2 m

2 - 3 m

3 - 4 m

4 - 5 m

5 - 6 m

K-GEO s.r.o., Masná 1, 702 00 Ostrava; www.kgeo.cz

Zpracovala: Ing. Monika Říčná; tel.: 725 821 859; e-mail: ricna@kgeo.cz

Příloha 3.2

Příloha 3.3

Laboratoř mechaniky zemin

# VÝSLEDKY MĚŘENÍ NA VZORCÍCH ZEMIN

dle Metodiky Laboratorních zkoušek

| Akce: Ostrava - Hrabůvka, 2023 091 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 30.08.2023 | Příloha: | 5.1.1 |
| Provedl: Krpcová Barbora |  |  |  |

| Vzorek číslo |  |  | 38435 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda číslo |  |  | PV1 |  |  |  |  |  |  |
| Hloubka odběru (m) |  |  | 5,2-6,0 |  |  |  |  |  |  |
| Typ vzorku |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
| Vlhkost | Wn | (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdánlivá hustota pevných částic | ρs | (Mg.m-3) | 2,72 |  |  |  |  |  |  |
| Objemová hmotnost | ρn | (Mg.m-3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Objemová hmotnost suchá | ρd | (Mg.m-3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mez tekutosti dle Vasiljeva | WL | (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mez plasticity | WP | (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Index plasticity dle Vasiljeva | IP | (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň konzistence dle Vasiljeva | IC | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pórovitost | n | (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň nasycení | Sr | (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Soudržnost | cef | (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření | φef | (°) |  |  |  |  |  |  |  |
| Soudržnost reziduální | crez | (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření reziduální | φrez | (°) |  |  |  |  |  |  |  |
| Oedometrický modul přetvárnosti | Eoed | (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlakový interval |  | (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojmenování dle ČSN EN ISO 14688-1,2 |  |  | saGr |  |  |  |  |  |  |
| Třída zeminy dle ČSN P 73 1005 |  |  | G3 G-F |  |  |  |  |  |  |

# ZRNITOST

STANOVENÁ KOMBINACÍ PROSÉVÁNÍ A SEDIMENTACE

Zkouška je provedena v souladu s metodickým postupem zpracovaným dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4 a zvyklostí laboratoře. Zdánlivá hustota pebných částic uvedených vzorků je stanovena laboratorní zkouškou.

| Akce: Ostrava - Hrabůvka, 2023 091 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 30.08.2023 | Příloha: | 5.2.1 |
| Provedl: Krpcová Barbora |  |  |  |

| Vzorek | Sonda | Hloubka (m) | Značka | Zdánlivá hustota (Mg/m3) | ČSN P 73 1005 | Pojmenování a zatříďování dle ČSN EN ISO 14688-1,2 | Koeficient filtrace (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38435 | PV1 | 5,2-6,0 |  | 2,723 | G3 G-F | saGr | 2E-04 |

Křivky zrnitosti zemin

jemné částice (f)

prach (m)

písek (s)

štěrk (g)

kameny (cb)	balvany (b)

jíl (c)

vysoce namrzavé pro nepropustnost méně nebezpečné (rozhoduje stupeň

konzistence)

hranice namrzavých

zemin

namrzavé podle průběhu

čáry zrnitosti pod 0,01

nebezpečně namrzavé

příliš hrubozrné (nebezpečí znečištění

namrzavými zeminami)

namrzavé

nenamrzavé

mírně

namrzavé

100

90

80

70

65

60

50

40

35

30

20

15

10

5

0,001

0,002

0,003

0,005

0,007

0,01

0,02

0,03

0,05

0,06

0,1

0,2

0,25

0,3

0,5

1

2

4

6

8

10

16

20

30

60

100

125

200

300

400

1000

0

# VLHKOST

Zkouška je provedena v souladu s metodickým postupem zpracovaným dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1 a zvyklostí laboratoře.

# OBJEMOVÁ HMOTNOST STANOVENÁ METODOU VÁŽENÍM POD VODOU

Zkouška je provedena v souladu s metodickým postupem zpracovaným dle ČSN CEN ISO/TS 17892-2 a zvyklostí laboratoře.

# ZDÁNLIVÁ HUSTOTA PEVNÝCH ČÁSTIC

Zkouška je provedena v souladu s metodickým postupem zpracovaným dle ČSN CEN ISO/TS 17892-3 a zvyklostí laboratoře.

| Akce: Ostrava - Hrabůvka, 2023 091 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 30.08.2023 | Příloha: | 5.3.1 |
| Provedl: Krpcová Barbora |  |  |  |

| Vzorek | Sonda | Hloubka (m) | Vlhkost (%) | Objemová hmotnost (Mg/m3) | Zdánlivá hustota pevných částic (Mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38435 | PV1 | 5,2-6,0 |  |  | 2,723 |