Lenka Jerakasová – Projekce TZB

M.Majerové 1697/11

708 00 Ostrava – Poruba                                                                                                                      mobil:    603  767 309

IČO: 633 07 111

DIČ: CZ6760101040                                          	                                                                              e-mail: jerakasova@volny.cz

k.ú.Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava parc.č. st. 2024

Oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava- Zábřeh

D1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

# 101    TECHNICKÁ    ZPRÁVA

Investor :   Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30  Ostrava – Hrabůvka

Zodpovědný projektant :     Jorgos Jerakas

Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Plk.R. Prchaly 4480/24

708 00 Ostrava- Poruba

IČO : 14604973

ČKAIT : 1100456

PARÉ

Datum :  červen ’18

Úvod

Předmětem této části projektové dokumentace je oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh. Je plánováno využití sklepních prostor jako skladů pro nájemce 1.NP – Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s..

Současný stav sklepních prostor nesplňuje hygienické podmínky pro užívání. Ve většině místností jsou oprýskané zvětralé a různě narušené omítky, původní podlahy z doby výstavby objektu, částečně betonové bez povrchové úpravy. Dále je nedostatečné osvětlení sklepních prostor. Rovněž budou v některých místnostech zpětně doplněna otopná tělesa.

Účelem navrhovaných oprav je uvedení sklepních prostor do stavu schopného užívání.

V samostatné části projektové dokumentace je řešena oprava zdravotechnických instalací a oprava elektroinstalace a osvětlení.

Popis prováděných oprav

Místnost č.001 – Schodiště

Stávající stav

Jedná se o železobetonové schodiště s teracovým povrchem, které vykazuje známky opotřebení. Stěny jsou opatřeny olejovým nátěrem , jehož povrch je narušen a tudíž již neplní svou funkci.

Jedna strana schodiště je opatřena dřevěným madlem.

Strop je železobetonový opatřený vápenným nástřikem.

Opravy

Podlaha

- bude provedena oprava povrchu teracových schodů z 20% plochy dle ISIS Systému. Vstupní inspekce renomovanou firmou a následná repase teracových schodů – uražené okraje  - doplnění povrchu přilnavou hmotou na bázi cementu s úpravou teracovým posypem s epoxidem a následným vybroušením .

- po obvodu schodiště a podesty bude proveden keramický sokl v=100 mm

Stěny

- bude provedeno odstranění stávajícího olejového nátěru

- bude provedeno oškrábání stávající zvětralé malby

- povrch bude následně vyrovnán

- do výšky 2,0 m budou stěny opatřeny tvrdým omyvatelným nátěrem

- nad nátěrem bude provedeno vyspravení omítek v celé místnosti hladkou štukovou  omítkou

- finálně bude provedena nová dvojnásobná výmalba protiplísňová

- bude osazeno nové dřevěné madlo v délce 3,0m

Vstupní dveře

- bude provedeno vyvěšení dveří

- vybourání původních zárubní

- úprava otvoru pro osazení nových zárubní

- osazení nových ocelových zárubní včetně nátěru š = 160 mm

- montáž a dodávka nového prahu dubového š=150 mm

Místnost č. 003,004,006,008 a 009

Stávající stav

Podlaha – teracová dlažba tl.25 mm do cementové malty tl.20 mm

Stěny – jsou do výšky 2,0 m opatřeny keramickým obkladem tl. 6 mm uloženým do cementové malty tl. 15 mm , nad obkladem jsou stěny opatřeny  hladkou štukovou omítkou a malbou

Strop – železobetonový trámový s vápenným postřikem

Vstupní dveře – dřevěné plné  do ocelové zárubně š=160mm ,vel.800/1970 mm nebo 600/1970mm,s dubovým prahem

Opravy

Podlaha

- bude provedeno vybourání stávajících teracových dlaždic včetně úložné cementové malty

- vyrovnání vzniklého podkladu po očištění a penetrace povrchu opravnou hmotou na bázi cementu a konečné vyrovnání samonivelační stěrkou

- položení nové keramické dlažby vel. 250x250x8 mm do lepícího flexibilního tmele tl.10 mm

[dodána bude dlažba keramická, slinutá, protiskluzová, v jednom barevném odstínu,  barva dle výběru a požadavku investora, I.jakost , minimální pořizovací cena dlažby 300,- Kč/m2 ]

- tloušťka podlahy musí být v souladu s montáží ocelových zárubní a vstupních dveří

Stěny

- vybourání stávajících keramických obkladů

- vyspravení a vyrovnání povrchu opravnou hmotou na bázi cementu

- budou provedeny nové obklady stěn do v= 2000mm, velikost obkladu 200x250x6mm, uložení do lepícího flexibilního tmele

[dodány budou obklady ve dvou barevných odstínech,  barvy dle výběru a požadavku investora, I.jakost , minimální pořizovací cena obkladu 300,- Kč/m2 ]

- bude provedeno oškrábání stávající zvětralé malby nad obklady

- povrch bude následně vyrovnán

- bude provedeno vyspravení omítek v celé místnosti hladkou štukovou omítkou

- finálně bude provedena nová dvojnásobná výmalba protiplísňová

Strop

- bude provedeno omytí tlakovou vodou a odstranění volných částí betonu

- výztuž bude očištěna a po aplikaci můstku opatřena opravnou hmotou na bázi polymerových pryskyřic

- oprava podhledů a průvlaků z 30% plochy s úpravou ochranným nátěrem na bázi polyuretanových pryskyřic

- finálně bude provedena nová dvojnásobná výmalba protiplísňová

Vstupní dveře

- bude provedeno vyvěšení dveří

- vybourání původních zárubní

- úprava otvoru pro osazení nových zárubní

- osazení nových ocelových zárubní včetně nátěru š = 160 mm

- dodávka a montáž nových dveří dřevěných solodurových plných vel. 800/1970 mm

mm nebo 600/1970mm,s dubovým prahem

Místnost č. 007 a 010

Stávající stav

Podlaha – cementový potěr bez povrchové úpravy

Stěny – hladká štuková omítka s malbou

Strop – železobetonový trámový s povrchovou deformací a obnažením výztuže

Vstupní dveře – dřevěné plné do ocelové zárubně vel.800/1970 mm

Opravy

Podlaha

-     podlaha bude očištěna a vybroušena v tl. 5 mm

-     následně bude povrch vyrovnán samonivelační stěrkou a opatřen penetračním

nátěrem

-     povrch bude finálně upraven aplikací tvrdého omyvatelného a protiprašného nátěru

-     po obvodu bude proveden keramický sokl v=100 mm

Stěny

- bude provedeno oškrábání stávající zvětralé malby

- povrch bude následně vyrovnán

- do výšky 2 000 mm budou stěny opatřeny tvrdým omyvatelným nátěrem

- nad nátěrem bude provedeno vyspravení omítek v celé místnosti hladkou štukovou  omítkou

- finálně bude provedena nová dvojnásobná výmalba protiplísňová

Strop

- bude provedeno omytí tlakovou vodou a odstranění volných částí betonu

- výztuž bude očištěna a po aplikaci můstku opatřena opravnou hmotou na bázi polymerových pryskyřic

- oprava podhledů a průvlaků z 30% plochy s úpravou ochranným nátěrem na bázi polyuretanových pryskyřic

- finálně bude provedena nová dvojnásobná výmalba protiplísňová

Vstupní dveře

- bude provedeno vyvěšení dveří

- vybourání původních zárubní

- úprava otvoru pro osazení nových zárubní

- osazení nových ocelových zárubní včetně nátěru š = 160 mm

- dodávka a montáž nových dveří dřevěných solodurových plných vel. 800/1970 mm

- montáž a dodávka nového prahu dubového š=150 mm