- PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

- PRO  PROVÁDĚNÍ STAVBY

(dle Sb.zákonů č.146/2008, vyhlášky č.146/2008 Sb.

Příloha č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení)

- A3. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

16/041

Stavba  :              	Vybudování chodníku na ul.Gerasimové

v úseku ul.Průkopnická – ul.Krasnoarmějců

Kat.území Zábřeh nad Odrou

Objednatel:          	SMO MOb Ostrava-Jih

Horní 3

700 30 Ostrava-Jih

Zodp.projektant :   	Ing.Skupník  VS Projekt s.r.o.

Na obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Ostrava , červen 2018

Č.zakázky : 16/041

A3.    ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Stavba se nachází v městském obvodu Ostrava - Jih v sídlištní zástavbě v Ostravě - Zábřehu podél ul. Gerasimovové mezi křižovatkami ulic Krasnoarmějců a Průkopnickou na parcele č.p. 654/69, k.ú. Zábřeh nad Odrou. Dotčené parcely: 654/69, k.ú.Zábřeh nad Odrou. Stavební pozemek  se nachází v Ostravě-Zábřehu  v ploše zeleně  . Likvidace dešťových vod z chodníků spádováním ke stávající komunikaci.

- stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Obvod  staveniště je tvořen obvodem stavby. Staveniště nebude oploceno, třetím osobám bude vstup na staveniště zakázán. Staveniště bude po dobu výstavby ohrazeno signální červeno-bílou páskou (výstražná fólie Z2).

- zásady návrhu zařízení staveniště

Zařízení staveniště stanoví investor stavby na pozemcích v jeho vlastnictví tak, aby byla zachována obslužnost předmětné lokality. Plocha potřebná  k  min. zařízení staveniště bude umístěna na parcelách investora dle jeho rozhodnutí . Materiál bude na staveništi uskladněn pouze krátkodobě na parcelách obce. Skládky pro uložení přebytku výkopu zajistí dodavatel. Přebytek zeminy bude odvezen na skládku do 10 km. Materiál bude postupně na stavbu dovážen a okamžitě zabudován. Zaměstnanci budou používat své stavební dvory.

- návrh postupu a provádění výstavby

Návrh postupu a provádění stavby si zpracuje dodavatel stavebních prací dle svých zvyklostí. Příjezd ke stavbě bude zajištěn po stávající vozovce, bude ošetřen  dočasným  dopravním značením.  Odsouhlasení situace dočasného dopravního značení na DI PČR  si zajistí dodavatel stavebních prací.

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny

- při předaní staveniště

- před zásypem rýh a pokládkou konstrukce chodníku, kontrola silniční pláně (rovinatost a modul přetvárnosti Edef,2)

- před vydáním kolaudačního souhlasu provést závěrečnou prohlídku stavby

Dodavatel stavby vyzve na  tyto prohlídky zástupce investora s dostatečným předstihem. Zápisy z  kontrolních prohlídek budou zapisovány do stavebního deníku současně s postupem uskutečněných a prováděných prací.

Vyhodnocení bude prováděno 1x měsíčně na kontrolním dnu (svolá investor).

Započetí kontrolních prohlídek po převzetí staveniště dodavatelem.

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání): Nejsou.

- možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)

Staveniště bude napojeno na veškeré zdroje, nutné k realizaci stavby – zajistí dodavatel stavby.

- možnosti nakládání s odpady z výstavby

Přebytečná suť a zemina bude odvážena na skládku a při kolaudaci budou předloženy vážní lístky ze skládek. Kategorizace odpadů (při stavebních pracích) dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. Viz Průvodní zpráva odst.13f.

- přístup na staveniště (vjezdy a výjezdy):

Příjezd po ul.Gerasimovove a  stávajících komunikacích v obvodu O-Jih.

- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí:

Zajistí dodavatel stavby. Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. Z hlediska požární bezpečnosti jsou dodrženy všechny odstupové vzdálenosti a ochranná pásma. Stavba  respektuje ochranná pásma stávajících IS , které jsou zakresleny v situaci stavby (výkr.č. C2.1) a popsány ve zprávách.

Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích musí splňovat požadavky dle  Nařízení vlády č.: 591/2006 Sb.

- zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření:

Při výstavbě je nutno dodržovat platné legislativní bezpečnostní předpisy. Staveniště bude ošetřeno dočasným  dopravním značením, které si zajistí dodavatel stavby. Stavba bude realizována v jedné etapě za usměrněného provozu. Činností na staveništi nebude bezpečnost a zdraví třetích osob nijak ohrožena. Stavební práce a manipulace s materiálem musí probíhat v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb.

- návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Výstavba bude probíhat v jedné etapě. Stavební práce budou  probíhat tak, aby byla plně zajištěna obslužnost pro všechny skupiny osob. Projekt dočasného dopravního značení a jeho odsouhlasení si zajistí dodavatel  stavebních prací.

- stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .

Bezpečnost práce při výstavbě bude zajištěna dodavatelem stavby. Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních předpisů a technických norem, které je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu .

Dodavatel musí dodržet:

- zákon 309/2006 Sb (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví  při práci)

- nařízení vlády 591/2006 Sb (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví).

Nad rámec zákonných předpisů nejsou další požadavky.

V Ostravě , červen 2018

Zodp.projektant : Ing. Miroslav Skupník

VS projekt, s.r.o.

Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán kontrolních prohlídek

Stavba  :                		Vybudování chodníku na ul.Gerasimovové

v úseku ul.Průkopnická – ul.Krasnoarmějců

Kat.území Zábřeh nad Odrou

Objednatel:                            SMO MOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih

Zodp.projektant :   		Ing.Skupník  VS Projekt s.r.o.

Na obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny

- při předaní staveniště

- před zásypem rýh a pokládkou konstrukce chodníku, kontrola silniční pláně (rovinatost a modul přetvárnosti Edef,2)

- před vydáním kolaudačního souhlasu provést závěrečnou prohlídku stavby

Dodavatel stavby vyzve na  tyto prohlídky zástupce investora s dostatečným předstihem. Zápisy z  kontrolních prohlídek budou zapisovány do stavebního deníku současně s postupem uskutečněných a prováděných prací.

Vyhodnocení bude prováděno 1x měsíčně na kontrolním dnu (svolá investor).

Započetí kontrolních prohlídek po převzetí staveniště dodavatelem.

Ing. Miroslav Skupník

za VS projekt s.r.o

Ostrava, červen 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon:	0042 596 771 328	Bankovní spojení:	IČ:	          25385054

0042 596 771 321	KB Ostrava-Hrabůvka	DIČ:		 CZ25385054

Fax:        0042 596 771 399   	č.ú. 199904800247/0100

mobil:	0042 606 700 761

e-mail:	   vs-projekt@ova.inecnet.cz	    KS Ostrava, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 17348