- PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

- PRO  PROVÁDĚNÍ STAVBY

- A2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

16/041

Stavba  :              	Vybudování chodníku na ul.Gerasimovové

v úseku ul.Průkopnická – ul.Krasnoarmějců

Kat.území Zábřeh nad Odrou

Objednatel:          	SMO MOb Ostrava-Jih

Horní 3

700 30 Ostrava-Jih

Zodp.projektant :   	Ing.Skupník  VS Projekt s.r.o.

Na obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Ostrava , červen  2018

výkr.č.C1.1

- identifikační údaje

Název stavby		:  Vybudování chodníku na ul.Gerasimovové

v úseku ul.Průkopnická – ul.Krasnoarmějců

Kat.území Zábřeh nad Odrou

- Investor stavby		:  SMO MOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih

- Zpracovatel projektu 	:  VS projekt s.r.o., Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice

- Zodp.projektant stavby	:   Ing. Miroslav Skupník, AI v oboru Dopravní stavby č.1100479

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Jedná se o vybudování chodníku podél ul. Gerasimovova. Chodník šířky 2 m je navržen v ul. Gerasimova, v úseku mezi ulicemi Průkopnická a Krasnoarmějců. Celková délka chodníku je 94 m. Jedná se o stavbu  nového chodníku na parc.č. 654/69, k.ú. Zábřeh nad Odrou. Chodník je  napojen na stávající pěší komunikace v této lokalitě bezbariérově . Odvodnění na stávající komunikaci.

Stávající nženýrské sítě :

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace na základě podkladů od jejich správců.

V lokalitě stavby se nachází IS těchto společností : Cetin, s.r.o. ,ČEZ Distribuce , a.s. , GridServices (RWE), a.s. ,OVaK, a.s., OK, a.s., Ovanet , a.s.

Veřejné osvětlení zůstává stávající.

Před  zahájením  staveb.  prací  je  nutno  nechat vytýčit  veškeré inž. sítě nacházející se v dané lokalitě a dbát pokynů jejich správců (viz Dokladová část). Inženýrské sítě na základě dostupných informací byly zakresleny do situace.

Situační řešení,vytýčení, výškové řešení :

Vytýčení trasy je patrné z výkresu situace vytýčení. Navržené výškové řešení kopíruje stávající terén a navazuje na stávající komunikaci. Dle požadavku Úřad MOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb budou stávající silniční obrubníky vymezující chodník podél vozovky nahrazeny novými betonovými obrubníky š.15cm. Detail napojení stávající živičné vozovky na žulovou kostku viz Vzorový řez chodníkem (zařezání v živici, asf.zálivka)

Příčný spád chodníku je navržen jednostranně 2% ke stávající komunikaci.Obruba podél zeleně bude betonová š.10cm, osazená +6cm.

Konstrukční řešení :

Skladba chodníku je navržena dle TP 170 (Navrhovaní vozovek pozemních komunikací) .

Konstrukce chodníků a nástupiště - ze zámk.dlažby šedé :

- zámk.dlažba  Kost šedá                                                         0,060 m
 -  mletá struska  0- 4                                                               0,030 m

-  štěrkodrť                                                                      0,170 m

celkem                                                                         0,260 m

Chodník v místě vstupu do vozovky  bude doplněn  o varovné pásy (š.0,40m) ze slepecké zámkové dlažby červené.  Obruba podél zvýšené části chodníku bude osazena +6cm. V místech vstupu na vozovku budou obrubníky osazeny +0,02m nad niveletu silnice.

Zemní práce:

Zemní práce budou prováděny v zemině  tř.těž.3. Výkopaná zemina bude částečně odvezena na skládku a částečně použita při úpravě kolem zpevněných ploch a ohumusování.

Před realizací podkladních vrstev chodníku a vozovky musí být provedeno zhutnění podloží a provedeny zkoušky únosnosti pláně. Tyto musí vyhovět modulu přetvárnosti stanoveného z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 – 45 MPa – ČSN 72 10 06. V případě nevhodného podloží bude provedena sanace do hloubky 30cm.

Před zahájením zemních prací  musí být provedeno ověření a následné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jednotlivými správci sítí, aby při zemních pracích nedošlo k jejich poškození.

Cetin ČTI, a.s.  V dané lokalitě se nachází jejich inženýrské sítě. Kabely budou pod chodníkem uloženy do chrániček dle požadavku správce sítě.

ČEZ Distribuce , a.s. - V lokalitě stavby se nachází podzemní kabely VN 22 kV a NN 0,4kV této společnosti.  Budou dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení. Ochranné pásmo tohoto vedení činí 1m od krajního kabelu . Kabely budou pod chodníkem uloženy do chrániček dle požadavku správce sítě. Výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení. Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o vytýčení v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy „ dle § 46 odst.11 zákona č.458/2000 Sb.. která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby….zajistí dodavatel stavebních prací.

OK, a.s. Výše uvedená společnost má v zájmovém území  své sítě  .Zařízení veřejného osvětlení v majetku SMO a ve správě OK, a.s. je tvořeno zemním vedením a ocelovými stožáry se svítidly.. Bylo zakresleno do situace. Zařízení se nachází po druhé straně komunikace. Ve dvou místech se stavba dotýká ochranného pásma kabelů VO, jedná se o místa mezi sloupem 3.na ul. Krasnoarmějců a sloupem 9na ul. Gerasimova. Dále v místě u sloupuč.1 na ul.Průkopnické a č. 11 na ul.Gerasimové se  stavba chodníku se dotkne ochranného pásma kabelů. Kabely nutno na stavbě vytýčit, v místě dotčení uložit do půlené chráničky a připoložit náhradní chráničku.

Ovanet , a.s. Výše uvedená společnost má v zájmovém území  své sítě  . V rámci realizace stavby budou dodrženy podmínky správce sítě. Kabely nutno na stavbě vytýčit, v místě dotčení uložit do půlené chráničky

Ostatní práce:

Dojde ke kácení  stávajících  stromů dle Situace kácení, výkr.č. C2.3 a k provedení náhradní výsadby dle Rozhodnutí č.69/2017/OP o povolení kácení dřevin a uložení povinnosti

provedení náhradní výsadby.

Skácení dřevin bude provedeno aktuálně před zahájením stavby.

Jedná se o kácení :

1ks javoru mléčného(Acer platanoides) o obvodu kmene160cm, vžádosti označenéhoč. 1,

3 ks břízy bělokoré(Betula pendula) o obvodu kmenů 137 cm, 134 cm a dvojkmen o obvodu kmenů 149+154 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 654/69vk. ú. Zábřeh nad Odrou,

Byla uložena povinnost provedení  přiměřené náhradní výsadby jako kompenzace ekologické újmy,

vzniklé vykácením dřevin, a to výsadbou na pozemcích parc.č.654/59 a 654/181, v k.ú. Zábřeh nad

Odrou (ve vlastnictví SMO- MOb Ostrava-Jih): ul.Vodní areál . Jedná se o následující výsadbu:

2 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh Fraxinus angustifolia „Raywood“

2 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh Celtis occidentalis

4 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh Aesculus x carnea „Briotii“.

Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí č.

69/2017/OP o povolení kácení dřevin, zamítnutí žádosti a uložení povinnosti provedení náhradní

výsadby.

- parametry a zdůvodnění trasy: Chodník  je navržen dle ČSN 736110.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,       geotechnický průzkum atd.) S ohledem na rozsah stavby nebyly prováděny.

- vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Nejsou související objekty.

- návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

Návrh konstrukcí  dle katalogu pozemních komunikací TP 170

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Stavba neovlivní okolní stavby ani pozemky. Přítok do kanalizace je minimální (z plochy 188m2)

Výpočet množství dešťových odpadních vod:

Zvětšení odvodňované plochy o 188m2, T = 15min,i = 120 l/s/ha, k = 0,6

Q= 0,0188ha . 120 l/s/ha . 0,6 = 1,3 l/s

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní tematiku. nejsou

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, popřípadě údržbu

Výstavba bude probíhat v 1 etapě.

- vazba na případné technologické vybavení  Nemá vazbu na žádné technologické vybavení.

- přehled provedených výpočtů a konstatování a statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů. nejsou

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami a omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení komunikace z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou v souladu s vyhláškou s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb a s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu.

Chodník v místě vstupu do vozovky bude vybaven varovnými (š.0,4m) ze slepecké zámkové dlažby. Obruba podél zvýšené části chodníku bude osazena +6cm (vodící linie).V místech vstupu na vozovku budou obrubníky osazeny +0,02m nad niveletu komunikace.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch z hlediska řešení požární ochrany.

Posouzení technických podmínek požární ochrany –není nutno řešit. Stávající komunikace pro přístup požární techniky je zachována ve stávajících šířkách. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeného území, pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti obce nebude narušena.

Předložený projekt neovlivní přístup požární ochrany .

Ostrava, červen 2018

Zodp.projektant : ing.Miroslav Skupník