- Výměry  Chodník  Gerasimova:

- Bourání:

- Zařezání ve stávající vozovce ………………………………………………………….....106 m

- Odstranění stáv. krajníku podél vozovky, vč. betlože ……………..……………………106 m

- Odstranění ploch chodníku v místech předláždění (úprava stávajících chodníků vložením

- slepecké dlažby)- celá konstrukce……………………………… (2,5 + (3x2,3)) x 2 m =  19m2

Výkopy v zeleni pro nový chodník v délce (30,7+12,6+12,2+12,7+25,3)m=93,5m

v šířce chodníku 2m a hloubce dle vzorového řezu

Odstranění bet.dlaždic HBB 50/50 na ploše 3,5mx2x0,5m=3,5m2

Chodník nový stav:

Asf. zálivka ……………………………….………………………………………………..….106 m

Celková plocha chodníku ze zámk. dlažby Kost šedá tl.6cm (103x1,85)m2=191m2

Z toho slepecká dl. (4,8+3x4,7)m x 0,4m =7,6m2

Obruby podél chodníku BO 10/25, vč. uložení do bet. lože………………………....103 m

Chráničky DN 110  půlené………………………4m+3m+3m+3m+3m+3m+3m=22m

Chráničky náhradni DN 110 (u kabelu Cetin a VO)………………4m+3m+3m+3m= 13m

Ohumusování a zatrávnění v š. 1,0m ……………………………………………………103m2

Kácení stromů :

1ks javoru mléčného(Acer platanoides) o obvodu kmene160cm, vžádosti označenéhoč. 1,

3 ks břízy bělokoré(Betula pendula) o obvodu kmenů 137 cm, 134 cm a dvojkmen o obvodu kmenů 149+154 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 654/69vk. ú. Zábřeh nad Odrou,

Vykácení stávajících keřů – dle situace ..2x 0,5m2   a  4x 1m2

Byla uložena povinnost provedení  přiměřené náhradní výsadby jako kompenzace ekologické újmy,

vzniklé vykácením dřevin, a to výsadbou na pozemcích parc.č.654/59 a 654/181, v k.ú. Zábřeh nad

Odrou (ve vlastnictví SMO- MOb Ostrava-Jih): ul.Vodní areál . Jedná se o následující výsadbu:

2 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh Fraxinus angustifolia „Raywood“

2 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh Celtis occidentalis

4 ks sadovnicky zapěstovaných dřevin s balem o vel. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí druh Aesculus x carnea „Briotii“.

Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí č.

69/2017/OP o povolení kácení dřevin, zamítnutí žádosti a uložení povinnosti provedení náhradní

výsadby.

(Bylo povoleno kácení 1 ks javor mléč a 3 ks bříza bělokorá, rostoucích na pozemku p. č. 654/69 v k. ú. Zábřeh nad Odrou dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), uložena povinnost provedení náhradní výsadby 8 ks dřevin na pozemcích p. č. 654/59 a 654/181 v k. ú. Zábřeh nad Odrou)