- PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

- PRO  PROVÁDĚNÍ STAVBY

(dle Sb.zákonů č.146/2008, vyhlášky č.146/2008 Sb.

Příloha č.9 vyhlášky č.146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení)

- A1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

16/041

Stavba  :              	Vybudování chodníku na ul.Gerasimovové

v úseku ul.Průkopnická – ul.Krasnoarmějců

Kat.území Zábřeh nad Odrou

Objednatel:          	SMO MOb Ostrava-Jih

Horní 3

700 30 Ostrava-Jih

Zodp.projektant :   	Ing.Skupník  VS Projekt s.r.o.

Na obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Ostrava , červen 2018

Č.zakázky : 16/041

1.  Identifikační údaje

a) označení stavby:		Vybudování chodníku na ul.Gerasimovové

v úseku ul.Průkopnická – ul.Krasnoarmějců

Kat.území Zábřeh nad Odrou

b) stavebník nebo objednatel, jeho sídlo nebo místo podnikání:

SMO MOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih

- c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání,

- údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ :

- Ing.Miroslav Skupník , VS projekt, s.r.o.

- AI  v oboru DS , je veden pod číslem 1100479

Ostrava-Vítkovice, Na obvodu 45/1100, PSČ 703 00

IČ: 253 85 054

2. Základní údaje o stavbě

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Popis stavby : Jedná se o vybudování chodníku podél ul. Gerasimovova. Chodník šířky 2 m je navržen v ul. Gerasimova, v úseku mezi ulicemi Průkopnická a Krasnoarmějců. Celková délka chodníku je 94 m.

Funkce a význam stavby : V současné době není v tomto úseku vybudován chodník a chodci jsou nuceni používat vozovku. Výstavbou navrženého chodníku  bude zvýšena bezpečnost chodců v této lokalitě.

Umístění : Rozsah řešeného území  je patrny z výkresu situace. Stavba se nachází v městském obvodu Ostrava - Jih v sídlištní zástavbě v Ostravě - Zábřehu podél ul. Gerasimovové mezi křižovatkami ulic Krasnoarmějců a Průkopnickou na parcele č.p. 654/69, k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Dotčené parcely: 654/69, k.ú.Zábřeh nad Odrou. Stavební pozemek  se nachází v Ostravě-Zábřehu  v ploše zeleně  .

| OZN. | PARC. č. | VLASTNÍK | VYUŽITÍ | DRUH POZ. | VÝMĚRA (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 654/69 | SMO, Prokešovo nám.1803/8, Mor.Ostrava, 729 30 Ostrava Svěřeno MO Ostrava – Jih Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka 700 30 | Ostatní komunikace | ostatní plocha | 8602 |

b) předpokládaný průběh stavby

-   zahájení: 2018

-  etapizace a uvádění do provozu: stavba bude realizována v 1 etapě.

-   dokončení stavby: 2018

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek:

Usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl vydán nový Územní plán Ostravy, který nahradil Územní plán města Ostravy z roku 1994. Na předmětné území není schválená územně plánovací dokumentace , která by stanovila podrobnou prostorovou regulaci. Akce je v souladu s územně plánovací dokumentaci.

Územní rozhodnutí  č. 187/2016 bylo vydáno MMO, odborem HA a SŘ  – dne 12.12.2016 POD Č.j.  SMO/478268/16/ÚHAaSŘ/Kov, sp.zn. S- SMO/443638/16/ÚHAaSŘ

Podmínky pro umístění projektované stavby byly splněny.

Podmínky a požadavky, vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů:

MMO, OOŽP v rámci KS 1733/2016, č.j. SMO/383530/16/ÚHAaSŘ/KOZ ze dne 9.11.2016

1. Po ukončení stavby budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady, prokazující, že s odpadem, vznikajícím během stavby, bylo nakládáno způsobem , který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů, vydaných k jeho provedení.

2. Stavební práce při realizaci chodníku budou prováděny tak, aby hrany výkopů byly umístěny min. ve vzdálenosti větší než 2,5 m od pat kmenů zachovávaných stromů. Pokud nebude možno dodržet stanovenou vzdálenost, bude v případě, že nelze použít jiné technické řešení (zúžení chodníku, vypuštění obrubníku apod.) nutné dřeviny vykácet.

3. Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin, při provádění stavebních prací v blízkosti dřevin bude přihlédnuto k ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích – zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.8 (ochrana kořenové zóny při navážce zeminy), 4.10 (ochrana kořenového systému při výkopech), 4.12 (ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení) a 4.14 normy (ochrana kořenové zóny stromů při zakrytí povrchu) .

Podmínky se týkají realizace stavby, budou splněny v rámci realizace stavby.

SMO ÚMOb Ostrava-Jih, silniční správní úřad, č.j. JIH/066884/16/ODK/Don ze dne 20.10.2016

4. Dotčení veřejných komunikací bude před zahájením prací projednáno s odborem dopravy a KS SMO ÚMOb Ostrava-Jih jako příslušným silničním správním úřadem v rámci povolení ke zvláštnímu užívání komunikací. Prováděné zábory veřejného prostranství podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.

5. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození a znečištění okolních místních komunikací, včetně součástí a příslušenství. Zásahy do komunikace jen se souhlasem a dodržením podmínek majetkového správce.

6. Po celou dobu stavby bude zajištěna dopravní obsluha okolních objektů, včetně přístupu chodců.

7. Stavební materiál musí být uložen tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatel, rovněž výkopy musí být zabezpečeny tak, , aby nemohlo dojít ke zranění.

8. Dotčené prostranství bude po ukončení výkopových prací uvedeno do řádného stavu.

9. V případě vlivu stavebních prací na provoz na pozemních komunikacích bude zpracován návrh dočasného dopravního značení (podléhá schválení Policie ČR – dopravního inspektorátu). O stanovení dopravního značení požádá stavebník příslušný silniční správní úřad v dostatečném předstihu před zahájením prací. |V případě omezení obecného užívání uzavírkou požádá stavebník příslušný silniční správní úřad s min. 30-denním předstihem.

Podmínky se týkají realizace stavby, budou splněny v rámci realizace stavby.

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Řešené území se nachází v zeleni u bytových domů p.č.2094-2097 - podél ul. Gerasimovova mezi křižovatkami ulic Krasnoarmějců a Průkopnickou na parcele č.p. 654/69, k.ú. Zábřeh nad Odrou. Dosavadní využití – ostatní komunikace, druh pozemku –ostatní plocha.

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Vliv stavby chodníku na životní prostředí bude pozitivní. Přechodné zhoršení životního prostředí po dobu realizace stavby bude eliminováno činností  stavebního dozoru investora. Stavba nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území, chodníčky jsou spádovány na stávající komunikaci  na pozemek investora . Stavbu je nutno zabezpečit tak, aby během prací nedocházelo ke znečišťování a poškození  ul.Gerasimové .

Nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. Zelené plochy podél nových chodníků budou nově ohumusovány a zatravněny. Likvidace dešťových vod z chodníků spádováním ke stávající komunikaci.

Stávající stromy , které budou zachovány , budou během stavby chráněny s přihlédnutím k ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích – zejména k bodům 4.6, 4.8,.4.10, 4.12 0, 4.12 a 4.14 …zajistí dodavatel stavby

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

-  vztahy na dosavadní využití území: Využití území zůstává .

-  vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: nejsou známy

-  změny staveb dotčených navrhovanou stavbou: nedojde ke změnám

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace

- dokumentace záměru k žádosti  o vydání rozhodnutí o umístění stavby  nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby:

Dokumentace pro územní rozhodnutí výše uvedené stavby byla zpracována ing.Skupníkem Miroslavem. Územní rozhodnutí  č. 187/2016 bylo vydáno MMO, odborem HA a SŘ  – dne 12.12.2016 POD Č.j.  SMO/478268/16/ÚHAaSŘ/Kov, sp.zn. S- SMO/443638/16/ÚHAaSŘ

- regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace:

Územní plán města Ostravy byl schválen dne 5.10.1994 usnesením zastupitelstva MO č.778/M  s platností od 15.11.1994, ve znění schválených změn a provedených oprav.  Na předmětné území není schválená územně plánovací dokumentace , která by stanovila podrobnou prostorovou regulaci. Akce je v souladu s územně plánovací dokumentaci-Bydlení individuální.

- mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady: ano.

Zaměření stávajícího stavu provedl projektant.

- dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) : ne

- geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum: ne

- diagnostický průzkum konstrukcí: ne

- hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech: ne

- klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti): ne

- stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně: není

4. Členění stavby    Není

5. Podmínky realizace stavby

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků:

Nejsou známy stavby jiných stavebníků

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti:

Stavba bude realizována v 1 etapě.

c) zajištění přístupu na stavbu:  Příjezd po stávající ul.Gerasimovova.

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy: Stavební práce budou prováděny za omezeného provozu –bude ošetřeno dočasným dopravním značením, které si zajistí dodavatel stavby.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

- seznam známých  nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které budou spravovat   :   stavbu převezme investor

- způsob užívání jednotlivých objektů stavby – pěší komunikace

7. Předávání částí stavby do užívání

- možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání :

Stavba bude předána jako celek.

- zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby : Není nutné.

8. Souhrnný technický popis stavby

8.1   Předmět stavby :

Předmětem stavby  vybudování nového chodníku na parc.č. 654/69, k.ú. Zábřeh nad Odrou. Celková délka chodníku je 94 m.

8.2 Technický popis:

Chodník šířky 2 m je navržen v ul. Gerasimovova, v úseku mezi ulicemi Průkopnická a Krasnoarmějců. Chodník je  napojen na stávající pěší komunikace v této lokalitě bezbariérově  , navazuje na stávající chodníky v této lokalitě. Součástí stavby jsou i stavební úpravy stávajících přístupových chodníků. Chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby  v tl. 6cm šedé barvy (typ KOST) v šířce 2,0m.  Délka nových chodníků celkem ( i se zaoblením) 94m.Odvodnění směrem ke komunikaci.

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny do situace na základě podkladů od jejich správců.

V lokalitě stavby se nachází IS těchto společností : Cetin, s.r.o. ,ČEZ Distribuce , a.s. , GridServices (RWE), a.s. ,OVaK, a.s., OK, a.s., Ovanet , a.s.

Veřejné osvětlení zůstává stávající.

9. Výsledky a závěry z podkladů , průzkumu a měření

Byly zapracovány do PD. Stávající podzemní inženýrské sítě jsou uvedeny v situaci . Jejich průběh byl převzat od jejich správců – viz Doklady. Všechny dotčené inženýrské sítě je nutno před zahájením stavby vytýčit a dodržet požadavky dle vyjádření jejich uživatelů a vlastníků.

Protože v dané lokalitě již jsou položeny IS – nutno při stavbě chodníku dbát , aby nebyly poškozeny. Stavební práce budou však prováděny do hloubky cca –(0,25 m).  Stávající krytí IS bude zachováno.

V dané lokalitě se nachází inženýrské sítě těchto správců :

Doklad č.2 Cetin, s.r.o. -  V lokalitě se nachází kabely této společnosti, byly zakresleny do situace, v jednom místě dojde k přímému dotčení naší stavbou.  Budou dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení. Kabely budou pod chodníkem uloženy do chrániček dle požadavku správce sítě.Byl vydán souhlas se stavbou.V rámci realizace stavby nutno dodržet požadavky správce sítě . ….zajistí dodavatel stavebních prací.

Doklad č.3 Telco Pro Services Servises, a.s.

V dané lokalitě se nenachází jejich inženýrské sítě.

Doklad č. 4  ČEZ Distribuce , a.s. - V lokalitě stavby se nachází podzemní kabely VN 22 kV a NN 0,4kV této společnosti.  Dokumentace byla zaslána správci sítě k vyjádření. Byl vydán souhlas se stavbou.

- Budou dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení. Ochranné pásmo tohoto vedení činí 1m od krajního kabelu . Kabely budou pod chodníkem uloženy do chrániček dle požadavku správce sítě.

- Výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení.

- Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o vytýčení v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy „ dle § 46 odst.11 zákona č.458/2000 Sb.. která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby….zajistí dodavatel stavebních prací.

Doklad č.5  GridServises (RWE), a.s. – Plynovod NTL  a přípojky plynu byly zakresleny do situace. Plynovod NTL kříží nový chodník v jednom místě.. Před zahájením stavby nutno všechny IS spol.RWE vytýčit a dbát pokynu správce pro prací v ochranných pásmech těchto IS.

Doklad č.6  OVaK, a.s.- kanalizace a vodovodní řady byly zakresleny do situace. V zájmovém území se nachází vodovod DN 80, DN100, DN 150 a kanalizace DN 200 , DN 300 pro veřejnou potřebu, v provozování této společnosti.  Dokumentace byla zaslána správci sítě k vyjádření. V rámci projednávání PD na výše uvedenou stavbu spol.OVaK, a.s. požaduje koordinaci s připravovaným záměrem opravy vodovodu a kanalizace v ul.Gerasimové . Ve čtyřech místech budou realizovat přípojky přes projektovaný chodník. Kanalizace v daném úseku bude pravděpodobně prováděna bezvýkopovou technologií. Opět přípojky naruší projektovaný chodník. Předpokládaný  termín realizace je v roce 2018, stavby nutno koordinovat.

Dle vyjádření k dokumentace pro stavební řízení společnost OVaK, a.s. souhlasí za podmínek uvedených ve vyjádření zn. 6.3./8025/1974/17/Va

- Před zahájením stavebních prací provést vytýčení jejich zařízení v dotčeném území.Vytýčení je možno objednat na oddělení dokumentace správce sítě – tel.597475103

- Zařízení v provozování spol.OVaK, a.s budou respektována dle příslušných norem ČSN a zákona č.274/2001 Sb.

- V případě, že bude stavba chodníku realizována před provedením plánované opravy vodovodu v rámci akce Oprava vodovodu Zábřeh – oblast Čujkovova (termín v r.2018) požadují umožnění následného rozebrání nově vybudovaného chodníku i v záruční době.

- Během stavby nesméí dojít k porušení zařízení v provozování společnosti .Ve vzdál.1,5m na každou stranu od trubního řadu budou zemní práce prováděny ručně.

- Po celou dobu stavby budou poklopy vodovodních armatur přístupné. Dotčené poklopy vodovodních armatur i kanalizačních šachet musí být osazeny do nivelety navrhovaných úprav – zajistí dodavatel stavebních prací.

- Zahájení stavby bude písemně oznámeno 14 dnů předem.Zástupce provozu vodovodní sítě bude přizván k zahájení stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce (tel.597475501)

Dokumentace pro řízení o povolení stavby byla zaslána k posouzení spol.OVaK, a.s. Do situace byla zakreslena trasa plánované opravy vodovodu. Dle vyjádření k dokumentace pro stavební řízení společnost OVaK, a.s. souhlasí za podmínek uvedených ve vyjádření zn. 6.3./8025/1974/17/Va.

Podmínky se týkají realizace stavby a budou splněny v rámci realizace stavby.

Doklad č. 7  Ostravské komunikace, a.s. Výše uvedená společnost má v zájmovém území  své sítě  .Zařízení veřejného osvětlení v majetku SMO a ve správě OK, a.s. je tvořeno zemním vedením a ocelovými stožáry se svítidly.. Bylo zakresleno do situace. Zařízení se nachází po druhé straně komunikace. Ve dvou místech se stavba dotýká ochranného pásma kabelů VO, jedná se o místa mezi sloupem 3.na ul. Krasnoarmějců a sloupem 9na ul. Gerasimova. Dále v místě u sloupuč.1 na ul.Průkopnické a č. 11 na ul.Gerasimové se  stavba chodníku se dotkne ochranného pásma kabelů. Kabely nutno na stavbě vytýčit, v místě dotčení uložit do půlené chráničky a připoložit náhradní chráničku.

Vytýčení provede za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO (pan Szpandrzyk, tel.596621290,mobil 724149084, email : szpandrzyk@okas.cz).

V rámci realizace stavby – nesmí dojít k poškození ani výpadku veřejného osvětlení. V případě poškození informovat správce VO v dané oblasti – p.Mikl (tel.595621352, mobil724338771, email: mikl@okas.cz). S uvedenou stavbou souhlasí.

Doklad č. 11 Ovanet , a.s. Výše uvedená společnost má v zájmovém území  své sítě  . V rámci realizace stavby budou dodrženy podmínky správce sítě.Kabel pod novou zpevněnou plochou bude uložen do chráničky.Vytyčení telekomunikačního vedení bude provedeno za úplatu.

Doklad č. 13 PODA, a.s. Výše uvedená společnost má v zájmovém území  své sítě, ale nedotýkají se naší stavby.

Doklad č. 18 T-Mobile CR , a.s. Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území  své sítě  . V lokalitě se nachází jejich IS, byly zakresleny do situace, avšak nacházejí se mimo stavbu. V rámci realizace stavby budou dodrženy podmínky správce sítě

10. Dotčená ochranná pásma

Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území .

Nutno dodržet ochranná pásma jednotlivých stávajících IS – dle požadavku správců.

V dané lokalitě jsou již vybudovány rozvody vodovodu  , plynovodu a kabely NN a kabely Cetin. Všechny dotčené inženýrské sítě je nutno před zahájením stavby vytýčit a dodržet vyjádření uživatelů a vlastníků.

Pro ochranná pásma platí:

-	zákon 151/2000 Sb. o telekomunikacích

kabelové trasy spojů – 1,5 m na každou stranu od sdělovacího kabelu

- Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

vodovody a stoky do DN 500 – 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce

vodovody a stoky nad DN 500 – 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce

-	Zákon 458/2000 Sb. – energetický zákon

plynovod – 1,0 m na každou stranu od osy

kabelové vedení všeho druhu – 1 m na každou stranu

11. Zásah stavby do území

a)  bourací práce: nedojde

b)  kácení mimo lesní zeleně a její náhrada: dojde ke kácení  stávajících  stromů dle Situace kácení, výkr.č. C2.3

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu: výkopy pod nové konstrukce v místě

stávajících ploch - viz Technická část.

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch:  ohumusování ,zatrávnění podél

obrub nového chodníků v šířce 1,0m.
e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace: není

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa: nedojde

g) zásah do jiných pozemků: nedojde

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopr.a technické infrastruktury a vodních toků:

Dopravní a technická  infrastruktura bude zachována.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Zajistí dodavatel stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

- ochrana krajiny a přírody – Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. Přechodné zhoršení životního prostředí po dobu realizace stavby bude eliminováno činností  stavebního dozoru investora.

- hluk - Lze konstatovat, že vlivem realizace stavby  v chráněném venkovním prostoru staveb, definovaném v souladu se zákonem 258/2000 Sb., nedojde k překročení nejvyšší ekvivalentní hladiny dopravního hluku v denní nebo v noční době, neb se jedná o minimální dopravní zátěž .

- emise z dopravy - Přechodné zhoršení životního prostředí po dobu realizace stavby bude eliminováno činností stavebního dozoru investora.

- Vliv znečištěných vod na vodní tok – není

- Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků ve výstavbě -  Dodavatel musí dodržet:

- zákon 309/2006 Sb (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví  při práci)

- nařízení vlády 591/2006 Sb (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví).

Nad rámec zákonných předpisů nejsou další požadavky.

f) Nakládání s odpady v průběhu realizace stavby :

Odvoz  vybouraných  hmot a  přebytečné  zeminy  na  skládku ,kterou zajistí dodavatel  stav. prací. Ve  smyslu  zákona  o  odpadech byly odpady  roztříděny  dle katalogu odpadů následovně :

Kategorizace odpadů (při stavebních pracích) dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 93/2016 Sb.

pol.č.	   popis	                                zatřídění	                             char.odpadu

1	            dřevo	                               170201                                         ( 0 )

2	            asfalt bez dehtu		    17 03 02                                         ( 0 )

3         zemina a kamení

neuvedené pod č.                 170503	170504                         ( 0 )

4         Odpady komunální              200101- 200108, 200199               ( 0 )

Množství odpadů dle výkazů výměr.

Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03……………… 47m3

Odpady budou uloženy na skládku dle rozhodnutí dodavatele stavebních prací. Místo skládky bude upřesněno před zahájením výstavby

14. Obecné požadavky na bezpečnost

Charakter stavby si nevyžaduje stanovení zvláštních podmínek na bezpečnost a ochranu zdraví. Pouze je nutno dodržovat veškeré platné ČSN  a předpisy BOZ , zvláště  platné vyhlášky  o bezpečnosti  práce a  technických zařízení  při stavebních  pracích.

Bezpečnost práce při výstavbě bude zajištěna dodavatelem stavby. Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních předpisů a technických norem, které je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu .

Dodavatel musí dodržet:

- zákon 309/2006 Sb (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví  při práci)

- nařízení vlády 591/2006 Sb (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví).

Nad rámec zákonných předpisů nejsou další požadavky.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

a) užitných vlastností stavby: splňuje.

b) zajištění přístupu a podmínek  pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací

a ploch  osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Zásady řešení komunikací z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  a s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích  zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodník bude vybaven varovnými (š.0,4m) pásy  ze slepecké zámkové dlažby. V místech vstupu na vozovku budou obruby osazeny +0,02m nad niveletu komunikace.

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí:  Zajistí dodavatel stavby

d) splnění požadavků dotčených orgánů:

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny v rámci DSP

Požadavky týkající se realizace stavby budou splněny v rámci realizace stavby.

Doklad č.22 Povodí Odry, s.p.

Lokalita leží mimo záplavové území , jako správce povodí Odry nemají námitky.

Doklad č. 23  KHS MSK se sídlem v Ostravě  Nejsou dotčené jejich zájmy.

Doklad č. 24  HZS MSK . Vydal závazné souhlasné stanovisko.

Doklad č. 25a  Úřad MOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb

Vydal závazné souhlasné stanovisko.

Podmínky byly zahrnuty do projektové dokumentace.

- Stávající silniční obrubníky vymezující chodník podél vozovky budou nahrazeny novými betonovými obrubníky

- Detail napojení stávající živičné vozovky na žulovou kostku viz Vzorový řez chodníkem (zařezání v živici, asf.zálivka)

- Konstrukce chodníku tl.0,260m

- Sanace pláně 0,300m

- Ostatní podmínky se týkají realizace stavby, zajistí dodavatel stavebních prací.

Doklad č. 25b  Úřad MOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb

Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih nemá námitek k provedení výše uvedené stavby. Podmínky z vyjádření se týkají realizace stavby, budou součástí realizační dokumentace.

Doklad č. 26  Magistrát města Ostravy – k DSP

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Vydal koordinované stanovisko č. KS 1733/2016

Byla vydána kladná závazná stanoviska : dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách  a dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

Doklad č. 26  Magistrát města Ostravy – k DÚR

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Vydal koordinované stanovisko č. KS 1733/2016

### Vyjádření zahrnuje požadavky a podmínky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů, a jež jsou nedílnou součástí tohoto koordinovaného stanoviska:

### - Stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 8.11.2016

### A) ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dává podle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech kladné vyjádření s podmínkou,že po ukončení stavby budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,včetně předpisů vydaných k jeho provedení…zajistí dodavatel stavebních prací.

### B) ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), vydává na základě ust. § 90 odst. 15 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 65 a dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu k dokumentaci stavby „Vybudování chodníku na ul. Gerasimovova v úseku ul. Průkopnická - ul. Krasnoarmejců, k. ú. Zábřeh nad Odrou“, pro územní řízení, investora: statutární město Ostrava-městský obvod Ostrava-Jih, IČ 008 45 451, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava,kladné závazné stanovisko s těmito podmínkami:

### 1. Stavební práce při realizaci chodníku budou prováděny tak, aby hrany výkopů byly umístěny ve

### vzdálenosti větší než 2,5 m od pat kmenů zachovávaných stromů. Pokud není možné dodržet stanovenou vzdálenost, bude v případě, že nelze použít jiné technické řešení (zúžení chodníku, vypuštění obrubníků apod.) nutné dřeviny vykácet. …zajistí dodavatel stavebních prací.

### 2. Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin, při provádění stavebních prací v blízkosti dřevin bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.8 (ochrana kořenové zóny při navážce zeminy), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech), 4.12(ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení) a 4.14 (ochrana kořenové zóny stromů při zakrytí povrchu). …zajistí dodavatel stavebních prací.

### Upozornění:

### Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není nutné pouze u dřevin splňujících podmínky ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 189/2013 Sb.). O povolení kácení ostatních dřevin rostoucích mimo les, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.), je nutno požádat statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava. Žádost musí obsahovat údaje a náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb.

### V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení dřevin, které by mělo za následek

### porušení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

### C) ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen

### „zákon č. 254/2001 Sb.“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad vydává dle ust. § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., kladné závazné stanovisko.

### Po prostudování předložených dokladů došel MMO OOŽP k závěru, že by realizací stavby „Vybudování chodníku na ul. Gerasimovova v úseku ul. Průkopnická – ul. Krasnoarmejců, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ na pozemku parc. č. 654/69 v k. ú. Zábřeh nad Odrou nemělo dojít k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. v dotčené oblasti.

### MMO OOŽP upozorňuje:

### Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení

### odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

### Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. …zajistí dodavatel stavebních prací.

### - Stanovisko odboru dopravy ze dne 7.11.2016

### V rámci vydání závazného stanoviska podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

### komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neshledal odbor dopravy z hlediska své působnosti zákonné a technické důvody bránící umístění a realizaci výše uvedené stavby, a proto se záměrem souhlasí a vydává souhlasné závazné stanovisko.

### - Stanovisko útvaru hlavního architekta a stavebního řádu (úřadu územního plánování) ze dne 18.10.2016

### Dle Územního plánu Ostravy je stavbou dotčený pozemek součástí plochy se způsobem využití „Bydlení v bytových domech“. Stavbu lze dle textové části Územního plánu Ostravy kapitoly „6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití“ zařadit dle vhodnosti využití plochy do kategorie „Přípustné využití“ pro danou plochu, jako pěší komunikaci v rámci dopravní infrastruktury. Současně MMO-ÚHAaSŘ posoudil předložený záměr z hlediska všeobecné prostorové regulace, dle textové části územního plánu kapitoly 3.8. Pozemky jsou součástí plochy zastavěné stabilizované. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pozemní liniovou stavbu pěší komunikace, nebudou se na ni uplatňovat podmínky prostorové regulace.

### Na základě výše uvedeného posouzení dospěl MMO-ÚHAaSŘ k závěru, že uvedená stavba v dané lokalitě představuje doplňkovou stavbu dopravní infrastruktury, nezbytnou pro provoz obytného území. Současně vybudování chodníku přinese zajištění bezpečného pohybu chodců v řešené lokalitě.

### Na základě výše uvedeného posouzení má MMO-ÚHAaSŘ za to, že záměr na umístění stavby

### “Vybudování chodníku na ulici Gerasimově v úseku ul. Průkopnická po ul. Krasnoarmějců“ je v

### souladu se stanoveným funkčním uspořádáním území dle platného Územního plánu Ostravy.

Předmět není kulturní památkou , neleží v památkově chráněném území.

### Další veřejné zájmy, které Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán státní správy hájí, nejsou výše

### uvedenou stavbou dotčeny.

Doklad č. 27  MŘ PČR Ostrava – bylo vydáno stanovisko k projektové dokumentaci

Vybudovaný chodník respektuje úrovňové napojení vstupů do domů. V dokumentaci byly dokresleny varovné pásy v místech vstupů do vozovky.

Doklad č. 28. Magistrát města Ostravy, ÚHAaSŘ

Byl vydán souhlas podle §15 odst.2.stavebního zákona.

Doklad č. 29  Úřad MOb Ostrava-Jih, odbor výstavby a ŽP (27.7.2017)

Rozhodnutí č.69/2017/OP o povolení kácení dřevin a uložení povinnosti provedení náhradní výsadby. Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin (dle ČSN 839061). …zajistí dodavatel stavebních prací.

Doklad č. 30. Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí (18.12.2017)

Povolení kácení dřevin a náhradní výsadba.

Napadené rozhodnutí - Rozhodnutí č.69/2017/OP o povolení kácení dřevin a uložení povinnosti provedení náhradní výsadby vydané Úřadem MOb Ostrava-Jih, odbor výstavby a ŽP (27.7.2017) viz doklad č. 29 ….bylo potvrzeno.

Ostrava, červen 2018

Zodp.projektant : ing.Skupník Miroslav