D1.2 Konstrukční a stavebně technické řešení

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO

rozhodnutí a stavebního povolení

SO 02 Zpevněné plochy

Název stavby: 	Náměstní Ostava-Jih, Veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka

SO 02 Zpevněné plochy

Místo stavby: 		parc. č. 311/33, 304/2, a další, k.ú. 74585 Hrabůvka

Investor: 	Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30, Ostrava-Hrabůvka

Objednatel:		Projektstudio Eucz, s.r.o.

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava

Zpracovatel části D1.2:	Agel projekt s.r.o.

Osadní 869/32

170 00 Praha 7 Holešlovice

Ing. Petr Agel, Ph.D.	 (775634238)

Autorizoval: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení

Datum:		září 2017

1.     Technická zpráva

  - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu

- nosného systému stavby

- Obecně

- Statický posudek řeší návrh a posouzení nosných konstrukcí vztahující se k věřejnému prostranství souhrnně zařazenému jako SO 02. Jsou to:

- Prvky venkovního schodiště

- Schodiště bude provedeno jako soustava rovnoběžných stěn tl.: 200 mm výztuž dle b). Stěny budou spojeny v patě vyšší části podélnou stěnou tl.: 200 mm a výšky 1000 mm. Založení bude provedeno na soustavě základových pásů (příčné a dva podélné) 400x400 mm s výztuž R16 mm v každém rohu s třmínky R6/200 mm. Schodišťové stupně budou provedeny jako prefabrikátované desky 160x320 mm vyztužené dle b).

- Opěrná stěna rampy

- Opěrná stěna bude provedena železobetonová průřezu L otočená směrem k násypu. Geometrie viz 2.2 a) tloušťka stěny 200 mm, tloušťka základu 300 mm. Stěna bude vyztužena svislou výztuží R12 mm/ 100 mm u obou povrchů, stejně tak základ. Šířka základu (paty L průřezu) bude proměnná vzhledem k výšce násypu.

- Opěrná stěna přilehlá k objektu Finančního úřadu

- Opěrná stěna bude provedena železobetonová průřezu vetknutá minimálně 800 mm v terénu, tloušťka stěny 200 mm, vyztužená kari sítí 8/100/100 mm u obou povrchů.

- Doplnění stropní desky podchodu

- Stropní deska bude vetknutá do stávající železobetonové konstrukce pomocí trnů R12 mm 
á 200 mm, které budou kotvené pomocí chemické kotvy Hilti HIT. Trny budou do nové desky přečnívat nim. 450 mm. Výztuž desky bude provedena kari sítěmi viz b)

- Základová konstrukce pro umístění vánočního stromu

- Patka byla navržena dvoustupňová, přičemž horní stupeň je průřezu 600x600 mm a délky 1,5 m a dolní stupeň pak 3000x3000 mm o výšce 400-600 mm (s náběhem). Patka bude provedena na podkladní beton tl.: 50 mm. Dolní stupeň patky bude vyztužen KARI sítí 10/150/150, horní stupeň pak 16 ti svislými pruty R14 a dvoustřižnými třmínky R8/250 mm. V horní stupni je pak zabetonována ocelová trubka  356x16 mm, která je s betonem spojena pomocí navařených výztuží R14 mm.

- Energokanál

- Statický výpočet řeší přitížení stávajícího energokanálu nově budovanou zpevněnou plochou. Nové zatížení bylo uvažováno jako nová skladba zpevněné plochy a také pohyb vozidla z kategorie G tj. mezi 3,5-16 t. Na jednom pruhu zákrytové desky je uvažováno jedno kolo tedy polovina nápravy.

- Únosnost zákrytových desek nebyla zjištěna. Byla tedy navržena nadbetonávka o tl.: 200 mm z betonu C20/25 s výztuží Kari 8/100/100 u obou povrchů.

- Výpočet vychází z IGP provedeného Ing. Vlkem. Základová spára je posuzována na horizontu

- Inženýrsko geologický průzkum

- Pro projekt byl Ing.Vlkem proveden inženýrskogeologický průzkum. Charakteristiky zeminy byly použity jak pro zatížení tak jako podklad pro výpočet únosnosti základové půdy. Zemina byla zatřízena jako jíl písčitoprachovitý o laboratorně ověřených parametrech:

- Byl proveden také průzkum korozní na jehož základě byla stanovena třída betonu základů na C25/30 XC2 XA3 a zvětšeno krytí na 40 mm.  Všechny nazdemní části staveb z kovu pak musí být kotveny přes izolační podložky. U základových konstrukcí bude provedena také vhodná sekundární ochrana proti bludným proudům např. katodická ochrana

  - navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

- Beton základy:			C25/30 XC2, XA3 krytí min. 40 mm

- Beton nadzemní:			C20/25 XC1

- Výztuž:				B500B (10505)

Schodiště bod 1):

Schodišťové stupně:

Průřez:	320x160 mm

Výztuž:	V.D.O. 4xR8 mm

Stěny schodiště vč. ztužujících:

Průřez:	tl.: 200 mm

Výztuž:	Kari 8/100/100 u obou povrchů

Spony konstrukční: 2ks R6 mm do m2

Základový pás:

Návrh průřezu: 	400 mm x 400 mm

Výztuž:	po krajích základového pásu bude uložena kari síť 8/100/100 mm.

Doplnění stropní desky bod 4):

Průřez:		tl.: 250 mm

Výztuž:		V.H.O. R8mm/100 mm v obou směrech

V.D.O. kari 6/100/100

Opěrná stěna rampa bod 2):

Návrh průřezu: 				tl. 200 mm (základ tl.: 300 mm)

Výztuž:					svislé ØR12 á 100mm, vodorovné ØR8 á 250mm,

Opěrná stěna fin. úřad bod 3):

Návrh průřezu: 			tl. 200 mm

Výztuž:				kari  ØR8/100/100mm,

- Nadbetonávka bod 6):

- Tloušťka:		200 mm

Výztuž: 	Kari 8/100/100 u obou povrchů desky

  - hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

- Zatížení sněhem

- Oblast II sk = 1,0 kN.m-2

- Zatížení větrem

- Oblast II v =25 m.s-1

- Střecha a podhled

- Kat. H

- qk = 0,75 kN.m-2

- Stropní konstrukce

- Kat. C3 – Plochy veřejných budov

- qk = 3,0 kN.m-2

- Strojovna kašna

- Kat. G

- qk = 5,0 kN.m-2

- Qk = 120 kN

  - návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů,

- Nejsou navrženy zvláštní a neobvyklé konstrukce.

  - technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby

- Pro bednící soustavy bude dodavatelem stavby zpracován návrh a statický posudek.

  - zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Bednění musí zůstat podepřeno min. 10 dní po betonáži. Ošetřování čerstvého betonu bude prováděno dle zásad ČSN 73 2400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí

  - požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

- Před zmonolitněním konstrukcí bude provedeno převzetí výztuže zástupcem AD a TDI.

  - seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1 – Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN EN 1995-1 – Navrhování dřevných konstrukcí

- ČSN EN 1992-1 – Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1997-1 – Navrhování geotechnických konstrukcí

- 2. Statické posouzení

2.1 Schodiště

- Geometrie

Byl namodelován segment schodiště, tak aby byly zjištěny největší namáhání.

- Zatížení

| OBECNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZNÁŠECÍ ŠÍŘKA |  |  |  |  |  | br | 1 | m |  |
| SKLON STŘECHY |  |  |  |  |  | alfa | 2 | ° |  |
| 1. STÁLÉ ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stálé zatížení je reprezentováno vlastní tíhou zavedenou ve výpočetním software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. UŽITNÉ ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střecha je kategorie H tzn. nepřístupná s výjimkou běžné udržby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie H | qk = | 0,75 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qd= | 1,125 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qdbr= | 1,125 | kN.m-1 |  |  |  |  |  |  |
| Možná vestavba je kategorie B tzn. Kanceláře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie C3 | qk = | 3 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qd= | 4,5 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qdbr= | 4,500 | kN |  |  |  |  |  |  |
| 3. ZATÍŽENÍ SNĚHEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sněhová oblast | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  |
| kN/m2 | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | >4,00 |  |
| Sněhová oblast: |  | Ostrava |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oblast :II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sk = | 1 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |
| Nadmořská výška: |  | cca 200 m.n.m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hodnoty součinitelů : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ0= | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ1= | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ2= | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Typ krajiny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce= | 1 |  | Normální |  |  |  |  |
| Tepelný součinitel: |  | Ct = | 1 |  | Střecha s prostupem tepla <1 kW.m-2.K-1 |  |  |  |  |
| Typ střechy: |  | Plochá střecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | µ1=0,8.(60-α)/30 = |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| Návrhové zatížení sněhem: |  | s1d = µ1.Ce.Ct.sk .br= |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | s2d = 0,5µ1.Ce.Ct.sk .br= |  | 0,500 |  |  |  |  |  |
| ZATÍŽENÍ VĚTREM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oblast |  | I | II | III | IV | V |  |  |  |
| rychlost větru |  | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 36 |  |  |  |
| Větrná oblast: |  | Ostrava |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oblast :II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vb,0 = | 25 | m.s-1 |  |  |  |  |  |
| Základní rychlost větru: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pro běžné případy: |  | cdir = | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cseason = | 1 |  |  |  |  |
|  |  | vb = vb,0 .cdir.cseason = |  | 25,000 | m.s-1 |  |  |  |  |
| Referenční výška: |  | h = | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | brovnoběžné = | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bkolmé = | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z = ze = zi = | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
| Součinitel drsnosti: |  |  | 0,833 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z0 = | 0,05 | m | dle kat. terenu II |  |  |  |  |
|  |  | zmin = | 2 | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,190 |  |  |  |  |  |  |
| Součinitel ortografie: |  | c0 = | 1 | pro běžné případy |  |  |  |  |  |
| Charakteristická střední |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rychlost větru: |  | vm = cr.c0.vb = | 20,815 | m.s-1 |  |  |  |  |  |
| Intenzita turbulence: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |
| tlak větru na metr běžný |  |  |  | 0,703 | kN.m-1 |  |  |  |  |

Boční zatížení zeminou

Stálé zatížení –zásyp pravá strana

Glk=2,2.19=41,8 kN/m

Gld=2,5.19.1,35=56,43 kN/m

Užitné zatížení –zásyp pravá strana (třída G)

Qlk= 5  kN/m

Qld= 7,5 kN/m

Vodorovné zatížení:

Hladina podzemní vody:	Bez uvažování vody

Součinitel zemního tlaku v klidu:	Kra=1−sinϕ=1−sin17=0,71

Trojúhelníkové zatížení ztužující stěny

gd=47,3 kN/m

- Návrh a posouzení

    - Schodišťové stupně

ME,d=1,7 kNm

VE,d=2,52 kN

Materiál:					Beton C20/25, Výztuž B500B

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,5; γM=1,15

Návrh průřezu: 	Průřez:	320x60 mm

Výztuž:	V.D.O. 4xR8 mm

V

MSÚ ohyb kladný moment:

| Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk | 20 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctm | 2,6 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctk | 1,8 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fd | 13,33333333 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| h | 60 | mm |  |  |  |  |  |  |
| b | 320 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cnom | 20 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dev | 10 | mm |  |  |  |  |  |  |
| c min | 15 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmin b | 13 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmindur | 15 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurgama | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurst | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dur add | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyk | 500 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fyd | 434,7826087 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| průřez1 | 8 | mm |  |  |  |  |  |  |
| počet pr1 | 4 | ks |  |  |  |  |  |  |
| Průřez2 | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Počet pr2 | 0 | ks |  |  |  |  |  |  |
| As | 201,0619298 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| Fs | 87,41823036 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Třmínek | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Únosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 36 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ac | 6556,367277 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| x | 25,61080968 | mm |  | Me,k | 1,3 | kNm |  |  |
| MRd | 2,251515629 | kNm | > | Med | 1,7 | kNm |  | Vyhovuje!!! |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální plocha výztuže |  | Asmin | 15,575 | mm2 | < | 201,06 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| maximální plocha výztuže |  | Asmax | 768 | mm2 | > | 201,06 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| Výška tlačené oblasti |  | xí | 0,71141 |  | < | 0,45 |  | Vyhovuje!!! |
| Maximální vzdálenost prutů |  | s max | 120 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |
| Minimální vzdálenost prutů |  | s min | 21 |  | < | 82,67 | mm | Vyhovuje!!! |
| Kotevní délka |  | lbrqd | 370,37 | mm |  |  |  |  |

MSÚ smyk – bez smykové výztuže:

| Posouzení smyku bez výztuže |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRdc | 0,12 |  |  |  |  |  |
| k | 3,3570226 |  |  |  |  |  |
| ro | 0,01745329 | mm |  |  |  |  |
| VR,d,s | 15,1487271 | kN | > | VE,d,s | 2,52 | kN |

Posouzení MSP

Okamžitý průhyb:	ufin<udo(L/500)

| Dotvarování |  |  | Smršťování |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h0 | 17,2535981 | mm | betaRH | 1,35625 |
| t | 50 | let | alfa ds,1 | 4 |
| t0 | 4,0000 | roky | alfa ds,2 | 0,12 |
| beta(t0) | 0,70446948 |  | eta cd,0 | 0,000512061 |
| fcm | 33 | MPa | wsmršť | 0,92 |
| beta(fcm) | 2,92450462 |  |  |  |
| fi RH | 2,936819156 |  |  |  |
| fi0 | 6,050506041 |  |  |  |
| beta H | 275,8830256 |  |  |  |
| beta c(t,t0) | 0,557850629 |  |  |  |
| fi(t,t0) | 3,3752786 |  |  |  |
| Prostý nosník průhyb |  |  |  |  |
| Gtot,k | 1,41 | kN/m | wokamž | 0,54 |
| podpory | 5 |  | wsmršť | 0,92 |
| Ecm | 30000 | MPa | weff | 2,35 |
| Ec,eff | 6857 | MPa | wcelk | 3,28 |
| délka | 1500 | mm | L/250 | 6 |
| 1/rcs | 3,28461E-06 | mm-1 | L/500 | 3 |
| rcs | 304449,7602 | mm | Pos. Okamž. | 0,18 |
| L | 1500 | mm | Pos. Po dotv | 0,55 |

Vyhovuje!!!

- Stěny schodiště vč. ztužujících

Materiál:					Beton C25/30, Výztuž B500B

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,5; γM=1,15

Návrh průřezu: 	Průřez:	tl.: 200 mm

Výztuž:	Kari 8/100/100 u obou povrchů

Spony konstrukční: 2ks R6 mm do m2

MSÚ ohyb záporný ohybový moment:

| Beton |  |  |  | Dotvarování |  |  | Smršťování |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk | 25 | MPa |  | h0 | 13,65909849 | mm | betaRH | 1,35625 |
| fctm | 2,8 | MPa |  | t | 50 | let | alfa ds,1 | 4 |
| fctk | 2,2 | MPa |  | t0 | 4,0000 | roky | alfa ds,2 | 0,12 |
| fd | 13,33333333 | MPa |  | beta(t0) | 0,70446948 |  | eta cd,0 | 0,000512061 |
| h | 200 | mm |  | fcm | 33 | MPa | wsmršť | 0,26 |
| b | 1000 | mm |  | beta(fcm) | 2,92450462 |  |  |  |
| cnom | 20 | mm |  | fi RH | 3,093507235 |  |  |  |
| delta c dev | 10 | mm |  | fi0 | 6,373318621 |  |  |  |
| c min | 15 | mm |  | beta H | 270,4907286 |  |  |  |
| cmin b | 13 | mm |  | beta c(t,t0) | 0,560685148 |  |  |  |
| cmindur | 15 | mm |  | fi(t,t0) | 3,573425092 |  |  |  |
| delta cdurgama | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurst | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dur add | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyk | 500 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fyd | 434,7826087 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| průřez1 | 8 | mm |  |  |  |  |  |  |
| počet pr1 | 10 | ks |  |  |  |  |  |  |
| Průřez2 | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Počet pr2 | 0 | ks |  |  |  |  |  |  |
| As | 502,6548246 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| Fs | 218,5455759 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Třmínek | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Únosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 176 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ac | 16390,91819 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| x | 20,48864774 | mm |  |  |  |  |  |  |
| MRd | 36,67294003 | kNm | > | Med | 5,86 | kNm |  | Vyhovuje!!! |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální plocha výztuže |  | Asmin | 237,952 | mm2 | < | 502,65 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| maximální plocha výztuže |  | Asmax | 8000 | mm2 | > | 502,65 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| Výška tlačené oblasti |  | xí | 0,11641 |  | < | 0,45 |  | Vyhovuje!!! |
| Maximální vzdálenost prutů |  | s max | 250 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |
| Minimální vzdálenost prutů |  | s min | 21 |  | < | 97,78 | mm | Vyhovuje!!! |
| Kotevní délka |  | lbrqd | 370,37 | mm |  |  |  |  |

MSÚ tlak:

| Posouzení tlaku bez výztuže |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fc.d | 13,33 | MPa |  |  |  |  |
| A | 200000,00 | mm2 |  |  |  |  |
| VR,d,s | 2666,67 | kN | > | VE,d,s | 50,07 | kN |

Posouzení MSP

Okamžitý průhyb:	ufin<udo(L/500)

0,6 mm < 7,2 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Průhyb s dotvarováním:	ufin<udo(L/250)

2,59 mm <14,4 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

  - Základový pás schodiště

- Geometrie

Jedná se o základový pás šířky 400 mm a hloubky 400 mm

- Zatížení

Vlastní tíha

gv,k = 4,0 kN/m

gv,d =5,4 kN/m

Celkový tlak v kontaktu se základem:

NE,k=17,78 kN

NE,d=24,91 kN

- Návrh prvků

Návrh pásu:

Materiál:		Beton C25/30, Výztuž B500B

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γMs=1,5; γMs=1,15

Návrh průřezu: 	400 mm x 400 mm

Výztuž:	po krajích základového pásu bude uložena kari síť 8/100/100 mm.

- Posouzení

Posouzení napětí na základové spáře

σ= (30,31)/0,400=75,77 kPa

Únosnost základové půdy:

| Únosnost podloží |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D = | 1,5 | m | Qk/Fk = | 0,30 |  |  |
| b = | 0,4 | m |  |  |  |  |
| l = | 1,0 | m | φef = | 17,0 | ° |  |
|  |  |  | cef = | 10,0 | kPa |  |
| γ1 = | 20,8 | kN/m3 | φu = | 0,0 | ° |  |
| γ2 = | 20,8 | kN/m3 | cu = | 50,0 | kPa |  |
| Typ | Odvodněné |  |  | Neodvodněné |  |  |
| NP | A1+M1+R1 | A2+M2+R1 | A1+M1+R2 | A1+M1+R1 | A2+M2+R1 | A1+M1+R2 |
| γG | 1,35 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 1,00 | 1,35 |
| γQ | 1,50 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,30 | 1,50 |
| γφ | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,00 |
| γC | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,00 |
| γR | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,40 |
| φef [°] | 17,00 | 13,74 | 17,00 |  |  |  |
| cef [kPa] | 10,00 | 8,00 | 10,00 |  |  |  |
| Nq | 4,76 | 3,49 | 4,76 |  |  |  |
| Nγ | 2,30 | 1,22 | 2,30 |  |  |  |
| Nc | 12,3 | 10,2 | 12,3 |  |  |  |
| sq | 1,18 | 1,14 | 1,18 |  |  |  |
| sγ | 0,82 | 0,82 | 0,82 |  |  |  |
| sc | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Rd [kPa] | 337 | 293 | 241 | 319 | 303 | 221 |

Posouzení:

σd< Rd

70,75 kPa < 228,0 kPa …………..Vyhovuje!!!

Posouzení: MSP sedání

Posouzení

25,0mm <40 mm …………..Vyhovuje!!!

  - Opěrná stěna u plošiny

- Geometrie

Šířku základu je možné měnit s postupně se snižující kótou výšky násypu.

- Zatížení

Stálé zatížení –zásyp pravá strana

Glk=2,1.19 =39,9 kN/m

Gld=2,1.19.1,35=53,86 kN/m

Užitné zatížení –zásyp pravá strana (třída G)

Qlk= 5  kN/m

Qld= 7,5 kN/m

Vodorovné zatížení:

Hladina podzemní vody:	Bez uvažování vody

Součinitel zemního tlaku v klidu:	Kra=1−sinϕ=1−sin17=0,71

| Destabilizační moment |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výška zeminy | 2,2 |  |  |  |
| kdef | 0,71 | m |  |  |
| gama zeminy | 19 | kN/m3 |  |  |
| užitné | 3,5 | kN/m2 |  |  |
| Boční tlak | 45,3903 | kN/m |  |  |
| rameno otáčení | 0,733333 | m |  |  |
| Mdestab | 36,61484 | kNm/m | Vyhovuje!!! |  |

- Posouzení

Překlopení stěny:

Podmínka spolehlivosti:	 					Mdestab,d < Mstab,k

| Opěrná stěna stabilizační moment |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) stabilizace stěnou |  |  |
| výška stěny | 2,4 | m |
| tl. Stěny | 0,2 | m |
| gama stěny | 25 | kN/m3 |
| vlastní tíha stěny | 12 | kN/m |
| odsazení zprava od základu | 0,1 | m |
| rameno otáčení | 0,1 | m |
| Mstěna,stab | 1,2 | kNm/m |
| b) stabilizace základem |  |  |
| výška základu | 0,3 | m |
| šířka základu | 1,2 | m |
| gama základu | 25 | kN/m3 |
| vlastní tíha základu | 9 | kN/m |
| rameno otáčení | 0,6 | m |
| Mzáklad,stab | 5,4 | kNm/m |
| c) stabilizace zeminou zprava |  |  |
| výška zeminy | 3,76 | m |
| tl. Zeminy | 0 | m |
| gama zeminy | 20 | kN/m3 |
| vlastní tíha zeminy | 0 | kN/m |
| rameno otáčení | 1,2 | m |
| Mzp,stab | 0 | kNm/m |
| d) stabilizace zeminou zleva |  |  |
| výška zeminy | 2,2 | m |
| tl. Zeminy | 1 | m |
| gama zeminy | 19 | kN/m3 |
| vlastní tíha zeminy | 41,8 | kN/m |
| rameno otáčení | 0,6 | m |
| Mzl,stab | 25,08 | kNm/m |
| e) pasivní odpor zleva |  |  |
| MP | 9,39 | kNm/m |
| Celkový stabilizační moment | 41,07 | kNm/m |

36,61 kNm/m < 41,07 kNm/m

Vyhovuje!!!

Stěna a základ posouzení MSÚ

Materiál betonu:	Beton C25/30

Pevnost betonu:	fck = 25 MPa

Návrh průřezu: 	tl. 200 mm (základ tl.: 300 mm)

Materiál výztuže:	10505 (R), Bst500

Pevnost oceli:	fyk = 500 MPa

Návrh profilu:	svislé ØR12 á 100mm, vodorovné ØR8 á 250mm,

| Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk | 25 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctm | 2,2 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctk | 1,8 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fd | 13,33333333 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| h | 200 | mm |  |  |  |  |  |  |
| b | 1000 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cnom | 30 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dev | 10 | mm |  |  |  |  |  |  |
| c min | 17 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmin b | 17 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmindur | 10 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurgama | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurst | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dur add | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyk | 500 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fyd | 434,7826087 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| průřez1 | 12 | mm |  |  |  |  |  |  |
| počet pr1 | 10 | ks |  |  |  |  |  |  |
| Průřez2 | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Počet pr2 | 0 | ks |  |  |  |  |  |  |
| As | 1130,973355 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| Fs | 491,7275458 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Třmínek | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Únosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 164 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ac | 36879,56593 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| x | 46,09945742 | mm |  |  |  |  |  |  |
| MRd | 71,57596828 | kNm | > | Med | 41,07 | kNm |  | Vyhovuje!!! |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální plocha výztuže |  | Asmin | 213,2 | mm2 | < | 1130,97 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| maximální plocha výztuže |  | Asmax | 8000 | mm2 | > | 1130,97 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| Výška tlačené oblasti |  | xí | 0,28109 |  | < | 0,45 |  | Vyhovuje!!! |
| Maximální vzdálenost prutů |  | s max | 250 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |
| Minimální vzdálenost prutů |  | s min | 21 |  | < | 91,11 | mm | Vyhovuje!!! |
| Kotevní délka |  | lbrqd | 769,231 | mm |  |  |  |  |

2.4 Doplnění stropní desky podchodu

- Geometrie

- Zatížení

| OBECNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZNÁŠECÍ ŠÍŘKA |  |  |  |  |  | br | 1 | m |  |
| SKLON STŘECHY |  |  |  |  |  | alfa | 2 | ° |  |
| 1. STÁLÉ ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stálé zatížení je reprezentováno vlastní tíhou zavedenou ve výpočetním software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. UŽITNÉ ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možná vestavba je kategorie B tzn. Kanceláře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie C3 | qk = | 3 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qd= | 4,5 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qdbr= | 4,500 | kN |  |  |  |  |  |  |
| 3. ZATÍŽENÍ SNĚHEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sněhová oblast | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  |
| kN/m2 | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | >4,00 |  |
| Sněhová oblast: |  | Ostrava |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oblast :II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sk = | 1 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |
| Nadmořská výška: |  | cca 200 m.n.m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hodnoty součinitelů : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ0= | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ1= | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ2= | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Typ krajiny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce= | 1 |  | Normální |  |  |  |  |
| Tepelný součinitel: |  | Ct = | 1 |  | Střecha s prostupem tepla <1 kW.m-2.K-1 |  |  |  |  |
| Typ střechy: |  | Plochá střecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | µ1=0,8.(60-α)/30 = |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| Návrhové zatížení sněhem: |  | s1d = µ1.Ce.Ct.sk .br= |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | s2d = 0,5µ1.Ce.Ct.sk .br= |  | 0,500 |  |  |  |  |  |
| ZATÍŽENÍ VĚTREM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oblast |  | I | II | III | IV | V |  |  |  |
| rychlost větru |  | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 36 |  |  |  |
| Větrná oblast: |  | Ostrava |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oblast :II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vb,0 = | 25 | m.s-1 |  |  |  |  |  |
| Základní rychlost větru: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pro běžné případy: |  | cdir = | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cseason = | 1 |  |  |  |  |
|  |  | vb = vb,0 .cdir.cseason = |  | 25,000 | m.s-1 |  |  |  |  |
| Referenční výška: |  | h = | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | brovnoběžné = | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bkolmé = | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z = ze = zi = | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
| Součinitel drsnosti: |  |  | 0,833 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z0 = | 0,05 | m | dle kat. terenu II |  |  |  |  |
|  |  | zmin = | 2 | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,190 |  |  |  |  |  |  |
| Součinitel ortografie: |  | c0 = | 1 | pro běžné případy |  |  |  |  |  |
| Charakteristická střední |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rychlost větru: |  | vm = cr.c0.vb = | 20,815 | m.s-1 |  |  |  |  |  |
| Intenzita turbulence: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |
| tlak větru na metr běžný |  |  |  | 0,703 | kN.m-1 |  |  |  |  |

- Návrh a posouzení

            - Schodišťová deska

Mmax-=20,46 kNm/m

Materiál:					Beton C20/25, Výztuž B500B

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,5; γM=1,15

Návrh průřezu: 	Průřez:	tl.: 250 mm

Výztuž:	V.H.O. R8mm/100 mm v obou směrech

V.D.O. kari 6/100/100

V

MSÚ ohyb záporný moment:

| Beton |  |  |  | Dotvarování |  |  | Smršťování |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk | 20 | MPa |  | h0 | 13,11273455 | mm | betaRH | 1,35625 |
| fctm | 2,6 | MPa |  | t | 50 | let | alfa ds,1 | 4 |
| fctk | 1,8 | MPa |  | t0 | 4,0000 | roky | alfa ds,2 | 0,12 |
| fd | 13,33333333 | MPa |  | beta(t0) | 0,70446948 |  | eta cd,0 | 0,000512061 |
| h | 250 | mm |  | fcm | 33 | MPa | wsmršť | 0,17 |
| b | 1000 | mm |  | beta(fcm) | 2,92450462 |  |  |  |
| cnom | 25 | mm |  | fi RH | 3,122160103 |  |  |  |
| delta c dev | 10 | mm |  | fi0 | 6,432349955 |  |  |  |
| c min | 15 | mm |  | beta H | 269,6710994 |  |  |  |
| cmin b | 13 | mm |  | beta c(t,t0) | 0,561121491 |  |  |  |
| cmindur | 15 | mm |  | fi(t,t0) | 3,609329799 |  |  |  |
| delta cdurgama | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurst | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dur add | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyk | 500 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fyd | 434,7826087 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| průřez1 | 8 | mm |  |  |  |  |  |  |
| počet pr1 | 10 | ks |  |  |  |  |  |  |
| Průřez2 | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Počet pr2 | 0 | ks |  |  |  |  |  |  |
| As | 502,6548246 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| Fs | 218,5455759 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Třmínek | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Únosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 221 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ac | 16390,91819 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| x | 20,48864774 | mm |  |  |  |  |  |  |
| MRd | 46,50749095 | kNm | > | Med | 20,46 | kNm |  | Vyhovuje!!! |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální plocha výztuže |  | Asmin | 298,792 | mm2 | < | 502,65 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| maximální plocha výztuže |  | Asmax | 10000 | mm2 | > | 502,65 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| Výška tlačené oblasti |  | xí | 0,09271 |  | < | 0,45 |  | Vyhovuje!!! |
| Maximální vzdálenost prutů |  | s max | 250 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |
| Minimální vzdálenost prutů |  | s min | 21 |  | < | 96,67 | mm | Vyhovuje!!! |
| Kotevní délka |  | lbrqd | 370,37 | mm |  |  |  |  |

Posouzení MSP

Okamžitý průhyb:	ufin<udo(L/500)

0,1 mm < 6,6 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Průhyb s dotvarováním:	ufin<udo(L/250)

0,46 mm <13,2 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

2.5 Základová konstrukce pod vánoční strom

- Geometrie

- Zatížení

Vlastní tíha stromu:

Jedná se o strom 10-15 m vysoký průměrného průřezu 200 mm, odhadovaná vlastní tíha Fk=3,0 kN

Zatížení větrem:

| oblast |  | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rychlost větru |  | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 36 |
| Větrná oblast: |  | Ostrava |  |  |  |  |
|  |  | Oblast :II |  |  |  |  |
|  |  | vb,0 = | 25 | m.s-1 |  |  |
| Základní rychlost větru: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pro běžné případy: |  | cdir = | 1 |  |
|  |  |  |  | cseason = | 1 |  |
|  |  | vb = vb,0 .cdir.cseason = |  | 25,000 | m.s-1 |  |
| Referenční výška: |  | h = | 15 |  |  |  |
|  |  | brovnoběžné = | 6 |  |  |  |
|  |  | bkolmé = | 6 |  |  |  |
|  |  | z = ze = zi = | 15,000 |  |  |  |
| Součinitel drsnosti: |  |  | 0,635 |  |  |  |
|  |  | z0 = | 1 | m | dle kat. terenu IV |  |
|  |  | zmin = | 2 | m |  |  |
|  |  |  | 0,234 |  |  |  |
| Součinitel ortografie: |  | c0 = | 1 | pro běžné případy |  |  |
| Charakteristická střední |  |  |  |  |  |  |
| rychlost větru: |  | vm = cr.c0.vb = | 15,864 | m.s-1 |  |  |
| Intenzita trubulence: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,369 |  |  |
| tlak větru na m2: |  |  |  | 0,564 | kN.m-1 |  |

Vodorovná síla od větru (propustnost překážky se uvažuje 50%) Plocha větví stromu 42 m2:

Fwk=cs.cd.cf.qp(z). Aref=1,0.1,0.1,8.0,56.42.0,5=21,16 kN

Fwd= Fwk .уQ=21,16.1,5=31,75 kN

Ohybový moment působící v patě základu:

ME,k= Fwk.R=21,16.5,66=119,76 kNm

ME,d= Fwd.R=31,75.5,66=179,705 kNm

- Posouzení

- Maximální síly do základu

Nc,k = 5,0 kN – vlastní tíha stromu

Nz,k= 3,0.3,0.1.6.18=259,2kN – tíha zeminy nad základem

Mxd=Myd=179,70 kNm

Návrh patky:

Návrh patky- dvoustupňová patka: první stupeň o rozměrech 3,0x3,0x0,4m s náběhem 0,2 m, druhý  stupeň 0,6x0,6x1,5m

Vlastní tíha patky:

Ns,k=a2..ha.γ.+c2.hcγ=126,0kNNs,d=Ns,k.γG=170,1kN

- Posouzení napětí na základové spáře

Podmínka spolehlivosti:

σs≤Rd

Celková svislá síla:

Nyk=Nxk=126+259,2+5,0=390,2 kN

ex=ey=My,dNy,k=Mx,dNx,k=0,46m

Celkové zatížení na základové spáře:

σs=Ny,k(b−2.e)2=90,28kPa

Posouzení:

σs≤Rd90,28kPa<221kPa

VYHOVUJE!

- Návrh a posouzení tahové výztuže patky

Podmínka spolehlivosti:

ME,d≤MR,d

Ohybový moment na patce:

ME,d=0,5σ.bp.(a+0,15c)2=75,119kNmm

Návrh výztuže:

Výztuž: R8/150 mm 1m šířky patky (Výztuž 10505, beton C25/30)

Posouzení železobetonového průřezu podle metody mezní rovnováhy bylo provedeno dle ČSN 1992-1 a zpracováno do tabulky níže:

Posouzení MSÚ:

| Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk | 25 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctm | 2,2 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctk | 1,5 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fd | 16,66666667 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| h | 600 | mm |  |  |  |  |  |  |
| b | 1000 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cnom | 30 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dev | 10 | mm |  |  |  |  |  |  |
| c min | 15 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmin b | 13 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmindur | 15 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurgama | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurst | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dur add | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyk | 500 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fyd | 434,7826087 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| průřez1 | 8 | mm |  |  |  |  |  |  |
| počet pr1 | 6,7 | ks |  |  |  |  |  |  |
| Průřez2 | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Počet pr2 | 0 | ks |  |  |  |  |  |  |
| As | 336,7787325 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| Fs | 146,4255359 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Třmínek | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Únosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 566 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ac | 8785,532151 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| x | 10,98191519 | mm |  |  |  |  |  |  |
| MRd | 82,23364017 | kNm | > | Med | 440 | kNm |  | Vyhovuje!!! |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální plocha výztuže |  | Asmin | 735,8 | mm2 | < | 336,7787 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| maximální plocha výztuže |  | Asmax | 24000 | mm2 | > | 336,7787 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| Výška tlačené oblasti |  | xí | 0,019403 |  | < | 0,45 |  | Vyhovuje!!! |
| Maximální vzdálenost prutů |  | s max | 250 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |
| Minimální vzdálenost prutů |  | s min | 21 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |
| Kotevní délka |  | lbrqd | 444,4444 | mm |  |  |  |  |

- Posouzení protlačení betonu patky

Podmínka spolehlivosti:

νE,d≤νR,d

Návrhová pevnost betonu v tlaku (návrh betonu C20/25):

fc,d=fc,kγM0=251,5=16,667MPa

Součinitel

ν=0,6.(1−fc,k250)=0,54

Únosnost ve smyku při protlačení:

νR,d=0,5.ν.fc,d=4,5MPa

Maximální smykové napětí:

νE,d=βVE,d,maxu0.d=0,445MPa

Posouzení:

0,445MPa<4,5MPa  VYHOVUJE!

- Posouzení smykové odolnosti bez smykové výztuže

Podmínka spolehlivosti:

νE,d≤νR,d,c

Návrhová pevnost betonu v tlaku (návrh betonu C20/25):

fc,d=fc,kγM0=251,5=16,667MPa

Součinitel

CRd,c=0,12

Součinitel

k=1+200d=1,63

Únosnost ve smyku při protlačení:

νR,d,c=CRd,c.(100.ρ.fck)0,3333.2.da=0,9MPa

Maximální smykové napětí:

νE,d=βVE,d,maxu1.d=0,075MPa

Posouzení:

0,075MPa<0,9MPa  VYHOVUJE!..............není potřeba smykové výztuže

- Posouzení smykové odolnosti bez smykové výztuže

Podmínka spolehlivosti:

νE,d≤νR,d,c

Návrhová pevnost betonu v tlaku (návrh betonu C20/25):

fc,d=fc,kγM0=251,5=16,667MPa

Součinitel

CRd,c=0,12

Součinitel

k=1+200d=1,63

Únosnost ve smyku při protlačení:

νR,d,c=CRd,c.(100.ρ.fck)0,3333.2.da=0,9MPa

Maximální smykové napětí:

νE,d=βVE,d,maxu1.d=0,075MPa

Posouzení:

0,075MPa<0,9MPa  VYHOVUJE!..............není potřeba smykové výztuže

- Stabilita patky

Podmínka spolehlivosti:

Mdestab,d<Mstab,k

Destabilizační ohybový moment k rohu základu:

Mdestab,d=Fwd.7,66=243,205 kNm

Stabilizační moment k rohu základu:

Mstabil,k= Nyk.1,5=390,2.1,5=585,3 kNm

243,205kNm<585,3 kNm………..Patka je k  překlopení stabilní!

2.5 Zákrytová deska energokanálu

- Geometrie

- Zatížení

Stálé zatížení

| vrstva | výška (tl.)(m) | šířka(m) | ob. Tíha (kN/m3) | ploš. Tíha (kN/m2) | br (m) | gk (kN/m) | γG | gd (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skladba vrstev nad zákr. Deskou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Granit.dlažba | 0,1 |  | 23 |  | 1 | 2,3 | 1,35 | 3,105 |
| Lože | 0,03 |  | 18 |  | 1 | 0,54 | 1,35 | 0,73 |
| MZK | 0,18 |  | 19 |  | 1 | 3,42 | 1,35 | 4,62 |
| ŠD | 0,17 |  | 18 |  | 1 | 3,06 | 1,35 | 4,13 |
| Nadbetonávka | 0,1 |  | 25 |  | 1 | 2,5 | 1,35 | 3,375 |
| Vl. Tíha zákrytové desky | 0,15 |  | 25 |  | 1 | 3,75 | 1,35 | 5,06 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 15,57 | 1,35 | 21,02 |

Užitné zatížení:

Kat. G – Qk=90 kN ………jedna náprava vozidla mezi 3 - 16 t o ploše 200x200 mm

Roznášecí úhel  60°

Délka pro rozložení zatížení: l=1,5 m

Celkové spojité užitné zatížení na 1 m délky:

Qd= Qk/2.γQ/l= 45.1,5/1,5 = 45,0 kN/m

Součet zatížení:

Celkové zatížení

Gtot,k=47,15 kN/m

Gtot,d=66,02kN/m

Vnitřní síly

VEd=49,52 kN

MEd=18,58 kNm

- Návrh a posouzení

Materiál:					C20/25

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM1=1,5, γM2=1,15

Návrh průřezu: 	Nadbetonávka 200 mm, Kari R8/100/100 mm

MSÚ Ohyb:

| Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk | 20 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| fctm | 2,2 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| fctk | 1,5 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| fd | 13,33333333 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| h | 200 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 1000 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| cnom | 15 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| delta c dev | 10 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| c min | 15 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| cmin b | 13 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| cmindur | 15 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurgama | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurst | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| delta c dur add | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyk | 500 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| fyd | 434,7826087 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| průřez1 | 8 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| počet pr1 | 10 | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| Průřez2 | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet pr2 | 0 | ks |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 502,6548246 | mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fs | 218,5455759 | kN |  |  |  |  |  |  |  |
| Třmínek | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Únosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 181 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Ac | 16390,91819 | mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| x | 20,48864774 | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| MRd | 37,76566791 | kNm | > | Med | 18,58 | kNm |  | Vyhovuje!!! |  |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální plocha výztuže |  | Asmin | 235,3 | mm2 | < | 502,65 | mm2 | Vyhovuje!!! |  |
| maximální plocha výztuže |  | Asmax | 8000 | mm2 | > | 502,65 | mm2 | Vyhovuje!!! |  |
| Výška tlačené oblasti |  | xí | 0,1132 |  | < | 0,45 |  | Vyhovuje!!! |  |
| Maximální vzdálenost prutů |  | s max | 250 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |  |
| Minimální vzdálenost prutů |  | s min | 21 |  | < | 98,89 | mm | Vyhovuje!!! |  |
| Kotevní délka |  | lbrqd | 444,444 | mm |  |  |  |  |  |

MSÚ Smyk:

| Posouzení smyku bez výztuže |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRdc | 0,12 |  |  |  |  |  |
| k | 2,051177 |  |  |  |  |  |
| ro | 0,002777 | mm |  |  |  |  |
| VR,d,s | 78,85364 | kN | > | VE,d,s | 49,52 | kN |

Vyhovuje!!!

MSP Průhyb:

| Prostý nosník průhyb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gtot,k | 47,15 | kN/m | wokamž | 0,16 | mm |
| podpory | 5 |  | wsmršť | 0,32 | mm |
| Ecm | 30000 | MPa | weff | 0,76 | mm |
| Ec,eff | 6148 | MPa | wcelk | 1,08 | mm |
| délka | 1500 | mm | L/250 | 6 | mm |
| 1/rcs | 1,1342E-06 | mm-1 | L/500 | 3 | mm |
| rcs | 881680,5666 | mm | Pos. Okamž. | 0,05 |  |
| L | 1500 | mm | Pos. Po dotv | 0,18 |  |

Vyhovuje!!!

Základová půda

- Geometrie

Roznášecí podkladní deska má šířku 2,02 m

- Zatížení

Stálé zatížení

Vlastní tíha energokanálu uvažována jako 10% s únosnosti

gv,k = 10,8 kN/m

gv,d = 14,58 kN/m

Celkový tlak v kontaktu se základem:

Gtot,k=47,15 kN/m

Gtot,d=66,02 kN/m

- Vnitřní síly

Celková síla na: Fk = 57,95 kN/m, Fd = 80,60 kN/m

Návrhové napětí na základové spáře: σ=40,04 kPa

d) Návrh:

Únosnost základové spáry

Tlak v základové spáře:

σc,d= 40,04 kPa

| Únosnost podloží |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D = | 2,5 | m | Qk/Fk = | 0,30 |  |  |
| b = | 1,0 | m |  |  |  |  |
| l = | 1,0 | m | φef = | 17,0 | ° |  |
|  |  |  | cef = | 10,0 | kPa |  |
| γ1 = | 20,8 | kN/m3 | φu = | 0,0 | ° |  |
| γ2 = | 20,8 | kN/m3 | cu = | 50,0 | kPa |  |
| Typ | Odvodněné |  |  | Neodvodněné |  |  |
| NP | A1+M1+R1 | A2+M2+R1 | A1+M1+R2 | A1+M1+R1 | A2+M2+R1 | A1+M1+R2 |
| γG | 1,35 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 1,00 | 1,35 |
| γQ | 1,50 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,30 | 1,50 |
| γφ | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,00 |
| γC | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,00 |
| γR | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,40 |
| φef [°] | 17,00 | 13,74 | 17,00 |  |  |  |
| cef [kPa] | 10,00 | 8,00 | 10,00 |  |  |  |
| Nq | 4,76 | 3,49 | 4,76 |  |  |  |
| Nγ | 2,30 | 1,22 | 2,30 |  |  |  |
| Nc | 12,3 | 10,2 | 12,3 |  |  |  |
| sq | 1,18 | 1,14 | 1,18 |  |  |  |
| sγ | 0,82 | 0,82 | 0,82 |  |  |  |
| sc | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Rd [kPa] | 337 | 293 | 241 | 319 | 303 | 221 |

Posouzení:

σc,d < Rd

40,04 kPa < 221,0 kPa

Základová spára vyhovuje!!!

Sedání

|  |  |  | hloubka | poměr | součinitel | m . σor | napětí σz | sednutí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | z/b [-] | Iz [-] | [kPa] | [kPa] | s [mm] |
| l = | 0,8 | m | 0,03 | 0,03 | 0,25 | 3 | 11 | 0,1 |
| b = | 0,8 | m | 0,08 | 0,09 | 0,25 | 3 | 11 | 0,1 |
| d = | 1,5 | m | 0,13 | 0,16 | 0,25 | 3 | 11 | 0,1 |
| Δh = | 0,1 | m | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 3 | 11 | 0,1 |
| γ = | 19,5 | kN/m3 | 0,23 | 0,28 | 0,25 | 3 | 11 | 0,1 |
| m = | 0,1 |  | 0,28 | 0,34 | 0,24 | 3 | 11 | 0,1 |
| σor = | 29 | kPa | 0,33 | 0,41 | 0,24 | 4 | 11 | 0,1 |
| σds = | 40 | kPa | 0,38 | 0,47 | 0,24 | 4 | 10 | 0,1 |
| Eoed = | 4 | MPa | 0,43 | 0,53 | 0,23 | 4 | 10 | 0,1 |
|  |  |  | 0,48 | 0,59 | 0,22 | 4 | 10 | 0,1 |
|  |  |  | 0,53 | 0,66 | 0,22 | 4 | 10 | 0,1 |
|  |  |  | 0,58 | 0,72 | 0,21 | 4 | 9 | 0,1 |
|  |  |  | 0,63 | 0,78 | 0,20 | 4 | 9 | 0,1 |
|  |  |  | 0,68 | 0,84 | 0,19 | 4 | 9 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |

s < sdov

1,2 mm < 20 mm

- Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí z hlediska budoucího využití)

- Prohlídka před zahájením stavby

Před zahájením stavby bude v objektu provedena prohlídka dle kritérií normy ČSN ISO 138 22: Hodnocení existujících konstrukcí. A bude provedena stručná vstupní zpráva o stavu konstrukce.

- Kontrolní prohlídky v rámci provádění stavby

V rámci provádění stavby budou průběžně (po etapách výstavby) prováděny kontrolní prohlídky konstrukce. Tyto bude provádět stavbyvedoucí s přizváním autorského dozoru případně technického dozoru investora. Prohlídky mají zajistit, aby byla stavba a hlavně nosná konstrukce prováděna dle níže uvedených norem:

ČSN 73 2604: Provádění a kontrola ocelových konstrukcí

ČSN 73 2310: Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 2400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 2810: Provádění dřevěných konstrukcí

Zápis z těchto prohlídek bude prováděn průběžně do stavebního deníku.

- Běžné prohlídky spolehlivosti konstrukce

Normativní podklady uvedené v bodě b) také uvádějí periodicitu běžných kontrolních prohlídek stavby, jejich účel a obsah. Pokud nebude vnitřním předpisem provozovatele stanoveno jinak budou kontrolní prohlídky konstrukce prováděny dle norem uvedených v bodě b).