Obsah:

1.  Úvod	1

2.  Technická zpráva inženýrského objektu – SO 13	1

a)  Popis inženýrského objektu a technického řešení	1

a1)  Stavebně technické řešení	2

a2)  Návrhové parametry.	2

a3)  Vytýčení trasy kanalizace.	2

a4)  Niveleta potrubí a její kontrola na stavbě.	2

a5)  Materiály kanalizace a kanalizačních šachet	4

a6)  Zkoušky vodotěsnosti, kamerová zkouška	4

a7)  Rušené úseky stávající kanalizace	4

a8)  Kanalizační a dešťové přípojky	4

b)  Požadavky na vybavení	4

c)  Napojení na stávající technickou infrastrukturu	4

d)  Vliv na povrchové a podzemní vody	5

e)  Údaje o zpracovaných technických výpočtech	5

f)  Požadavky na postup stavebních a montážních prací	5

g)  Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích apod.	5

h)  Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu osob s omezením pohybu	5

i)  Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.	5

3.  Zemní práce, vytýčení sítí	5

Zajištění stability výkopu - BOZP	6

4.  Uvedení do provozu	6

5.  Dotčení komunikací, úprava ploch a prostranství	6

# 1.  Úvod

Oprava stávající kanalizace profilu DN 300 a DN 250 v areálu náměstí Hrabůvka, je vyvolána jejím špatným stavem. Z důvodů celkové úpravy zpevněných ploch bude projevena její oprava tak, aby kanalizace svým stavem odpovídala požadavkům opravy náměstí.

Délka opravy kanalizace je celkem 93,5 m, z toho v profilu DN 300 PP (14,4 m) a DN 250 PP (79,1 m).

Všeobecné údaje o celé této stavbě jsou popsány v „Průvodní zprávě“ a v „Souhrnné technické zprávě“. Základní požadavky na zajištění BOZ při práci a na staveništi jsou uvedeny v „Souhrnné technické zprávě“.

Tato projektová dokumentace byla zpracována s respektováním všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a organizací, v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

# 2.  Technická zpráva inženýrského objektu – SO 13

## a)  Popis inženýrského objektu a technického řešení

Projektovaná stavba opravy kanalizace je standardní stavbou, bez mimořádně náročných nebo jinak složitých úseků. Stavba byla zkoordinována s ostatními stavebními objekty celé stavby úprava veřejného prostotu - náměstí Hrabůvka.

Rozsah stavby byl zadán, projednán a odsouhlasen stavebníkem a budoucím provozovatelem - MOb Jih.

### a1)  Stavebně technické řešení

Počátek kanalizace je v místě napojení na stávající šachtu Š0 na stoce OVAK a.s., v kraji zájmového území, která zůstává beze změn. Trasa stoky 1 vede do šachty Š1, kde se lomí do šachty Š2, do které jsou následně zaústěny svody odvodňovacích vpustí a žlabů - tyto nejsou předmětem této dokumentace. Ze šachty Š1 vede stoka 2 do lomové šachty Š3, a dále do koncové šachty Š4, do které jsou následně zaústěny svody odvodňovacích vpustí a žlabů - tyto nejsou předmětem této dokumentace.

Pokládka potrubí kanalizačního potrubí z PP materiálu bude prováděna otevřeným výkopem v celé délce. Uložení PP potrubí, prováděného výkopem, bude v celé délce na podsypu a obsypu ze žlutého těženého písku v předepsané tloušťce. Obsyp potrubí z písku bude do výšky 300 mm nad vrch potrubí. Zpětný zásyp se provede přírodním drceným kamenivem frakce 0-32-63 mm. Zásyp bude prováděn po vrstvách max. 300 mm a bude hutněn tak, aby na pláni bylo dosaženo stupně zhutnění dle požadavků SO pro stavbu pěších ploch. Při provádění prací, zejména obsypu potrubí a jeho hutnění, je nutné dodržovat požadavky výrobce pro daný materiál.

Napojení do stávající šachty Š0 v provozování OVAK a.s. bude provedeno vývrtem profil cca 350-400 mm, ve výšce 600 mm nad stávající dno, v úrovni nástupnice. Po osazení šachtové vložky event. krátkého kusu PP potrubí se meziprostor zabetonuje a uvnitř šachty začistí speciální maltou. Podrobnosti se upřesní na stavbě, se zástupcem provozu kanalizace OVAK a.s.

### a2)  Návrhové parametry.

Jedná se o opravu stávající kanalizace, proto byl proveden pouze jednoduchý kontrolní výpočet pro koncový úsek (Š0-Š1), kde dojde k maximálnímu průtoku.

Výpočtové parametry:

- celková odvodňovaná plocha: cca 0,35 ha, intenzita 15-ti minutového deště 157 l/s/ha,

- odtokový součinitel: 0,9

- max. vypočtený průtok: 157*0,35*0,9 = 49,5 l/s.

- kapacita potrubí DN 300 PP pro sklon 6,9‰ je cca 115,7 l/s - profil plně vyhoví

### a3)  Vytýčení trasy kanalizace.

Vytýčení trasy kanalizace se provede dle souřadnic šachet, uvedených ve zprávě „B“.

Upozornění: veškeré souřadnice je nutno prověřit dle platného HLAVNÍHO koordinačního situačního výkresu, zda odpovídají konečnému stavu projektu.

### a4)  Niveleta potrubí a její kontrola na stavbě.

Niveleta kanalizace vychází z nivelety v místě napojení do stávající šachty Š0 a dle odtoku z napojovaných vpustí, zejména před podchodem. S ohledem na volný terén, bez kolizí se stávajícími sítěmi, se zde problémy neočekávají.

Poznámka: stoka 1 je limitována odtokem z vpusti AC18 před podchodem, kde je nejnižší bod celé plochy. Přesná hodnota dna odtoku je 236,10. Niveleta je navržena na dno 236,00, je zde tedy rezerva 100 mm. Tato bude využita v posledním úseku potrubí DN 150 (napojení 1-1), tj. bude plynule napojena šachta Š1-1 a dno osazené vpusti AC18 –tato je součástí SO 02 Zpevněné plochy !.

Kontrola provádění stavby se navrhuje následovně:

Během stavby se požaduje kontrola osazení každé šachty.

Podle ČSN 75 6101 jsou dovolené výškové a směrové odchylky při pokládce potrubí v následujících hodnotách:

výškové odchylky:	sklon: 	do 1 % (= do 10 ‰)	  max. ± 10 mm

nad 1 % (= nad 10 ‰)  max. ± 30 mm

směrové odchylky:	profil: 	do DN 500	50 mm

nad DN 500	80 mm

### a5)  Materiály kanalizace a kanalizačních šachet

- Stavba kanalizace v této stavbě bude provedena ze silnostěnného PP potrubí, SN 12, profil DN 300 a DN 250, těsnění spojů gumovými kroužky, včetně příslušných tvarovek .

- Kanalizační šachty v této stavbě budou provedeny ze standardních prefabrikovaných prvků šachet DN 1000, tl. stěny 120 mm, tj. z prefabrikovaného dna, kanalizačních šachtových skruží, přechodové skruže, vyrovnávacích prstenců (dle potřeby) a šachtového poklopu BEGU (třída D400, s odvětráním).

### a6)  Zkoušky vodotěsnosti, kamerová zkouška

Po skončení stavby se provede zkouška vodotěsnosti podle ČSN EN 1610 – Výstavba a zkoušení stok a kanalizačních přípojek, resp. podle ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok. Zkouška vodotěsnosti bude provedena v celé délce kanalizace, ke zkoušce bude přizván zástupce OVAK a.s.  O průběhu zkoušky se vede příslušný záznam (např. dle vzoru v ČSN 75 6909) a závěrečné vyhodnocení zkoušek bude potvrzeno podpisy všech zúčastněných stran.

Náklady na zkoušky vodotěsnosti a kamerovou zkoušku (doporučeno) budou započteny v rozpočtu.

### a7)  Rušené úseky stávající kanalizace

V rámci této stavby dojde ke zrušení stávající nefunkční kanalizace DN 300, beton, vedoucí přibližně souběžně s trasou této nové kanalizace mezi Š3-Š4. Potrubí bude zalito cemento-popílkovou směsí, šachty se zasypou v rámci úprav ploch pro pěší.

### a8)  Kanalizační a dešťové přípojky

Kanalizační přípojky nejsou součástí tohoto projektu.

Pro informaci - na kanalizaci budou napojeny tyto objekty - přípojky:

- odvodnění dešťových vod z pěších ploch (liniové žlaby, vpusti dle příslušného projektu)

- dešťové svody z terasy finančního úřadu.

Podrobnosti jsou uvedeny v příslušné projektové dokumentaci, zejména SO 02 – Zpevněné plochy a chodníky včetně odvodnění.

## b)  Požadavky na vybavení

Vzhledem k charakteru stavby – liniové trubní vedení, není tento bod řešen.

## c)  Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Opravovaná kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci OVAK a.s. v šachtě Š0, vedle ulice Horní, na stoce DN 600.

Stavba nevyžaduje napojení na inženýrské sítě jiných majitelů nebo správců.

## d)  Vliv na povrchové a podzemní vody

Vzhledem k charakteru inženýrského objektu – liniové podzemní trubní vedení, nemá tento žádný vliv na povrchové ani podzemní vody. Po provedení stavby bude kanalizace plně vodotěsná.

## e)  Údaje o zpracovaných technických výpočtech

Hydrotechnický výpočet byl proveden v úvodní části. Statický výpočet pro uložení potrubí není nutný, potrubí je uloženo ve standardních hloubkách, které nevyžadují samostatné výpočty.

## f)  Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Vzhledem k charakteru inženýrského objektu - jednoduchá stavba kanalizace, není nutné přesně specifikovat postup stavebních a montážních prací, tyto budou prováděny postupně od počátku (šachta Š0) směrem proti toku do koncové šachty Š2, resp Š4.

Přesný technologický postup prací, sestavený s ohledem na koordinaci celého komplexu staveb, provede a odsouhlasí zhotovitel stavby.

## g)  Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích apod.

Vzhledem k charakteru stavby – liniové trubní vedení, není tento bod řešen.

## h)  Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu osob s omezením pohybu

Vzhledem k charakteru stavby – liniové trubní vedení, není tento bod řešen. Zájmová plocha bude v rámci celé stavby uzavřena pro přístup třetích osob.

## i)  Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.

Realizace stavby, ani následný provoz kanalizace, nemají nepříznivé důsledky na životní prostředí, ani na zdravotní podmínky v okolí stavby. Při provozu kanalizace nevznikají škodliviny ani odpadní látky, které by bylo nutno likvidovat.

Provoz kanalizace nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhy a není tedy nutné řešit bezpečnost práce.

# 3.  Zemní práce, vytýčení sítí

Zemní práce se budou provádět v souladu s požadavky na bezpečnost práce při stavebních pracích a ostatními doplňujícími předpisy, které jsou popsány ve zprávě „B“. Tyto práce budou spočívat hlavně ve výkopu rýh a montážních jam pro kanalizaci a ve zpětném záhozu, resp. uvedení povrchu do původního stavu.

Předpokládají se výkopy v 50% zeminy III. třídy a 50% IV. třídy těžitelnosti. V rozpočtu je započtena přiměřená část na ruční výkop event. na ztížený výkop v blízkosti vedení.

Před zahájením prací je nutno zajistit vytýčení všech podzemních zařízení.

Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení (pokud se vyskytují) je nutné se řídit pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení. Zemní práce v místech křížení a souběhů s jinými podzemními sítěmi budou prováděny ručně. V místech kde dojde ke styku s telekomunikačními kabely, budou tyto ručně odkryty. Podkopané kabely se podchytí podloženým prknem přesahujícím rýhy nejméně 1,5 m a zemina pod prknem bude během zásypu rýhy řádně hutněna. Podrobnosti viz příslušné vyjádření.

Šířka dna výkopu bude min. o 0,60 m větší než vnější průměr pokládaného potrubí. Pro potrubí DN 300 se doporučuje použít šířku min. 0,90 m, resp. 1,00 m (včetně pažení). Z důvodu hloubky výkopů cca 4,0 m (počátek úseku z Š0) se požaduje celoplošné pažení pažícími boxy a rozšíření rýhy na 1,20 m ve staničení Š0-Š1 (14,4 m)

Vytěžená zemina, resp. vytlačená kubatura zeminy, bude odvezena na mezideponii, event. trvalou skládku, kterou si zajistí zhotovitel.

### Zajištění stability výkopu - BOZP

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat veškeré požadavky bezpečnosti práce u zemních prací, zejména důkladné pažení výkopů.

Svislé výkopy v soudržné zemině se musí rozepřít nebo zapažit od hloubky 1,3 m v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném území. S ohledem na hloubku výkopů pro kanalizaci se předepisuje pažení pažícími boxy, tj. 100% pažení, v případě výkopů do 1,5 m pak pažení příložné s rozepřením.

Podrobnosti jsou uvedeny v Souhrnné technické zprávě B!!

# 4.  Uvedení do provozu

Před uvedením opravené kanalizace do provozu je nutné:

- provedení zkoušky vodotěsnosti s kladným výsledkem

- provedení kamerové zkoušky s kladným výsledkem (doporučeno)

- převzetí jednotlivých úseků provozovatelem

- zaměření skutečného provedení potrubí oprávněným geodetem

# 5.  Dotčení komunikací, úprava ploch a prostranství

V rámci stavby dojde k dotčení zpevněných veřejných ploch, které však budou před touto stavbou kompletně odstraněny v rámci výstavby pěších ploch a následně nově provedeny. Demolice a obnova povrhů tedy není předmětem této dokumentace.

Pro účely rozpočtu se uvažují výkopy od úrovně odstraněných konstrukcí, tedy od koty -0,15 m pod stávajícím terénem.