D1.2 Konstrukční a stavebně technické řešení

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO

rozhodnutí a stavebního povolení

SO 16 Vodní prvky

Název stavby: 	Náměstní Ostava-Jih, Veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka

SO 16 Vodní prvky

Místo stavby: 		parc. č. 311/33, 304/2, a další, k.ú. 74585 Hrabůvka

Investor: 	Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30, Ostrava-Hrabůvka

Objednatel:		Projektstudio Eucz, s.r.o.

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava

Zpracovatel části D1.2:	Agel projekt s.r.o.

Osadní 869/32

170 00 Praha 7 Holešlovice

Ing. Petr Agel, Ph.D.	 (775634238)

Autorizoval: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení

Datum:		září 2017

1.     Technická zpráva

  - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu

- nosného systému stavby

- Obecně

- Statický výpočet řeší nosnou konstrukci podzemní strojovny.

- Jedná se o plastový výrobek osazený na základovou desku a obetonovaný po celém povrchu. Betonové konstrukce byly navrženy na namáhání v provozu vozidel kat. G tj. do 160 kN dle národního dodatku 120 kN na nápravu.

- Celá konstrukce je uvažována jako monolitická provázaná výztuží. Stropní deska tl.: 180 mm, stěny a základová deska tl.: 200 mm.

- Inženýrsko geologický průzkum

- Pro projekt byl Ing.Vlkem proveden inženýrskogeologický průzkum. Charakteristiky zeminy byly použity jak pro zatížení tak jako podklad pro výpočet únosnosti základové půdy. Zemina byla zatřízena jako jíl písčitoprachovitý o laboratorně ověřených parametrech:

- Byl proveden také průzkum korozní na jehož základě byla stanovena třída betonu základů na C25/30 XC2 XA3 a zvětšeno krytí na 40 mm.  Všechny nazdemní části staveb z kovu pak musí být kotveny přes izolační podložky. U základových konstrukcí bude provedena také vhodná sekundární ochrana proti bludným proudům např. katodická ochrana

  - navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

- Beton základy:			C25/30 XC2, XA3 krytí min. 40 mm

- Beton nadzemní:			C20/25 XC1

- Výztuž:				B500B (10505)

Stropní deska - strojovna

Návrh průřezu: 			tl. 180 mm

Výztuž:	V.H.O. kari 6mm/100/100 mm+R12 mm/100 mm nad podporou V.D.O. kari 8/100/100 mm

Stěny - strojovna

Návrh průřezu: 			tl. 200 mm

Výztuž:	Svislá výztuž u obou okrajů R12 mm/100 mm, 
vodorovná R8/100 mm

Základová deska - strojovna

Návrh průřezu: 			tl. 200 mm

Výztuž:	V.H.O. kari 6mm/100/100 mm+R12 mm/100 mm nad podporou

V.D.O. kari 8/100/100 mm

  - hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

- Zatížení sněhem

- Oblast II sk = 1,0 kN.m-2

- Strojovna kašna

- Kat. G

- qk = 5,0 kN.m-2

- Qk = 120 kN

  - návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů,

- Nejsou navrženy zvláštní a neobvyklé konstrukce.

  - technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby

- Pro bednící soustavy bude dodavatelem stavby zpracován návrh a statický posudek.

  - zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Bednění musí zůstat podepřeno min. 10 dní po betonáži. Ošetřování čerstvého betonu bude prováděno dle zásad ČSN 73 2400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí

  - požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

- Před zmonolitněním konstrukcí bude provedeno převzetí výztuže zástupcem AD a TDI.

  - seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1 – Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN EN 1995-1 – Navrhování dřevných konstrukcí

- ČSN EN 1992-1 – Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1997-1 – Navrhování geotechnických konstrukcí

- 2. Statické posouzení

2.1 Strojovna kašny

- Geometrie

- Zatížení

| OBECNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZNÁŠECÍ ŠÍŘKA |  |  |  |  |  | br | 1 | m |  |
| ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. STÁLÉ ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrstva | šířka(m) | výška (tl.)(m) | os.vzd(m) | ob. Tíha (kN/m3) | ploš. Tíha (kN/m2) | br (m) | gk (kN/m2) | γG | gd (kN/m) |
| Skladba nad stropem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dlažba |  | 0,1 |  | 25 |  | 1 | 2,5 | 1,35 | 3,375 |
| Zemina |  | 0,38 |  | 20 |  | 1 | 7,6 | 1,35 | 10,26 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 10,100 | 1,35 | 13,635 |
| 2. UŽITNÉ ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střecha je kategorie H tzn. nepřístupná s výjimkou běžné udržby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie G | qk = | 5 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qd= | 7,5 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qdbr= | 7,500 | kN.m-1 |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie G | Qk = | 120 | kN |  |  |  |  |  |  |
|  | Qd= | 180 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. ZATÍŽENÍ SNĚHEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sněhová oblast | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  |
| kN/m2 | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | >4,00 |  |
| Sněhová oblast: |  | Ostrava |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oblast :II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sk = | 1 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |
| Nadmořská výška: |  | cca 200 m.n.m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hodnoty součinitelů : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ0= | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ1= | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ2= | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Typ krajiny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ce= | 1 |  | Normální |  |  |  |  |
| Tepelný součinitel: |  | Ct = | 1 |  | Střecha s prostupem tepla <1 kW.m-2.K-1 |  |  |  |  |
| Typ střechy: |  | Plochá střecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | µ1=0,8.(60-α)/30 = |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| Návrhové zatížení sněhem: |  | s1d = µ1.Ce.Ct.sk .br= |  | 1,000 |  |  |  |  |  |

Zatížení stěn bočním tlakem zeminy v klidu

| výška zeminy | 2,88 |  |
| --- | --- | --- |
| fi | 17 |  |
| k0 | 0,707628 |  |
| gama zeminy | 20 | kN/m3 |
| užitné | 60 | kN/m2 |
| Boční tlak stálé gx,k | 40,75939 | kN/m |
| Boční tlak užitné qx,k | 42,4577 | kN/m |

- Návrh a posouzení

- Stropní deska

Mmax-=27,36 kNm/m

Mmax+=10,73 kNm/m

Materiál:					Beton C20/25, Výztuž B500B

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,5; γM=1,15

Návrh průřezu: 	Průřez:	tl.: 180 mm

Výztuž:	V.H.O. kari 6mm/100/100 mm+R12 mm/100 mm nad podporou

V.D.O. kari 8/100/100 mm

V

MSÚ ohyb záporný moment:

| Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk | 20 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctm | 2,2 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctk | 1,5 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fd | 13,33333333 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| h | 180 | mm |  |  |  |  |  |  |
| b | 1000 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cnom | 35 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dev | 10 | mm |  |  |  |  |  |  |
| c min | 17 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmin b | 17 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmindur | 15 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurgama | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurst | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dur add | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyk | 500 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fyd | 434,7826087 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| průřez1 | 6 | mm |  |  |  |  |  |  |
| počet pr1 | 10 | ks |  |  |  |  |  |  |
| Průřez2 | 12 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Počet pr2 | 10 | ks |  |  |  |  |  |  |
| As | 1413,716694 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| Fs | 614,6594322 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Třmínek | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Únosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 142 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ac | 46099,45742 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| x | 57,62432177 | mm |  |  |  |  |  |  |
| MRd | 73,11390621 | kNm | > | Med | 27,36 | kNm |  | Vyhovuje!!! |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální plocha výztuže |  | Asmin | 184,6 | mm2 | < | 1413,72 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| maximální plocha výztuže |  | Asmax | 7200 | mm2 | > | 1413,72 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| Výška tlačené oblasti |  | xí | 0,40581 |  | < | 0,45 |  | Vyhovuje!!! |
| Maximální vzdálenost prutů |  | s max | 250 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |
| Minimální vzdálenost prutů |  | s min | 21 |  | < | 96,67 | mm | Vyhovuje!!! |
| Kotevní délka |  | lbrqd | 333,333 | mm |  |  |  |  |

MSÚ ohyb kladný moment:

| Beton |  |  |  | Dotvarování |  |  | Smršťování |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk | 20 | MPa |  | h0 | 13,89060864 | mm | betaRH | 1,35625 |
| fctm | 2,2 | MPa |  | t | 50 | let | alfa ds,1 | 4 |
| fctk | 1,5 | MPa |  | t0 | 4,0000 | roky | alfa ds,2 | 0,12 |
| fd | 13,33333333 | MPa |  | beta(t0) | 0,70446948 |  | eta cd,0 | 0,000543725 |
| h | 180 | mm |  | fcm | 28 | MPa | wsmršť | 1,50 |
| b | 1000 | mm |  | beta(fcm) | 3,174901573 |  |  |  |
| cnom | 35 | mm |  | fi RH | 3,081823083 |  |  |  |
| delta c dev | 10 | mm |  | fi0 | 6,89287103 |  |  |  |
| c min | 15 | mm |  | beta H | 270,8380291 |  |  |  |
| cmin b | 13 | mm |  | beta c(t,t0) | 0,560500699 |  |  |  |
| cmindur | 15 | mm |  | fi(t,t0) | 3,863459031 |  |  |  |
| delta cdurgama | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurst | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dur add | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyk | 500 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fyd | 434,7826087 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| průřez1 | 8 | mm |  |  |  |  |  |  |
| počet pr1 | 10 | ks |  |  |  |  |  |  |
| Průřez2 | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Počet pr2 | 0 | ks |  |  |  |  |  |  |
| As | 502,6548246 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| Fs | 218,5455759 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Třmínek | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Únosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 141 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ac | 16390,91819 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| x | 20,48864774 | mm |  |  |  |  |  |  |
| MRd | 29,02384487 | kNm | > | Med | 10,73 | kNm |  | Vyhovuje!!! |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální plocha výztuže |  | Asmin | 183,3 | mm2 | < | 502,65 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| maximální plocha výztuže |  | Asmax | 7200 | mm2 | > | 502,65 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| Výška tlačené oblasti |  | xí | 0,14531 |  | < | 0,45 |  | Vyhovuje!!! |
| Maximální vzdálenost prutů |  | s max | 250 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |
| Minimální vzdálenost prutů |  | s min | 21 |  | < | 94,44 | mm | Vyhovuje!!! |
| Kotevní délka |  | lbrqd | 444,444 | mm |  |  |  |  |

Posouzení MSP

Okamžitý průhyb:	ufin<udo(L/500)

0,3 mm < 5,2mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Průhyb s dotvarováním:	ufin<udo(L/250)

1,458 mm <10,4 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

- Stěny

Mmax=54,26 kNm/m

Materiál:					Beton C20/25, Výztuž B500B

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,5; γM=1,15

Návrh průřezu: 	Průřez:	tl.: 200 mm

Výztuž:	Svislá výztuž u obou okrajů R12 mm/100 mm

V

MSÚ ohyb:

| Beton |  |  |  | Dotvarování |  |  | Smršťování |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk | 20 | MPa |  | h0 | 30,73297161 | mm | betaRH | 1,35625 |
| fctm | 2,2 | MPa |  | t | 50 | let | alfa ds,1 | 4 |
| fctk | 1,5 | MPa |  | t0 | 4,0000 | roky | alfa ds,2 | 0,12 |
| fd | 13,33333333 | MPa |  | beta(t0) | 0,70446948 |  | eta cd,0 | 0,000543725 |
| h | 200 | mm |  | fcm | 28 | MPa | wsmršť | 2,44 |
| b | 1000 | mm |  | beta(fcm) | 3,174901573 |  |  |  |
| cnom | 35 | mm |  | fi RH | 2,59807695 |  |  |  |
| delta c dev | 10 | mm |  | fi0 | 5,810914145 |  |  |  |
| c min | 17 | mm |  | beta H | 296,1041393 |  |  |  |
| cmin b | 17 | mm |  | beta c(t,t0) | 0,547746802 |  |  |  |
| cmindur | 15 | mm |  | fi(t,t0) | 3,182909641 |  |  |  |
| delta cdurgama | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurst | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dur add | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyk | 500 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fyd | 434,7826087 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| průřez1 | 12 | mm |  |  |  |  |  |  |
| počet pr1 | 10 | ks |  |  |  |  |  |  |
| Průřez2 | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Počet pr2 | 0 | ks |  |  |  |  |  |  |
| As | 1130,973355 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| Fs | 491,7275458 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Třmínek | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Únosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 159 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ac | 36879,56593 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| x | 46,09945742 | mm |  |  |  |  |  |  |
| MRd | 69,11733056 | kNm | > | Med | 10,73 | kNm |  | Vyhovuje!!! |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální plocha výztuže |  | Asmin | 206,7 | mm2 | < | 1130,97 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| maximální plocha výztuže |  | Asmax | 8000 | mm2 | > | 1130,97 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| Výška tlačené oblasti |  | xí | 0,28993 |  | < | 0,45 |  | Vyhovuje!!! |
| Maximální vzdálenost prutů |  | s max | 250 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |
| Minimální vzdálenost prutů |  | s min | 21 |  | < | 90,00 | mm | Vyhovuje!!! |
| Kotevní délka |  | lbrqd | 666,667 | mm |  |  |  |  |

Posouzení MSP

Okamžitý průhyb:	ufin<udo(L/500)

0,8 mm < 5,2mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Průhyb s dotvarováním:	ufin<udo(L/250)

3,344 mm <10,4 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

- Základová deska

Mmax-=18,5 kNm/m (pro výztuž u horního povrchu)

Mmax+=60,54 kNm/m (výztuž u dolního povrchu)

Materiál:					Beton C20/25, Výztuž B500B

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,5; γM=1,15

Návrh průřezu: 	Průřez:	tl.: 200 mm

Výztuž:	V.H.O. kari 6mm/100/100 mm+R12 mm/100 mm nad podporou

V.D.O. kari 8/100/100 mm

MSÚ ohyb záporný moment:

| Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk | 20 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctm | 2,2 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctk | 1,5 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fd | 13,33333333 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| h | 200 | mm |  |  |  |  |  |  |
| b | 1000 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cnom | 35 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dev | 10 | mm |  |  |  |  |  |  |
| c min | 15 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmin b | 13 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmindur | 15 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurgama | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurst | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dur add | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyk | 500 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fyd | 434,7826087 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| průřez1 | 8 | mm |  |  |  |  |  |  |
| počet pr1 | 10 | ks |  |  |  |  |  |  |
| Průřez2 | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Počet pr2 | 0 | ks |  |  |  |  |  |  |
| As | 502,6548246 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| Fs | 218,5455759 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Třmínek | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Únosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 161 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ac | 16390,91819 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| x | 20,48864774 | mm |  |  |  |  |  |  |
| MRd | 33,39475639 | kNm | > | Med | 18,5 | kNm |  | Vyhovuje!!! |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální plocha výztuže |  | Asmin | 209,3 | mm2 | < | 502,65 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| maximální plocha výztuže |  | Asmax | 8000 | mm2 | > | 502,65 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| Výška tlačené oblasti |  | xí | 0,12726 |  | < | 0,45 |  | Vyhovuje!!! |
| Maximální vzdálenost prutů |  | s max | 250 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |
| Minimální vzdálenost prutů |  | s min | 21 |  | < | 94,44 | mm | Vyhovuje!!! |
| Kotevní délka |  | lbrqd | 444,444 | mm |  |  |  |  |

MSÚ ohyb kladný moment:

| Beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk | 20 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctm | 2,2 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fctk | 1,5 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fd | 13,33333333 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| h | 200 | mm |  |  |  |  |  |  |
| b | 1000 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cnom | 35 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dev | 10 | mm |  |  |  |  |  |  |
| c min | 17 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmin b | 17 | mm |  |  |  |  |  |  |
| cmindur | 15 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurgama | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta cdurst | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| delta c dur add | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ocel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyk | 500 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| fyd | 434,7826087 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| průřez1 | 6 | mm |  |  |  |  |  |  |
| počet pr1 | 10 | ks |  |  |  |  |  |  |
| Průřez2 | 12 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Počet pr2 | 10 | ks |  |  |  |  |  |  |
| As | 1413,716694 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| Fs | 614,6594322 | kN |  |  |  |  |  |  |
| Třmínek | 0 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Únosnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 162 | mm |  |  |  |  |  |  |
| Ac | 46099,45742 | mm2 |  |  |  |  |  |  |
| x | 57,62432177 | mm |  |  |  |  |  |  |
| MRd | 85,40709486 | kNm | > | Med | 60,54 | kNm |  | Vyhovuje!!! |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimální plocha výztuže |  | Asmin | 210,6 | mm2 | < | 1413,72 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| maximální plocha výztuže |  | Asmax | 8000 | mm2 | > | 1413,72 | mm2 | Vyhovuje!!! |
| Výška tlačené oblasti |  | xí | 0,35571 |  | < | 0,45 |  | Vyhovuje!!! |
| Maximální vzdálenost prutů |  | s max | 250 |  |  |  |  | Vyhovuje!!! |
| Minimální vzdálenost prutů |  | s min | 21 |  | < | 96,67 | mm | Vyhovuje!!! |
| Kotevní délka |  | lbrqd | 333,333 | mm |  |  |  |  |

Únosnost základové půdy:

| Únosnost podloží |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D = | 2,5 | m | Qk/Fk = | 0,30 |  |  |
| b = | 1,0 | m |  |  |  |  |
| l = | 1,0 | m | φef = | 17,0 | ° |  |
|  |  |  | cef = | 10,0 | kPa |  |
| γ1 = | 20,8 | kN/m3 | φu = | 0,0 | ° |  |
| γ2 = | 20,8 | kN/m3 | cu = | 50,0 | kPa |  |
| Typ | Odvodněné |  |  | Neodvodněné |  |  |
| NP | A1+M1+R1 | A2+M2+R1 | A1+M1+R2 | A1+M1+R1 | A2+M2+R1 | A1+M1+R2 |
| γG | 1,35 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 1,00 | 1,35 |
| γQ | 1,50 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,30 | 1,50 |
| γφ | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,00 |
| γC | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,00 |
| γR | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,40 |
| φef [°] | 17,00 | 13,74 | 17,00 |  |  |  |
| cef [kPa] | 10,00 | 8,00 | 10,00 |  |  |  |
| Nq | 4,76 | 3,49 | 4,76 |  |  |  |
| Nγ | 2,30 | 1,22 | 2,30 |  |  |  |
| Nc | 12,3 | 10,2 | 12,3 |  |  |  |
| sq | 1,18 | 1,14 | 1,18 |  |  |  |
| sγ | 0,82 | 0,82 | 0,82 |  |  |  |
| sc | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Rd [kPa] | 337 | 293 | 241 | 319 | 303 | 221 |

Posouzení:

σd< Rd

63,6 kPa < 228,0 kPa …………..Vyhovuje!!!

Posouzení: MSP sedání

Posouzení

31,8mm <40 mm …………..Vyhovuje!!!

- Závěr

Nosná konstrukce stavby byla navržena na základě norem řady EC (eurokódy). Jednotlivé části stavby jsou navrženy tak, aby splňovaly podmínky na mechnickou odolnost a stabilitu stavby tj. tak aby nedošlo k nečekaným porušením nebo nedovoleným přetvořením nosné konstrukce stavby.

Statický posudek je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení ,tj. dle vyhl. 62/2013 Sb. --ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. Pro realizaci stavby je výpočet nutno doplnit.

- Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí z hlediska budoucího využití)

- Prohlídka před zahájením stavby

Před zahájením stavby bude v objektu provedena prohlídka dle kritérií normy ČSN ISO 138 22: Hodnocení existujících konstrukcí. A bude provedena stručná vstupní zpráva o stavu konstrukce.

- Kontrolní prohlídky v rámci provádění stavby

V rámci provádění stavby budou průběžně (po etapách výstavby) prováděny kontrolní prohlídky konstrukce. Tyto bude provádět stavbyvedoucí s přizváním autorského dozoru případně technického dozoru investora. Prohlídky mají zajistit, aby byla stavba a hlavně nosná konstrukce prováděna dle níže uvedených norem:

ČSN 73 2604: Provádění a kontrola ocelových konstrukcí

ČSN 73 2310: Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 2400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 2810: Provádění dřevěných konstrukcí

Zápis z těchto prohlídek bude prováděn průběžně do stavebního deníku.

- Běžné prohlídky spolehlivosti konstrukce

Normativní podklady uvedené v bodě b) také uvádějí periodicitu běžných kontrolních prohlídek stavby, jejich účel a obsah. Pokud nebude vnitřním předpisem provozovatele stanoveno jinak budou kontrolní prohlídky konstrukce prováděny dle norem uvedených v bodě b).