ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v podrobnosti odpovídající předmětu díla.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Stavba	    :	PŘÍRODNÍ ZAHRADA-ZELENÁ UČEBNA

Objednatel	                     :	Mateřská škola Ostrava –Dubina, F.Formana 13, p.o.                        		                                       F.Formana 251/13 , 700 30 Ostrava – Dubina

Katastrální území	    :	Dubina u Ostravy

Pozemek parcela číslo      :	71/84

Stupeň dokumentace	    :	dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                          :   INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zodpovědný projektant   :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. Radek Himlar, ČKAIT 1103827

V Ostravě dne 15.12.2017

# Obecně

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma, a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.

Je požadováno podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich výrobců), jež byly použity při sestavování nabídkové ceny.

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce), pokud jejich standard bude odpovídat standardům uvedeným v této PD. Jestliže Zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než je uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi.

Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Projektant na základě pověření Objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem) :

- Architektonické řešení:

Návrh vychází z požadavku objednatele na dovybavení dětské zahrady mateřské školky o prvky pro zábavu a výuku. Rozmístění jednotlivých prvků v rámci zahrady bylo konzultováno s objednatelem a jejich případně změněné umístění v rámci pozemku bude vyřešeno se zhotovitelem před započetím stavebních prací. Jediný objekt , který se nebude moci nijak posunovat je objekt altánku, podléhající územnímu řízení.

2) Výtvarné řešení:

Většinou se jedná o typové výrobky, které mají vlastní ztvárnění vybrané objednatelem.

3)Materiálové řešení:

Pro materiálové řešení byly vybrány přírodní prvky a to dřevo a kámen, štěrk, apod.

4) Dispoziční a provozní řešení:

Neuvažuje se.

5) Bezbariérové užívání stavby:

Prostor zahrady je volně přístupný pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu, po dovybavení zahrady bude pohyb v zahradě pro tyto osoby možný, ale pouze s doprovodem. Dětské atrakce nejsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

6) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:

Zahrada bude členěna na 16 prvků.

1) Smyslová stopa: prvek pro chůzi naboso, provedený z kulatiny uložené do země pro zhotovení tvaru, do kterého se umístí různé materiály, na kterých si mohou osoby vyzkoušet různé smyslové vjemy z různých materiálů při dotyku holou nohou. Provedeno z modřínových kuláčů a použity přírodní materiály pro smyslové vjemy

2) Dětský domeček: typový dřevěný prvek výrobce pro hru dětí s otevřenou dispozicí, pro kontrolu učitelek MŠ, domeček osazen volně na terén na separační vrstvu a vysypán vymývaným štěrkem.

3,4) Vrbové teepee: - přírodní „dům“ vyrobený ze zaplétání rostoucí vrby, vrbové pruty budou zemním vrtákem založeny zhruba ve 400mm hloubce, dále budou jutovými provazci pospojovány do požadovaného tvaru, přebytky budou ostříhány, plocha bude vysypána přírodním vymývaným štěrkem a bude prováděna řádná závlaha.

5) Vrbový tunel: přírodní tunel vyrobený ze zaplétání rostoucí vrby, vrbové pruty budou zemním vrtákem založeny zhruba ve 400mm hloubce, dále budou jutovými provazci pospojovány do požadovaného tvaru, přebytky budou ostříhány, plocha bude vysypána přírodním vymývaným štěrkem a bude prováděna řádná závlaha. Vrbový tunel bude proveden ve dvou kusech

6) nadzemní záhon: prvek zahrady, pro seznámení dětí s koloběhem růstu rostlin, jedná se o truhlík pro sázení a poté sklízení všeho co děti zasadí. Záhon bude proveden z opracovaných modřínových trámků, navzájem pospojovaných, do tohoto záhonu bude na dno provedena separační geotextílie a na stěny nopová fólie, záhon bude vysypán zeminou a v poslední vrstvě bude použita orniční vrstva získaná pracemi na okolních prvcích.

7) Závěsný edukační dendrofon: typový prvek pro seznámení dětí se zvuky dřeva doplněný o edukační tabuli ukotvený na zdi. Kotvení na stěně bude provedeno pomocí závitových tyčí na chemické kotvy, prvek bude z výroby doplněn o ochrannou stříšku.

8) Tabule poznání: informační tabule pro seznámení dětí s druhy hmyzu. Tabule bude osazena na základ vytvořený zemním vrtákem a zabetonovaný, na základ bude osazena kotevní patka z oceli opatřená protikorozní galvanickou úpravou.

9) Xylofon: hudební přírodní prvek pro hru dětí. Tabule bude osazena na základ vytvořený zemním vrtákem a zabetonovaný, na základ bude osazena kotevní patka z oceli opatřená protikorozní galvanickou úpravou.

10) Tabule piškvorky: herní prvek z přírodního materiálu pro hru dětí. Tabule bude osazena na základ vytvořený zemním vrtákem a zabetonovaný, na základ bude osazena kotevní patka z oceli opatřená protikorozní galvanickou úpravou.

11) Dendrofon: typový prvek pro seznámení dětí se zvuky dřeva. Tabule bude osazena na základ vytvořený zemním vrtákem a zabetonovaný, na základ bude osazena kotevní patka z oceli opatřená protikorozní galvanickou úpravou.

12) Svislý záhon z europalet: přírodní záhon ze dřeva pro pěstování rostlin. Záhon bude vytvořen pomocí jednoduché úpravy europalety. Ve vzniklé kapse bude provedeno zaizolování a doplnění zeminy.

13) Přírodní hřiště – dubové kůly: přírodní herní prvek pro pohybovou aktivitu dětí. Tento prvek bude proveden z dubových kuláčů osazených do země, které budou řádně zaklínovány a obsypány, na těchto kuláčích budou provedeny stoupací plochy a jednotlivé kuláče budou mezi sebou pospojovány pomocí nataženého vodícího lana. Jednotlivé dřevěné prvky budou ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a budou opatřeny dvojnásobným nátěrem na bázi minerálních olejů. Prvek bude vybaven o dopadovou plochu z vymývaného štěrku frakce 4-8mm.

14) Přírodní hřiště – dubový had: přírodní herní prvek pro pohybovou aktivitu dětí. Tento prvek bude proveden z dubových kuláčů osazených do země, které budou řádně zaklínovány a obsypány. Prvek bude zhruba v polovině osazen fošnovou lávkou. Jednotlivé dřevěné prvky budou ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a budou opatřeny dvojnásobným nátěrem na bázi minerálních olejů. Prvek bude vybaven o dopadovou plochu z vymývaného štěrku frakce 4-8mm.

15) Výměna sedací plochy pískoviště: výměna plastových prvků okraje pískoviště – náhrada za přírodní dřevěné fošny z dubu a to včetně podkladních kontralatí 50x30mm po 500mm.

16) Altán: tesařská konstrukce pro výuku dětí ve venkovním prostředí z modřínového dřeva.Altánek bude proveden na stávající ploše s provedenou betonovou dlažbou. Bude potřeba odbourání kompletní nášlapné plochy o výměře cca 90m2, dále bude provedeno v místě altánu i odtěžení podkladní plochy dlažeb, až na zeminu. Budou provedeny základy pod jednotlivé sloupky objektu. Mezi patkami altánku v celé ploše bude provedena štěrková drenážní vrstva pro odvedení zemní a dešťové vlhkosti. Na tyto patky bude provedena podkladní konstrukce nové zvýšené dřevěné podlahy, po provedení podlahového roštu bude provedena svislá konstrukce a konstrukce krovu, která je doplněná o ztužení pomocí nerezových ocelových lanek v místě nárožních vaznic. Finální úprava podlahy bude z fošen, viditelné bednění střechy bude hoblováno, finální vrstva střechy bude modifikovaný asfaltový pískovaný pás+příslušný podkladní pás. Do konstrukce budou vestavěny lavice pro děti. Všechny dřevěné konstrukce altánku budou z modřínu a budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a dvojnásobným nátěrem na bázi minerálních olejů. Na zbylou část bývalé terasy kolem altánku bude provedena nová kamenná dlažba do suché betonové směsi a to po provedení vyspravení podkladu

17) Hotel pro hmyz: tesařská konstrukce, která bude postupně dětmi doplněna o materiály vhodné pro zabydlení různých druhů hmyzu. Konstrukce bude provedena z modřínového dřeva a osazena na základ vytvořený zemním vrtákem a zabetonovaný, na základ bude osazena kotevní patka z oceli opatřená protikorozní galvanickou úpravou. Všechny dřevěné konstrukce altánku budou z modřínu a budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a dvojnásobným nátěrem na bázi minerálních olejů. Zastřešení přístřešku bude obdobné jako na typových herních prvcích a to pomocí dřevěného šindele.

18) Odstranění lampy VO: bude provedena demontáž 1ks lampy stávajícího veřejného osvětlení v átriu objektu. Konstrukce lampy bude ekologicky zlikvidována a samotné elektrické zařízení bude pospojováno. Zbytky základových konstrukcí budou odtraněny.

19) Výměna zpevněných ploch teras: Stávající plochy teras o celkové výměře cca 205m2, budou důkladně vyčištěny tlakovou vodou, případně doplněny spáry, napenetrovány a bude na ně provedena vrstva vysoce elastická z tzv. SBR granulátu a finální vrstva bude provedena EPDM granulátu a smíchána se speciálním polyuretanovým pojivem, finální vrstva bude probarvena a bude mít provedeny vzory dle výběru objednatele. Grafický návrh provedení předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli. Grafické prvky finálního povrchu budou jeho součástí a nebudou na něj stříkány dodatečně. Celková tloušťka povrchu bude 35mm.

20) Úprava terénu a osetí trávy: Po provedení všech stavebních úprav, budou provedeny terénní úpravy nadbytečných zemin a úpravy povrchů dotčených stavebními pracemi a dále bude provedeno doplění osetí travním semenem.

VŠECHNY DĚTSKÉ PRVKY MUSÍ BÝT VYBAVENY PŘÍSLUŠNÝMI CERTIFIKÁTY V PŘÍPAĎE, ŽE NEBUDOU, MUSÍ ZHOTOVITEL ZAJISTIT JEJICH VYDÁNÍ.

VŠECHNY „ BALANČNÍ“ PRVKY BUDOU DODRŽOVAT DOPADOVÉ A BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI DLE ČSN EN 1177, ČSN EN 12572-2

7) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení:

Tepelná technika:

Neuvažuje se u venkovních staveb.