Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí

a stavebního povolení

Společná dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby    :  Oprava oplocení veřejného pohřebiště a vybudování kolumbária na ulici U Studia

v Ostravě

b) místo stavby    :  Ostrava  700 30 ,ulice U Studia

c) předmět dokumentace : PD Oprava oplocení veřejného oplocení a vybudování kolumbária na

ulici U Studia

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající)

Statutární město Ostrava ,Městský obvod Ostrava – Jih,

Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa

sídla (právnická osoba) :

KUŘIDÉM PROJEKT s.r.o. , Lipová 365, Markvartovice , 747 14 , IČ 27847888 ,

DIČ CZ 27847888 , ČKAIT  1100841

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace :

Lubomír Kuřidém, ČKAIT 1100841, pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich

autorizace :

Lubomír Kuřidém, ČKAIT 1100841, pozemní stavby

A.2 Seznam vstupních podkladů

Katastrální mapa , původní geodetické zaměření

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Stávající pohřebiště, kde se bude provádět oprava oplocení a stavba kolumbária se nachází v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na parcele č. 708/3, 701/3, 4503, příjezdová komunikace je stávající. Parcela je v souladu s územním plánem určená k danému účelu . Parcela je hřbitov, urnový háj.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Parcela je v souladu s územním plánem určená k danému účelu , hřbitov, urnový háj.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, zóně, na zvláště chráněném území ani v záplavovém území.

d) údaje o odtokových poměrech

Spádové a odtokové podmínky se vzhledem k sousedním pozemkům nezmění.

Po výstavbě bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do urbanistické struktury dané lokality.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování

Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona.

Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací obce Zábřeh nad Odrou a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržená stavba je v souladu z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu, nachází se v území vymezeném územním plánem.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů:

§ 20 – požadavky na vymezování pozemků a umísťování staveb na nich – záměr je v souladu s cíli            a úkoly územního plánování s ohledem na charakter území; pozemek se nachází v zastavěném území obce; pozemek je vymezen tak, že svými vlastnostmi umožňuje využití pro navrhovaný účel; pozemek je dopravně napojen stávajícím sjezdem na veřejně přístupnou pozemní komunikaci; Dešťové vody nejsou předmětem řešení

§ 23 – stavba je napojena na sítě technické infrastruktury a na pozemní komunikaci, umístění umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Přístup požární techniky je mimo ochranná pásma energetických vedení, dopravní obslužnost, parkování a přístup jsou bezproblémově zajištěny. Stavbou nedojde k narušení urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby, dojde spíše k estetickému zlepšení. Mimo stavební pozemek se nebudou umisťovat žádné jiné stavby.

§ 24c – oplocení pozemků

Oplocení je stávající a je předmětem jeho kompletní oprava, ta bude provedena tak, aby nezasahovalo na sousední parcely.

§ 24e – přísun materiálu je zajištěn po stávající příjezdové komunikaci; stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožování a obtěžování okolí; případné nežádoucí vlivy zejména prach a hluk budou minimalizovány; znečištění vozovek bude minimalizováno. Nebude docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště je oploceno. Všechny stávající podzemní sítě technické infrastruktury v prostoru staveniště budou polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování PD jsou doloženy samostatně v části E. ( Dle smlouvy mezi investorem a dodavatelem je předání díla bez vyjadřovaček do termínu, u vyjadřovaček bude prokázáno podání do termínu Kompletní vyjádření budou dodány po vyřízení jako samostatný celek do části E včetně splnění požadavků.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

není předmětem řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

není předmětem řešení

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle

katastru nemovitostí).

Parc.č. 708/3 – ostatní plocha - hřbitov, urnový háj

Parc.č. 701/3 - zahrada

Parc.č. 4503  – ostatní plocha

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Oprava stávajícího oplocení

b) účel užívání stavby

Oplocení

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.)

není předmětem řešení

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

hřbitov je přístupný bezbariérově

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů)

Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování PD jsou doloženy samostatně v části E. ( Dle smlouvy mezi investorem a dodavatelem je předání díla bez vyjadřovaček do termínu, u vyjadřovaček bude prokázáno podání do termínu)  Kompletní vyjádření budou dodány po vyřízení jako samostatný celek do části E včetně splnění požadavků.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

není předmětem řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.

Objekt SO 01 – oplocení SZ čelní                                  délka  186,25 m

Objekt SO 02 – oplocení SV boční                                 délka   76,8 m

Objekt SO 03 – oplocení JV zadní a jižní boční             délka   303,1 m

Objekt SO 04 – kolumbária a zpevněné plochy

( 1 modul = 6m, celkem 9 modulů)

jednostranná 4 x 3 = 12 skříněk ,

oboustranná 2x ( 4 x 3 = 12 skříněk ) = 24 skříněk

Kapacita navrhovaných skříněk

1 modul ( 6 m ) =  4x sestava po 12cti skříňkách = 48 ks skříněk

9 modulů  x 48 ks skříněk = 432 skříněk

Kapacita počtu uren ( max. )

432 skříněk x 4 urny = 1728 uren

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické

náročnosti budov apod.)

Není předmětem řešení

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpoklad zahájení stavby                     3. 2017

Předpoklad ukončení stavby                   10. 2019

k) orientační náklady stavby

viz rozpočet

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna do čtyř stavebních objektů.

Objekt SO 01 – oplocení SZ čelní

Objekt SO 02 – oplocení SV boční

Objekt SO 03 – oplocení JV zadní a jižní boční

Objekt SO 04 – kolumbária a zpevněné plochy

Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Parc.č. 708/3 – ostatní plocha - hřbitov, urnový háj

Parc.č. 701/3 - zahrada

Parc.č. 4503  – ostatní plocha

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byl použit snímek z katastrální mapy, geodetické zaměření a kopaná sonda na zjištění hloubky základů čelního oplocení SO 01- hloubka základu je asi 900 mm.

Další průzkumy a měření nebylo nutno provádět.

Opatření proti vnikání radonu

Není předmětem  řešení

Hydrogeologické posouzení

Není předmětem řešení

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba není kulturní památkou a není v památkové zóně, kolem stavby je pozemek investora, ochranná pásma nejsou dotčena.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

Stavba splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Není předmětem řešení.

Není nutno odstraňovat žádnou vzrostlou zeleň a stromy.

Po výstavbě bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do urbanistické struktury dané lokality.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Není předmětem řešení.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu)

Napojení na komunikaci je stávající, veřejná komunikace vede kolem pozemku, vjezd je stávající.

Spádové a odtokové podmínky se vzhledem k sousedním pozemkům nezmění.

Po výstavbě bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do urbanistické struktury dané lokality.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Není předmětem řešení.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stávající pohřebiště, kde se bude provádět oprava oplocení a kolumbárium je umístěno v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na parcele č. 708/3, 701 /3, 4503. Příjezdová komunikace je stávající, vede kolem pozemku. Parcela je v souladu s územním plánem určená k zastavění.

Provozní a dispoziční řešení

Objekt SO 01

Oplocení SZ čelní od komunikace včetně hlavní brány a dvou bočních bran

( V katastrálním situačním výkrese oranžová)

Navržené řešení

Stávající ubouraný a srovnaný základ, hydroizolace, sloupky a soklové podezdívky z tvárnic Face block, kotvené svisle ocelovými pruty , kovové plotové výplně se středním sloupkem -  délka 186,25 m

Bourací práce

Stávající plot je z betonového základu hloubky asi 900 mm pod zemí a asi 400 mm nad zemí, zděných sloupků 400x400 mm výšky asi 1500 mm + čapka 250 mm a kovových rámků asi 5350- 5900 mm x 1500 mm . Bude nutno částečně kolem plotu odebrat chodníkovou dlažbu ,dle potřeby i podsyp.

Oplocení bude kompletně odstraněno včetně asi 400 - 500 mm viditelného základu ( zbytek hloubky asi 900 mm bude ponechán v zemi) a vstupních bran.

Objekt SO 02

Oplocení SV boční od parkoviště a bytové zástavby

(V katastrálním situačním výkrese zelená)

Navržené řešení

ŽB základ vyztužený ocelovými sítěmi, plná stěna se sloupky z tvárnic Face block vyztužené svisle ocelovými pruty, kovové plotové výplně jako dilatace  - délka 76,8 m

Bourací práce

Stávající plot je z ocelových sloupků v betonové patce, kovové příčle a na nich vlnité plechy výšky 1600 mm bude kompletně odstraněno – délka  71,5 m

Objekt SO 03

Oplocení JV - zadní a jižní – boční, navazující na travnaté plochy

( V katastrálním situačním výkrese fialová)

Navržené řešení

ŽB základ, sloupky z tvárnic Face block vyztužené svisle ocelovými pruty, (pole bez podezdívky), kovové plotové výplně se středním sloupkem -  délka 303,1 m.

Bourací práce

Stávající plot je z ocelových sloupků v betonové patce, kovových trubkových rámků s betonovými soklovými plotovými deskami, výška oplocení 1500 mm - bude kompletně odstraněno – délka 308 m

Objekt SO 04

Kolumbária a zpevněné plochy v jižním rohu hřbitova , podél JV oplocení

( V katastrálním situačním výkrese červená)

(Kolumbárium je hřbitovní stavba pro ukládání pohřebních uren)

Navržené řešení

ŽB základ, žulový podstavec a žulová sestava skříněk, mramorové černé čelní desky, zpevněná plocha mezi zámkovou dlažbou a kačírkový zásyp kolem sekcí, dvě lavičky ( 1 modul = 6m ,

celkem 9 modulů)

jednostranná 4 x 3 = 12 skříněk ,

oboustranná 2x ( 4 x 3 = 12 skříněk ) = 24 skříněk

Kapacita navrhovaných skříněk

1 modul ( 6 m ) =  4x sestava po 12cti skříňkách = 48 ks skříněk

9 modulů  x 48 ks skříněk = 432 skříněk

Kapacita počtu uren ( max. )

432 skříněk x 4 urny = 1728 uren

Bourací práce

Stávající plocha je travnatá, bude potřeba srovnání v rámci provedení podkladových vrstev sekcí kolumbárií

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba není kulturní památkou a není v památkové zóně, staveniště bude kolem stavby, objekt zařízení staveniště bude Unimo buňka, kolem stavby je pozemek investora, šatny a soc.zařízení staveniště jsou v buňce.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Z architektonického hlediska se jedná o oplocení z FACE BLOCK a provedení kolumbária - ŽB základ, žulový podstavec a žulová sestava skříněk, mramorové černé čelní desky, zpevněná plocha mezi zámkovou dlažbou a kačírkový zásyp kolem sekcí, dvě lavičky (1 modul = 6m , celkem 9 modulů)

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není předmětem řešení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Hřbitov má bezbariérový přístup. Opravou oplocení bude zachován.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo

v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stávající pohřebiště, kde se bude provádět oprava oplocení  a kolumbárium je umístěno v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na parcele č. 708/3, 701/3, 4503

Příjezdová komunikace je stávající, vede kolem pozemku. Parcela je v souladu s územním plánem určená k zastavění.

b) konstrukční a materiálové řešení

Objekt SO 01

Oplocení SZ čelní od komunikace včetně hlavní brány a dvou bočních bran

( V katastrálním situačním výkrese oranžová)

Navržené řešení

Stávající ubouraný a srovnaný základ, hydroizolace, sloupky a soklové podezdívky z tvárnic Face block, kotvené svisle ocelovými pruty, kovové plotové výplně se středním sloupkem -  délka 186,25 m

Objekt SO 02

Oplocení SV boční od parkoviště a bytové zástavby

( V katastrálním situačním výkrese zelená)

Navržené řešení

ŽB základ vyztužený ocelovými sítěmi, plná stěna se sloupky z tvárnic Face block vyztužené svisle ocelovými pruty, kovové plotové výplně jako dilatace  - délka 76,8 m

Objekt SO 03

Oplocení JV - zadní a jižní – boční, navazující na travnaté plochy

( V katastrálním situačním výkrese fialová)

Navržené řešení

ŽB základ, sloupky z tvárnic Face block vyztužené svisle ocelovými pruty, (pole bez podezdívky), kovové plotové výplně se středním sloupkem -  délka 303,1 m.

Objekt SO 04

Kolumbária a zpevněné plochy v jižním rohu hřbitova , podél JV oplocení

( V katastrálním situačním výkrese červená)

(Kolumbárium je hřbitovní stavba pro ukládání pohřebních uren)

Navržené řešení

ŽB základ, žulový podstavec a žulová sestava skříněk, mramorové černé čelní desky, zpevněná plocha mezi zámkovou dlažbou a kačírkový zásyp kolem sekcí, dvě lavičky (1 modul = 6m ,

celkem 9 modulů)

jednostranná 4 x 3 = 12 skříněk ,

oboustranná 2x ( 4 x 3 = 12 skříněk ) = 24 skříněk

Kapacita navrhovaných skříněk

1 modul ( 6 m ) =  4x sestava po 12cti skříňkách = 48 ks skříněk

9 modulů  x 48 ks skříněk = 432 skříněk

Kapacita počtu uren ( max. )

432 skříněk x 4 urny = 1728 uren

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba  je navržena a provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit :

1) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby,

2) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby,

3) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,

4) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi,

5) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Stávající pohřebiště, kde se bude provádět oprava oplocení a kolumbárium je umístěno v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na parcele č. 708/3,701/3, 4503.

Příjezdová komunikace je stávající, vede kolem pozemku. Parcela je v souladu s územním plánem určená k danému účelu.

b) výčet technických a technologických zařízení

Není předmětem řešení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětem řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

není předmětem řešení

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost

apod.)

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

Stavba odolává škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. Denní osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje.

Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách.

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo

v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem řešení.

b) ochrana před bludnými proudy

Není předmětem řešení.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem řešení.

d) ochrana před hlukem

Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Není předmětem řešení.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Není předmětem řešení

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Napojení na komunikaci je stávající. Vjezd je stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající, není předmětem řešení

c) doprava v klidu

Napojení na komunikaci je stávající včetně parkování – není předmětem řešení

d) pěší a cyklistické stezky

Není předmětem řešení.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Terén nebude navyšován vzhledem k sousedním parcelám.

Spádové a odtokové podmínky se vzhledem k sousedním pozemkům nezmění.

Po výstavbě bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do urbanistické struktury dané lokality. Není nutno odstraňovat žádnou zeleň a stromy.

b) použité vegetační prvky

Po výstavbě bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do urbanistické struktury dané lokality. Není nutno odstraňovat žádnou zeleň a stromy.

c) biotechnická opatření

Není předmětem řešení.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

Stavba odolává škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách.

Při provádění stavebních prací a při provozu vzniknou odpady a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.185 / 2001 a vyhlášek č. 381 a č.383 / 2001

17. Stavební a demoliční odpady

ODPADY:

Zatřídění odpadu dle 381/2001 Sb., odpady budou předány oprávněné osobě

číslo                      název                                                    kategorie

03 01 05               odřezky, dřevěná deska                               0

17 04 05               železo a ocel                                                0

17 01 01               beton                                                            0

17 02 01               dřevo                                                            0

17 05 04               zemina nebo kameny                                   0

20 03 01               směsný komunální odpad                             0

15 01 01               papírové obaly                                              0

15 01 02               plastové obaly                                               0

Ornice bude zpětně uložena na vlastním pozemku, případná přebytečná zemina na řízenou skládku.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Není nutno odstraňovat žádnou zeleň a stromy.

Po výstavbě bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do urbanistické struktury dané lokality.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není předmětem řešení.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Není předmětem řešení.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

Není předmětem řešení.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

V objektu se nenacházejí prostory vhodné pro využití CO.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

1.Technická zpráva

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště je zařízeno, uspořádáno a vybaveno přísunovými cestami (3x vjezdové brány )pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Pro ukládání materiálu budou sloužit stávající plochy na pozemku investora. Veřejná prostranství jsou majetkem investora.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště budou používat jen v nezbytném rozsahu a době pouze pro příjezd. Po ukončení jejich užívání budou prostory  uvedeny do původního stavu.

b) významné sítě technické infrastruktury

Na staveništi se nenachází významné sítě technické infrastruktury.

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Všechny přípojky – vodovod a elektřina  jsou stávající k pravé kapličce a budou využity pro účely staveniště .

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod není předmětem řešení, nebudou narušovány a znečišťovány odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi. Nebude docházet k rozmočení pozemku staveniště.

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Po dobu stavebních úprav nedojde k zhoršení podmínek životního prostředí. Budou prováděny běžné stavební činnosti v denních hodinách od 7 – 18hod.

Nebude docházet k nadměrnému ohrožování a obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Stavbu bude provádět jeden dodavatel.

Všechny otvory a jámy na staveništích (pracovištích) nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.

Po dobu provádění bouracích stavebních prací a při provádění větších stavebních pracích bude tento prostor ohrazen.

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště budou používat jen v nezbytném rozsahu a době a to jen pro příjezd a přísun materiálu. Po ukončení jejich používání budou uvedeny do původního stavu. Veřejná prostranství jsou majetkem investora .

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Pro ukládání materiálu budou sloužit stávající plochy na pozemku investora v blízkosti vlastního plotu.

Jako šatny bude použita stávající technická místnost pravé kapličky. WC jsou ve vedlejší místnosti.

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

není předmětem řešení

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stanovišti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dle zákona č.309/2006 Sb.- zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jak vyplývá ze změn provedených zákony č.362/2007 Sb. a č.189/2008 Sb.

Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce

Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

Technologický postup musí stanovit

a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,

b) pracovní postup pro danou pracovní činnost,

c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.,

d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin apod.),

e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,

f) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,

g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,

h) opatření při pracích za mimořádných podmínek.

Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce.

Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce.

Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací.

Skládky, skladiště a jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmějí být umísťovány v prostorách trvale ohrožovaných dopravou břemen, prací ve výšce, na komunikacích, kde by bránily provozu motorových a jiných vozidel, popřípadě používání komunikací chodci, pokud není v projektu stavby stanoveno jinak.

Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišťovány všechny prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout, kutálet apod.

Místa určená pro odběr dílců z dopravních prostředků musí mít rovný a dostatečně únosný povrch a jejich spojení s příjezdovými komunikacemi musí zajišťovat bezpečné nájezdy a sjezdy.

Sypký materiál může být ukládán plně mechanizovaným způsobem do jakékoliv výšky, za předpokladu, že i odběr bude proveden mechanizovaným způsobem. Při odebírání materiálu musí být zamezeno vytváření převisů.

Postup ukládání betonové směsi musí být v souladu s technologickými postupy

Zařízení pro výrobu, zpracování a dopravu malt musí být umístěna tak, aby při provozu neohrožovala obsluhu ani pracovníky provádějící další pracovní činnosti.

Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva nebo jeho porušení.

Zdění komínů, pilířů, sloupů a jiných konstrukcí se musí provádět podle technologického postupu po částech tak, aby nebyla ohrožena nosnost a stabilita spodní části zdiva.

Při zakončení, stykování, křížení zdí, při vyzdívání rohů a pilířů musí být vrstvy zdících materiálů převázány. Příčky musí být vždy do zdiva zakotveny.

Břemeno musí být před zdvihem a další manipulací upevněno a zajištěno tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu, popřípadě pádu jeho části. Břemeno se nesmí uvazovat nebo zavěšovat v místech, kde by mohlo dojít k vysmeknutí nebo vzájemnému poškození vázacího nebo závěsného prostředku a břemene. Ostré hrany břemene, které by mohly poškodit vázací prostředek, musí být chráněny vhodným způsobem.

Pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. Pracovníci se smějí

k břemenu přiblížit až po jeho ustálení v místě, kde bude osazeno nebo složeno.

Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích.

Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána statickým výpočtem nebo jiným závazným podkladem.

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení.

BOURACÍ A REKONSTRUKČNÍ PRÁCE

Technologický postup musí být zpracován na základě zevrubné prohlídky bouraného (rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzení tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability objektu nebo jeho částí.

Bourání objektů vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu, strojní bourání, bourání speciálními metodami (řezání kyslíkem apod.) a bourací práce nad sebou mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka.

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. K průzkumu musí být využity stávající podklady o objektu a podklady o objektech sousedních. O provedeném průzkumu musí být vyhotoven zápis.

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do objektů i ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi.

bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí.

Materiál z bourané části objektu se musí odstraňovat okamžitě do kontejnerů a bude ihned vyvážen.

Při částečném bourání, rekonstrukci a modernizaci budov, které zůstávají v provozu nebo jsou obydleny, musí být v technologických postupech zakotveno bezpečnostní zajištění včetně kontroly pracovišť z hlediska ochrany pracovníků a jiných osob.

Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky zabezpečení pracovníků v technologickém postupu.

V případě ohrožení musí odpovědný pracovník, který přímo řídí bourací práce, dát dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště.

Při větším počtu osob na staveništi než 20 je nutno toto nahlásit na inspektorátu bezpečnosti práce

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a technologií, které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu  na okolí.

j) orientační lhůty a přehled rozhodujících dílčích termínů

Předpoklad zahájení stavby                     3. 2017

Předpoklad ukončení stavby                   10. 2019

2. Výkresová část

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště  a odvodnění staveniště

Staveniště a jednotlivé objekty jsou zakresleny ve výkresech situace a bude se pracovat pouze v těsné blízkosti plotu.

Pro vjezd jsou 3 brány a k zadní části je možno se dostat přes záložní plochu.

Voda a elektřina jsou připojeny do pravé kapličky.

b) odvodnění staveniště

Není předmětem řešení.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

napojení na dopravní infrastrukturu

Napojení na komunikaci je stávající, veřejná komunikace vede kolem pozemku. Vjezd je stávající

Napojení na technickou  infrastrukturu

Není předmětem řešení

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

Stavba splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

Není předmětem řešení.

Není nutno odstraňovat žádnou zeleň a stromy.

Po výstavbě bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do urbanistické struktury dané lokality.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Není předmětem řešení.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – dřevo, betonová drť, cihelný materiál apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku.

Zatřídění odpadu dle 381/2001 Sb., odpady budou předány oprávněné osobě

číslo                      název                                                    kategorie

03 01 05               odřezky, dřevěná deska                               0

17 04 05               železo a ocel                                                0

17 01 01               beton                                                            0

17 01 02               cihla                                                              0

17 02 01               dřevo                                                            0

17 05 04               zemina nebo kameny                                   0

20 03 01               směsný komunální odpad                             0

15 01 01               papírové obaly                                              0

15 01 02               plastové obaly                                               0

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Ornice bude zpětně uložena na vlastním pozemku, případná přebytečná zemina na řízenou skládku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Negativní účinky stavby a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech.

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. V době od 22,00 do 6,00 hod. musí být dodržován noční klid.

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – dřevo, betonová drť, cihelný materiál apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku.

Odpad z provozu objektu je tříděn, ukládán do popelnicových nádob nebo kontejnéru nebo plastových pytlů a jeho svoz je zajištěn příslušnou obcí nebo městem dle konkrétního místa organizací, která zajišťuje likvidaci domovního a komunálního odpadu.

Zatřídění odpadu dle 381/2001 Sb., odpady budou předány oprávněné osobě

číslo                      název                                                    kategorie

03 01 05               odřezky, dřevěná deska                               0

17 04 05               železo a ocel                                                0

17 01 01               beton                                                            0

17 01 02               cihla                                                              0

17 02 01               dřevo                                                            0

17 05 04               zemina nebo kameny                                   0

20 03 01               směsný komunální odpad                             0

15 01 01               papírové obaly                                              0

15 01 02               plastové obaly                                               0

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

předpisů)

S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce zajišťovat především při realizaci podle zákona č.309/2006 Sb.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vstup do objektu je bezbariérový.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Napojení na komunikaci je stávající, komunikace vede kolem pozemku, vjezd je stávající.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není předmětem řešení.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpoklad zahájení stavby                     3. 2017

Předpoklad ukončení stavby                   10. 2019

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů - je součástí PD

C.2 Celkový situační výkres – - je součástí PD

C.3 Koordinační situační výkres   - je součástí PD

C.4 Katastrální situační výkres – - je součástí PD

C.5 Speciální situační výkres – není předmětem řešení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

# 1) účel objektu

Jedná se o PD „Oprava oplocení veřejného pohřebiště a vybudování kolumbária“.

# Identifikační údaje stavby

název stavby       :    Oprava oplocení veřejného pohřebiště a vybudování kolumbária

investor               :    Statutární město Ostrava ,Městský obvod Ostrava – Jih

Horní 3 ,700 30 Ostrava Hrabůvka

místo stavby        :    Ostrava  700 30 ,ulice U Studia

parcela číslo        :    708/3, 4503, 701/3

vypracoval           :     KUŘIDÉM PROJEKT s.r.o. , Lipová 365, Markvartovice , 747 14 , IČ 27847888 ,

DIČ CZ 27847888 , ČKAIT  1100841

# Údaje o dosavadním využití

# Informace o pozemku

Informace o parcele

| Parcelní číslo: | 708/3 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Zábřeh nad Odrou [714305] |
| Číslo LV: | 3152 |
| Výměra [m2]: | 21342 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | hřbitov, urnový háj |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |  |
| Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce | Podíl |
| Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.

# Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | 701/3 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Zábřeh nad Odrou [714305] |
| Číslo LV: | 2755 |
| Výměra [m2]: | 3279 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

## Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 64300 | 3279 |

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.

# Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | 4503 |
| --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |
| Katastrální území: | Zábřeh nad Odrou [714305] |
| Číslo LV: | 3152 |
| Výměra [m2]: | 158 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | jiná plocha |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |  |
| Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce | Podíl |
| Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

2) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stávající pohřebiště, kde se bude provádět oprava oplocení a kolumbárium je umístěno v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na parcele č. 708/3, 701/3, 4503. Příjezdová komunikace je stávající, vede kolem pozemku. Parcela je v souladu s územním plánem určená k funkci hřbitov, urnový háj

Stavba je dělena do objektů :

Objekt SO 01

Oplocení SZ čelní od komunikace včetně hlavní brány a dvou bočních bran

Objekt SO 02

Oplocení SV boční od parkoviště a bytové zástavby

Objekt SO 03

Oplocení JV - zadní a jižní – boční, navazující na travnaté plochy

Objekt SO 04

Kolumbária a zpevněné plochy v jižním rohu hřbitova, podél JV oplocení

Provozní a dispoziční řešení

Objekt SO 01

Oplocení SZ čelní od komunikace včetně hlavní brány a dvou bočních bran

( V katastrálním situačním výkrese oranžová)

Navržené řešení

Stávající ubouraný a srovnaný základ, hydroizolace, sloupky a soklové podezdívky z tvárnic Face block, kotvené svisle ocelovými pruty, kovové plotové výplně se středním sloupkem -  délka  186,25 m

Bourací práce

Stávající plot je z betonového základu hloubky asi 900 mm pod zemí a asi 400 mm nad zemí, zděných sloupků 400x400 mm výšky asi 1500 mm + čapka 250 mm a kovových rámků asi 5350- 5900 mm x 1500 mm. Bude nutno částečně kolem plotu odebrat chodníkovou dlažbu, dle potřeby i podsyp.

Oplocení bude kompletně odstraněno včetně asi 400 - 500 mm viditelného základu (zbytek hloubky asi 900 mm bude ponechán v zemi) a vstupních bran.

Nový stav – provede se

- Vodorovná úprava – srovnání vybouraného základu šířky 400 mm , do základu se osadí svisle ocelové pruty profil 14mm - 4 ks pro každý sloupek a dále do otvoru soklových tvárnic

profil 10 mm ,délka do 1100 mm. Kotvení do stávajícího srovnaného základu pomocí chemických kotev

- Na základ vodorovně a ze strany chodníku z boku se provede nátěr penetrační a hydroizolace

- Vyzdí se sloupky a sokl plotu, osadí se krycí desky vše FACE BLOCK

- Do polí mezi sloupky se osadí kovové plotové rámky se středním dělením a kotvením

- Vstupní brána č.1 hlavní – provede se nový základ pod sloupky a do krajního pole z obou stran se vloží místo jednoho prutu ocelová silnostěnná trubka 50/5 mm pro uchycení pantů vrat

- Vrata č.2 a 3 se osadí se samostatnými sloupky mezi pilířky a navážou na stávající vjezdy popř. dlažbu .

- Provede se oprava dlažby chodníků a prostoru kolem vrat a vjezdů

- Provede se úprava terénu z vnitřní strany

Objekt SO 02

Oplocení SV boční od parkoviště a bytové zástavby

( V katastrálním situačním výkrese zelená)

Navržené řešení

ŽB základ vyztužený ocelovými sítěmi, plná stěna se sloupky z tvárnic Face block vyztužené svisle ocelovými pruty, kovové plotové výplně jako dilatace  - délka 76,8 m

Bourací práce

Stávající plot je z ocelových sloupků v betonové patce, kovové příčle a na nich vlnité plechy výšky 1600 mm bude kompletně odstraněno – délka  71,5 m

Nový stav – provede se

- Kompletně nový základ šířky 400 mm , výšky 1500 mm , výztuž 2x svisle síť 6,3/100 x 6,3 x 100mm , do základu se osadí svisle ocelové pruty profil 14mm - 4 ks pro každý sloupek a do každého otvoru plotových tvárnic profil 10 mm , délka 2500 mm.

- Na základ vodorovně se provede nátěr penetrační a hydroizolace

- Vyzdí se sloupky a stěna plotu, osadí se krycí desky vše FACE BLOCK ,délka pole je 10400 mm

- Do polí mezi stěnu se osadí dilatační kovové plotové rámky šířky 600 mm, výšky 1700 mm

- Provede se úprava terénu z obou stran

Objekt SO 03

Oplocení JV - zadní a jižní – boční, navazující na travnaté plochy

( V katastrálním situačním výkrese fialová)

Navržené řešení

ŽB základ, sloupky z tvárnic Face block vyztužené svisle ocelovými pruty, (pole bez podezdívky), kovové plotové výplně se středním sloupkem -  délka 303,1 m.

Bourací práce

Stávající plot je z ocelových sloupků v betonové patce, kovových trubkových rámků s betonovými soklovými plotovými deskami, výška oplocení 1500 mm - bude kompletně odstraněno – délka 308 m

Nový stav – provede se

- Kompletně nové patky 400/400 mm , hloubky  900 mm  , do základu se osadí svisle ocelové pruty profil 14mm - 4 ks dl.2500 mm pro každý sloupek.

- Na základ vodorovně se provede nátěr penetrační a hydroizolace

- Vyzdí se sloupky plotu, osadí se krycí desky vše FACE BLOCK ,délka pole je 5000 mm

- Do polí mezi sloupky se osadí kovové plotové rámky šířky 4500 mm , výšky 1700 mm se středovým sloupkem, kotveným do samostatné patky  profil 300 mm, hloubky 900 mm.

- Provede se úprava terénu z obou stran

Objekt SO 04

Kolumbária a zpevněné plochy v jižním rohu hřbitova , podél JV oplocení

( V katastrálním situačním výkrese červená)

(Kolumbárium je hřbitovní stavba pro ukládání pohřebních uren)

Navržené řešení

ŽB základ, žulový podstavec a žulová sestava skříněk, mramorové černé čelní desky, zpevněná plocha mezi zámkovou dlažbou a kačírkový zásyp kolem sekcí, dvě lavičky ( 1 modul = 6m ,

celkem 9 modulů)

jednostranná 4 x 3 = 12 skříněk ,

oboustranná 2x ( 4 x 3 = 12 skříněk ) = 24 skříněk

Kapacita navrhovaných skříněk

1 modul ( 6 m ) =  4x sestava po 12cti skříňkách = 48 ks skříněk

9 modulů  x 48 ks skříněk = 432 skříněk

Kapacita počtu uren ( max. )

432 skříněk x 4 urny = 1728 uren

Bourací práce

Stávající plocha je travnatá, bude potřeba srovnání  v rámci provedení podkladových vrstev sekcí kolumbárií

Nový stav – provede se

- Nové základy pro

- jednostrannou sekci 2050/500 mm , hloubky 1000 mm, výztuž 2x svisle síť 6,3/100 x 6,3 x 100mm , do základu se osadí svisle

- oboustrannou sekci 2050/950 mm , hloubky 1000 mm, výztuž 2x svisle síť 6,3/100 x 6,3 x 100mm , do základu se osadí svisle a 1x vodorovně

- Na základ vodorovně se provede nátěr penetrační a hydroizolace

- Osadí se kompletní jednostranná nebo oboustranná sekce kolumbária

- Kotvení sekcí k základu

- Zpevněná plocha zámkovou dlažbou 60 mm s podsypem 300 mm, lemování zahradní obrubníky

- Dosyp ploch kolem kačírkem ,lemování zahradní obrubníky

- Osazení 2 ks laviček k jedné sekci

- Úprava terénu kolem sekcí před zahájením prací a po ukončení

# Napojení na veřejné sítě

Není předmětem řešení

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Po dobu stavebních úprav nedojde k zhoršení podmínek životního prostředí. Budou prováděny běžné stavební činnosti v denních hodinách od 7 – 18hod.

Nebude docházet k nadměrnému ohrožování a obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod.,

k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby

s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod,

k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Při provádění stavebních prací a při provozu vzniknou odpady a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.185 / 2001 a vyhlášek č. 381 a č. 383 / 2001

ODPADY:

Zatřídění odpadu dle 381/2001 Sb., odpady budou předány oprávněné osobě

číslo                      název                                                    kategorie

03 01 05               odřezky, dřevěná deska                               0

17 04 05               železo a ocel                                                0

17 01 01               beton                                                            0

17 02 01               dřevo                                                            0

17 05 04               zemina nebo kameny                                   0

20 03 01               směsný komunální odpad                             0

15 01 01               papírové obaly                                              0

15 01 02               plastové obaly                                               0

Stavební odpad bude utříděný podle jednotlivých druhů a kategorií a shromažďován ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby na určeném místě a předáván oprávněné osobě

k využití či odstranění. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech

č. 185/2001 Sb., v platném znění a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

Dopravní řešení

Vjezd na pozemek je stávající, není předmětem řešení

# Požární hodnocení stavby

Není předmětem řešení

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržená stavba je v souladu z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu,

nachází se v území vymezeném územním plánem.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětem řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

Není předmětem řešení

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Není předmětem řešení

E Dokladová část

- je doložena v samostatné příloze