# SPECIFIKACE MATERIÁLŮ - OPRAVA KANALIZACE (SO 13)

Poznámka: položky materiálů jsou uvedeny se základním názvem a popisem, při objednávce si musí zhotovitel doplnit katalogové číslo příslušného výrobce.

# STOKA 1

- Kanalizační hrdlové potrubí - Rehau, silnostěnné (AWADUKT PP SN 16 RAUSISTO)

- Potrubí „Awadukt“ profil DN 250, PN 16 vč. těsnění, délka trouby 6,0 m.

Celkem = 79,1 m /6 = 13,2 ks, celkem 14 ks = 84 m

(včetně potrubí na délkové úpravy)

- Potrubí „Awadukt“ profil DN 300, PN 16 vč. těsnění, délka trouby 6,0 m.

Celkem = 14,4 m /6 = 2,4 ks, celkem 3 ks = 18 m

(včetně potrubí na délkové úpravy)

- Kanalizační tvarovky - sortiment AWADUKT

- Odbočky T (KGEA) 	DN 300/150 - 45° (přípojky)		4 ks (upřesnit)

- Odbočky T (KGEA) 	DN 250/150 - 45° (přípojky)		2 ks (upřesnit)

- Šachtová vložka PP DN 300 (do stávající šachty OVAK a.s.)  	1 ks

- Prvky šachty s kónusem dle DIN 4034.1, DN 1000, tl. stěny 120 mm, šachtové vložky 	pro napojení potrubí PP SN 16 AWADUKT dle tabulky šachet

- šachtové dno, provedení žlabu beton 1/1 profilu, nástupnice čedič, kyneta čedič

TBZ-Q1  100/60, DN 300-250		4 ks

- šachtová skruž 	TBS-Q1  100/25/12			1 ks

TBS-Q1  100/50/12			3 ks

TBS-Q1  100/100/12			2 ks

- šachtový kónus 	TBR-Q1  100-63/58			4 ks

- vyrovnávací prstence 	TBW-Q1  63/10		2 ks

TBW-Q1  63/8			1 ks

TBW-Q1  63/6			2 ks

počet prstenců upřesnit podle skutečné potřeby.

- šachtový poklop třída D 40 tun, s odvětráním BEGU dle DIN 19584-2 nebo -3

4 ks

- šachtový rám BEGU-R-1 EN 124				4 ks