Komplexní služby Dušek

Bechlínská 705/4

190 00 Praha 9

IČ: 03931382

V Ostravě dne ??. prosince 2019

Předběžný ornitologicko-chiropterologický posudek bytových domů
na ulici Dr. Šavrdy č. p. 3020‒3022 v Ostravě ‒ Bělském Lese

podle „Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“

### Úvod

Na základě objednávky firmy Komplexní služby Dušek, zastoupené panem Ing. et Bc. Pavlem Duškem, byl vypracován předběžný ornitologicko-chiropterologický posudek k zahájení stavební činnosti související se zateplením obvodového pláště šestipodlažního a pětipodlažních bytových domů s mansardovými střechami na ulici Dr. Šavrdy č. p. 3020‒3022 v Ostravě ‒ Bělském Lese (okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský).

### Zpráva o činnosti v terénu

Dne 17. prosince 2019 byl proveden předběžný ornitologicko-chiropterologický průzkum výše uvedených domů odborně způsobilou osobou panem Mgr. Martinem Mandákem, který je členem výboru Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické se sídlem v Ostravě.

Ornitologický průzkum byl zaměřen na zjištění známek hnízdění a potenciálních míst hnízdění ptáků a sestával z kontroly půdních prostor a vizuální kontroly fasád pomocí dalekohledu 12 x 50 mm. Chiropterologický průzkum byl zaměřen na zjištění úkrytových stanovišť a potenciálních stanovišť netopýrů a sestával z výše uvedené kontroly půd, vizuální kontroly fasád a hledání pobytových stop (trusu) netopýrů kolem fasád. Byla také provedena rešerše informačních zdrojů (Portál ISOP, www.rorysi.cz, ceson.org).

Průzkumem byly zjištěny následující skutečnosti:

- Půdní prostory jsou v současnosti pro předmětné živočichy zřejmě nepřístupné (mezi č. p. se nacházejí úzké šachty a ventilační otvory vedou zřejmě do nepřístupných prostor mezi fasádami a střešními krytinami).

- Na SZ straně č. p. 3020 je pod atikovou římsou situován jeden otisk hnízda jiřičky obecné (Delichon urbicum) (obr. 1).

- Na SZ straně č. p. 3021 byla zjištěna jedna větší dutina na okraji střechy (obr. 2), která představuje potenciální stanoviště pro netopýry.

- Pod více parapety a v dilatačních spárách (za okapovými svody) na celém bloku jsou viditelné dutiny (obr. 3), které představují potenciálně vhodná úkrytová stanoviště pro netopýry zejména v období jarních či podzimních přeletů.

- Všechny ventilační otvory od interiéru jsou překryty nerporušenými kovovými mřížkami kruhového profilu, které tak neskýtají žádné příležitosti pro předmětné živočichy.

### Závěr a doporučení

- Na základě výsledků předběžného průzkumu lze konstatovat, že bytové domy na ulici Dr. Šavrdy č. p. 3020‒3022 v Ostravě ‒ Bělském Lese byly v roce 2019 nebo předchozích letech hnízdištěm 1 páru obecně chráněné jiřičky obecné a jsou potenciálním stanovištěm netopýrů.

Vzhledem k uvedenému navrhujeme následující doporučení, kterými bude dostatečně zajištěno, aby nedošlo k dotčení zájmů ochrany přírody:

- Ideální termín zahájení stavebních prací na severní straně bloku je mimo období cca 10. 5. ‒ 31. 8. Hnízdění jiřičky obecné probíhá nejčasněji cca od druhé dekády května a zpravidla končí koncem srpna (některé páry ale mohou hnízdit i v září).

- V případě plánovaného zahájení stavebních prací (výstavby lešení) v období 10. 5. ‒ 31. 8. provede kontrolu aktuálního stavu hnízdění ptáků před zahájením prací zástupce Slezské ornitologické společnosti, který případně navrhne bezkonfliktní postup stavebních prací (např. lokální úpravu harmonogramu prací v místě hnízdění ptáků).

- Neprodleně po výstavbě lešení na kterékoliv straně bloku v kteroukoliv roční dobu zkontroluje prokázané a potenciální stanoviště předmětných živočichů zástupce Slezské ornitologické společnosti (ekologický dozor), který případně navrhne bezkonfliktní postup stavebních prací (např. instalaci jednosměrných uzávěr v případě výskytu netopýrů v období jarních či podzimních přeletů) a rozsah kompenzačních opatření (např. 1 ks budky typu NPD pro netopýry; viz www.zelenadomacnost.com/p/netopyri-budka-do-zatepleni-nebo-zdiva-npd/).

- Vyhrazujeme si také právo upozornit na dotčení zájmů ochrany přírody, pokud bude při případných dodatečných průzkumech zjištěna změna předpokládaného stavu.

Děkujeme za zájem a důvěru.

- Mgr. Martin Mandák

- hospodář Slezské ornitologické společnosti,

- pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě

- Příloha

Obr. 1: Otisk hnízda jiřičky obecné (elipsa) na SZ straně č. p. 3020

Obr. 2: Větší dutina na okraji střechy (elipsa) na SZ straně č. p. 3021 – potenciální stanoviště netopýrů

Obr. 3: Příklad dutin v dilatační spáře (elipsy) na JV straně mezi č. p. 3020 a neposuzovaným č. p. 3019 ‒
potenciální stanoviště netopýrů